ΑΣΚΗΣΗ 6

Σε ορθογωνική διατομή παρεμβάλλεται εμπόδιο ύψους 12 cm. Ανάντη στο εμπόδιο το βάθος ροής είναι 1 m και η ταχύτητα ροής 1.2 m/s. Να προσδιορισθεί:

- ο αριθμός Froude στη θέση (1)

- το βάθος ροής στη θέση (2) πάνω από το εμπόδιο και το προφίλ της επιφάνειας του νερού

- η καμπύλη Ε(y) και επίλυση με βάση την καμπύλη

- το ύψος του εμποδίου, ώστε η ροή στο (2) να είναι κρίσιμη.

Λύση

- Ο αριθμός Froude στη διατομή ανάντη (θέση 1) είναι (ισχύει μόνο για ορθογωνική διατομή):

Fr1 = v1g∙y1=1.29.81∙1 = 0.383<1 (ροή υποκρίσιμη)

- Α Τρόπος

Εφαρμόζοντας την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας και θεωρώντας αμελητέες της απώλειες ενέργειας, έχουμε:

Όμως από τη αρχή διατήρησης της Μάζας για μόνιμη ροή και ορθογωνικό αγωγό, ισχύει:

Επομένως:

(Σχέση 1)

Αντικαθιστώ στην (1) τα v1,z1,z2,y1 οπότε έχω

1.222∙9.81+1-0.12=(1.2∙1)2y222∙9.81+y2

y23-0.953y22+0.073= 0

Η παραπάνω εξίσωση έχει τρεις πραγματικές ρίζες και βρίσκονται με βοήθεια δοκιμών. Για τις αρχικές τιμές πολύ βοηθάει να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(y2) = 0

Από την επίλυση προκύπτει y2=-0.247 m ή y2=0.345 m ή y2= 0.854 m

Η πρώτη λύση απορρίπτεται καθώς το βάθος ροής δε μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός.

Ελέγχουμε τη ροή με τον αριθμό Froude στη θέση 2

Για y2 = 0.345

Fr2 = v2g∙y2=v1∙y1y29.81∙y2 =1.2∙10.3459.81∙0.345 =3.4781.84=1.89>1 (ροή υπερκρίσιμη)

Για y2 = 0.854

Fr2 = v2g∙y2=v1∙y1y29.81∙y2 =1.2∙10.8549.81∙0.854 =1.4052.894=0.485<1 (ροή υποκρίσιμη). Αυτή τη λύση επιλέγω.

Β) Τρόπος Ελέγχω σε σχέση με το κρίσιμο βάθος

Πράγματι:

Ποιοτική επίλυση:

Γνωρίζοντας ότι   έχουμε από την αρχή διατήρηση της ενέργειας:

Με βάση το διάγραμμα της ειδικής ενέργειας, εφόσον η ροή ήταν αρχικά υποκρίσιμη η ροή θα παραμείνει υποκρίσιμη  (επιτρέπεται να γίνει το πολύ κρίσιμη ως το εμπόδιο όπου μειώνεται η ειδική ενέργεια λόγω αύξησης του υψομέτρου) επομένως y2=  0.854m που αντιστοιχεί σε ειδική ενέργεια που θα είναι  μικρότερη της αρχικής αλλά στην υποκρίσιμη περιοχή, οριακά μέχρι την κρίσιμη τιμή (διαφορετικά η ροή θα ήταν βυθισμένη). Επιπλέον, από το διάγραμμα ειδικής ενέργειας προκύπτει ότι η ροή ανάντη του εμποδίου είναι υποκρίσιμη επομένως αναμένεται πτώση της επιφανείας.

- Μόνο σε ορθογωνική διατομή ισχύει η εξής σχέση:

Q=q∙b↔v∙b∙y=q∙b

↔v=q/y

Το q μπορώ να το βρω εύκολα στη θέση 1

q=Qb=v1∙b∙h1b=v1∙h1=1.2∙1=1.2 m3/sm

Άρα

Ε(y) = y+v22g=y+q2y22g=y+q22gy2=y+1.222∙9.81y2 = y+0.073y2

Σχεδιάζω τη γραφική παράσταση. Για να είναι πιο σωστή η καμπύλη y=f(E(y)) θα πρέπει να προσδιορίσω το κρίσιμο βάθος που είναι για ορθογωνική διατομή το εξής:

yc=3q2g=31.229.81 = 0.527 m

και μόνο για ορθογωνική διατομή

Emin=32 yc=0.79 m

Για τη γραφική επίλυση υπολογίζουμε το Ε1 και το εντοπίζουμε στο γράφημα

Ε1= = y1+0.073y12 = 1.073 m

Από την Αρχή Διατήρησης της ενέργειας ισχύει:

Άρα Ε2= 1.073-0.12 = 0.953 m

Εντοπίζουμε το Ε1 στο γράφημα και βρίσκουμε το y2 μετατοπιζόμενοι προς τα αριστερά κατά  Δz.

Α’ Τρόπος:

Όπως είναι γνωστό όταν παρουσιάζεται κρίσιμη ροή ο αριθμός Froude γίνεται ίσος με τη μονάδα και το κρίσιμο βάθος μόνο για ορθογωνική διατομή ισούται

yc=3q2g=31.229.81 = 0.527 m

Επομένως

v2 =qyc= 1.20.527=2.28 m/sec

Εφαρμόζοντας την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας και θεωρώντας αμελητέες της απώλειες ενέργειας, έχουμε:

v122g+y1+z1=v222g+y2+z2

Δz=z2-z1=v122g+y1-(v222g+y2)

Δz = (1.222∙9.81+1)-(2.2822∙9.81+0.527)=0.28 m

Β’ Τρόπος:

Εφαρμόζοντας την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας

Επιπλέον γνωρίζουμε:

Ε1= = y1+0.073y12 = 1.073 m

yc=3q2g=31.229.81 = 0.527 m

E2= Emin=32 yc=0.79 m  (μόνο για ορθογωνική διατομή)

Άρα Δz = 1.073 – 0.79 = 0.28 m

Γ’ Τρόπος:

Γραφική επίλυση

Εντοπίζουμε το Ε1 στο γράφημα και η οριζόντια απόσταση μεταξύ της αρχικής θέσης Ε1 και της κρίσιμης ροής (ελάχιστο) είναι η οριζόντια απόσταση  που πρέπει να μετακινηθούμε προς αριστερά, Δz ώστε η ροή στο εμπόδιο να γίνει κρίσιμη.