Παράδειγμα

Μια γέφυρα είναι σχεδιασμένη πάνω από έναν ορθογώνιο ανοιχτό αγωγό πλάτους B = 50 m και παροχής ροής Q = 200 m3/s σε βάθος ροής ανάντη y1 = 4 m. Ποιο είναι το ελάχιστο πλάτος του αγωγού Bc, για τη μείωση του μήκους της γέφυρας, τέτοιο ώστε η ανάντη στάθμη νερού να μην επηρεάζεται από αυτήν την παροχή.

Δεδομένα:

Q = 200 m3/s

B = 50 m

y = 4 m

Ζητούμενο:

Eλάχιστο πλάτος του αγωγού, Bc = ;

Επίλυση:

Σχήμα 2 	Διακύμανση επιφάνειας νερού σε έναν μεταβλητού πλάτους οριζόντιο ανοιχτό αγωγό

V= 20050×4=1 m/s

E= 4.0+ 122 ×9.81=4.05 m

AΔΕ

Η1=Η2->z1+E1=z2+E2 -> E1=E2

Για τη μέγιστη παροχή στην περιοχή της γέφυρας για μια δοσμένη ανάντη περιοχή συγκεκριμένου ενεργειακού ύψους 4.05 m, η ροή θα πρέπει να είναι κρίσιμη. Διαφορετικά θα πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες ροής ανάντη. Επομένως, ακολουθείται την εξίσωση:

y2= ycΕ1=Ε2yc=23 EC

= 23 ×4.05

= 2.70 m

Η παροχή ανά πλάτος q που αντιστοιχούν στο κρίσιμο βάθος μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση:

q= gyc3

= 9.81×(2.7)3

=13.9 m3/s/m

Το πλάτος που δίνει αυτή την ανηγμένη ανά πλάτος παροχή είναι:

Βc= 20013.9

= 14.4 m

Επομένως, το πλάτος του αγωγού μπορεί να μειωθεί από 50 m σε 14.4 m χωρίς να επηρεαστεί η στάθμη της ανάντη ροής για παροχή ως 200 m3/s .