Θέμα

Δίνεται στην παρακάτω διάταξη ότι το συζηγές βάθος μόλις ανάντη του υδραυλικού άλματος είναι y1 = 0.43 m.

Να προσδιοριστεί το συζηγές βάθος y2 θεωρώντας ορθογωνική διατομή από σκυρόδεμα πλάτους b = 7m που μεταφέρει παροχή Q = 30.5 m3/s.

Aν κατάντη ισχύει ομοιόμορφη υποκρίσιμη ροή με βάθος ροής yn = 2.31  m στο σημείο (3) , να προσδιοριστεί η διαφορά υψομέτρου  Δz?  Η κλίση της ράμπας είναι ήπια ώστε να θεωρηθούν αμελητέες απώλειες ενέργειας κατά μήκος.

Nα γίνει σκαρίφημα της γραμμής ενέργειας αν κατά προσέγγιση όλες οι απώλειες ενέργειας στα μεταβατικά τμήματα είναι αμελητές με δεδομένο της κατάλληλης επιλογής λίσσεων.

1

2

3

y1

y2

y3

Δz