Άσκηση Υδραυλικού Άλματος

Υδραυλικό άλμα εμφανίζεται σε αγωγό τραπεζοειδούς διατομής πλάτους πυθμένα b0=5 m, κλίση πρανών 2:1. Το συζυγές βάθος ανάντη του άλματος είναι y1=1 m και η παροχή Q=50 m3/s. Ποιο είναι το συζυγές βάθος y2 κατάντη του άλματος; Ο πυθμένας να θεωρηθεί περίπου οριζόντιος.

Λύση

Α΄ Τρόπος ( με βάση την ισότητα των ειδικών δυνάμεων)

Η ειδική δύναμη σε μια κάθετη διατομή ισούται με i

Μi = Q2g∙Ai+yi∙Ai   (1)

όπου yi η απόσταση της ελεύθερης επιφάνειας από το κ.β της διατομής.

Για τραπεζική διατομή ισχύουν τα εξής:

y= 2my2+3by6(b+my)   (2)  και Α= (b+my)∙y  (3)

Αντικαθιστώντας τη (2) και τη (3) στην (1) προκύπτει η εξής σχέση:

Μi= Q2g∙yi∙(b+m∙yi)+2my2+3byi6(b+myi)∙(b+myi)∙yi

=Q2g∙yi∙(b+m∙yi)+ m∙yi33+b∙yi22

Επειδή ο πυθμένας είναι οριζόντιος, άρα και η οριζόντια συνισταμένη του βάρους ισούται με μηδέν εφαρμόζοντας αρχή διατήρησης ορμής στο υδραυλικό άλμα προκύπτει ότι

Μ1 = Μ2

M1==Q2g∙y1∙(b+m∙y1)+ m∙y133+b∙y122

=502g∙1∙(5+2∙1)+ 2∙13+5∙12 = 39.57

και  Μ2 = Q2g∙y2∙(b+m∙y2)+ m∙y233+b∙y222

=  5029.81∙y2∙(5+2∙y2)+ 2∙y233+5∙y222

254.84y2∙(5+2∙y2)+ 0.67y23+2.5y22

Άρα 254.84y2∙(5+2∙y2)+ 0.67y23+2.5y22 = 39.57

Η παραπάνω εξίσωση επιλύεται με δοκιμές και προκύπτει y2 = 2.66 m

H απώλεια ενέργειας λόγω υδραυλικού άλματος θα προκύψει από την εξίσωση της ενέργειας.

Η1 = Η2 + hol  με   hol≅hυδραυλ. άλμ

H1= z1 + y1 + v122g = y1 + v122g = E1   (πυθμένας οριζόντιος)

Όμοια

H2= z2 + y2 + v222g = y2 + v222g = E2   ( πυθμένας οριζόντιος)

Άρα

hυδραυλ. άλμ= Η1-Η2= E1  -E2

v1 = QA1 = 50(5+2∙1)∙1=7.14 m/sec

v2= QA2 = 50(5+2∙2.66)∙2.66=1.82 m/sec

hυδραυλ. άλμ= E1  -E2=1+7.1422∙9.81-(2.66+1.8222∙9.81)

=3.598 – 2.829 = 0.77 m

Οι απώλειες ενέργειας λόγω άλματος δεν πρέπει να συγχέονται με τις απώλειες λόγω τριβών πυθμένα. Τάξη μεγέθους μπορεί να προκύψει μόνο από πειραματικά δεδομένα (δεν υπάρχει η αντίστοιχη σχέση σαν του Darcy-Weisbach).

Β΄ Τρόπος  ( Γραφικά)

Σχεδιάζουμε την καμπύλη Μ(y) = 254.84y2∙(5+2∙y2)+ 0.67y23+2.5y22

(θα είναι "κάτω" στην υπερκρίσιμη περιοχή)

Μ1= Μ2→φέρνουμε κατακόρυφη → προκύπτει το y2 που θα είναι "πάνω" στην υποκρίσιμη περιοχή