Άσκηση Bαθμιαίας Μεταβαλλόμενης Ροής

Δίνεται αγωγός ορθογωνικής διατομής με πλάτος b=1.5 m, συντελεστή Manning n = 0.011 και κλίση So = 0.0005. Η παροχή του αγωγού είναι

Q   = 1.7 m3/sec. To ύψος του νερού έχει μετρηθεί σε δυο διατομές του αγωγού και έχει βρεθεί 0,9 m και 0,75 m.

Ζητούνται τα εξής:

Α) Το προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας ( είδος καμπύλης)

Β) Η απόσταση μεταξύ των δυο διατομών

Επίλυση

1ο Βήμα

Βρίσκω το είδος της καμπύλης ( ήπια, κρίσιμη ή απότομη), συγκρίνοντας το yn και το yc.

Το yn θα βρεθεί από το τύπο του Manning που ισχύει για ομοιόμορφη ροή με διαδοχικές επαναλήψεις.

Q = 1nA∙R2/3∙So1/2

Α∙R23=Q∙nSo12=1.7∙0.0110.000512=0.836

(1.5∙yn)∙(1.5∙yn1.5+2∙yn)2/3 = 0.836

Με επαναλήψεις yn=0.985 m

Για ορθογωνική διατομή yc= 3q2g=3(1.71.5)2g = 0.508 m

Παρατηρώ ότι yn> yc ( Ήπια κλίση – καμπύλη τύπου Μ)

Επίσης ισχύει ότι yn > 0.9 > 0.75 > yc. Τα πραγματικά βάθη ροής είναι μεταξύ yn και yc.  Επειδή y > yc έχω ροή υποκρίσιμη και από Πίνακες είμαι στη καμπύλη Μ2 (έχω πτώση του βάθους ροής).

Άρα η διατομή με ύψος 0,9 m είναι ανάντη (θέση 1) και η διατομή με ύψος 0,75 είναι κατάντη ( θέση 2).

(1)	L	(2)

Επειδή έχω υποκρίσιμη ροή οι υπολογισμοί ξεκινούν από τα κατάντη και προχωρούν προς τα ανάντη. Άρα από τη θέση (2) πάω στη θέση (1)

Β) Το μήκος L μεταξύ των διατομών (1) και (2) δίνεται από τον εξής τύπο που έχει προκύψει από ΑΔΕ.

L = Εαν-ΕκατSf-So

Η Sf προκύπτει προσεγγιστικά  από το τύπο του Manning για Β	ΜΡ

v = 1n∙R2/3∙Sf1/2 οπότε  Sf = (n∙vR2/3)2

Παρακάτω δίνονται δυο λύσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει μόνο αυτές τις δυο διατομές, ενώ η δεύτερη γίνεται με πύκνωση των διατομών ανά 0.05m ύψος. Η τελευταία οδηγεί σε μια πιο ορθή εκτίμηση της Sf, άρα και σε πιο ακριβές μήκος L.

Πρώτη λύση

|  | y | A | P | R | V=Q/A | Eιδική ενέργεια Ε=y+V^2/2g | Ε1-Ε2 | V (V1+V2)/2 | R (R1+R2)/2 | Sf | Sf –S0 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m^2 | m | m | m/s | m | m | m/s | m |  |  |  |
| 2 | 0,75 | 1,125 | 3 | 0,375 | 1,5111 | 0,8663 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,9 | 1,35 | 3,3 | 0,4090 | 1,2592 | 0,9808 | 0,1144 | 1,3852 | 0,3920 | 0,0008091 | 0,0003091 | 370 |

Δεύτερη Λύση ( με πύκνωση των υψών ανά 0,05 m, πιο ακριβ)

|  | y | A | P | R | V=Q/A | Eιδική ενέργεια Ε=y+V^2/2g | Ε1-Ε2 | V (V1+V2)/2 | R (R1+R2)/2 | Sf | Sf –S0 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m^2 | m | m | m/s | m | m | m/s | m |  |  |  |
| 2 | 0,75 | 1,125 | 3 | 0,375 | 1,5111 | 0,8663 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8 | 1,2 | 3,1 | 0,3870 | 1,4166 | 0,9022 | 0,0359 | 1,4638 | 0,381 | 0,0009386 | 0,0004386 | 81.8607 |
|  | 0,85 | 1,275 | 3,2 | 0,3984 | 1,3333 | 0,9406 | 0,0384 | 1,375 | 0,3927 | 0,0007953 | 0,0002953 | 129.755 |
| 1 | 0,9 | 1,35 | 3,3 | 0,4090 | 1,2592 | 0,9808 | 0,0402 | 1,2962 | 0,4037 | 0,0006813 | 0,0001813 | 221.762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.378 |