4 ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΙΣΜΙΜΟΥ ΒΑΘΟΥΣ – ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΡΟΗ

ΑΣΚΗΣΗ 1 (μεταβαλλόμενη ροή)

Σε ορθογωνιfκή διατομή παρεμβάλλεται εμπόδιο ύψους 11 cm. Ανάντη στο εμπόδιο το βάθος ροής είναι 1.1 m και η ταχύτητα ροής 1.4 m/s. Να προσδιορισθεί:

- ο αριθμός Froude στη θέση (1)

- το βάθος ροής στη θέση (2) πάνω από το εμπόδιο και το προφίλ της επιφάνειας του νερού

- η καμπύλη Ε(y) και επίλυση με βάση την καμπύλη

- το ύψος του εμποδίου, ώστε η ροή στο (2) να είναι κρίσιμη.

Θεωρία κρίσιμου βάθους και μετρητές ροής

ΑΣΚΗΣΗ 3

7.2

Δίνεται ο εκχειλιστής πλατειάς στέψεως του παραπάνω σχήματος.

- Πλάτος αγωγού b=60 cm

- Κρίσιμες συνθήκες πάνω από τον εκχειλιστή

- Q= ;

- Να αγνοηθεί η τριβή και η κυρτότητα των ροϊκών γραμμών

- Ποια θα είναι η εκτίμηση της παροχής για την πραγματικότητα?

- Με βάση τιμές γύρω από αυτήν την παροχή να προσδιοριστεί ένα εύρος για το μήκος του εκχειλιστή πλατειάς στέψεως.

Υποδείξεις

Άσκηση πρώτη:

Συνδυασμός εξισώσεων διατήρησης μάζας και ενέργειας

- Εφαρμόζοντας την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας και θεωρώντας αμελητέες της απώλειες ενέργειας, έχουμε:

- Όμως από τη αρχή διατήρησης της Μάζας για μόνιμη ροή και ορθογωνικό αγωγό, ισχύει:

- Επιλογή λύσεων με βάση το διάγραμμα ειδικής ενέργειας και διερεύνηση του αρχικού είδους της ροής

Μόνο για ορθογωνική διατομή: q=Q/b

y1

y2

περιοχή που μπορεί να εισέλθει η ροή αν αρχικά ήταν υποκρίσιμη

Άσκηση δεύτερη:

Εκχειλιστής πλατειάς στέψεως (για μέτρηση της παροχής, σε μία περιοχή στον εκχειλιστή θα υπάρξει κρίσιμο βάθος, μέτρηση της παροχής με βάση το βάθος ροής ανάντη του εκχειλιστή)

- Αδρομερής εκτίμηση (αμελητέες απώλειες ενέργειας και αμελητέα κινητική ενέργεια ανάντη του υπερχειλιστή):

(Α)

- Πιο αναλυτικά:

(δοκιμές) 	(Β)

Ένας τρόπος για να λυθεί η παραπάνω σχέση είναι οι δοκιμές:

- Αρχικά δε λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα, υπολογίζεται η παροχή από την (Α) (αρχική υπόθεση) κατόπιν προσδιορίζεται η ταχύτητα (u1=Q/(by1)) και εκ νέου η παροχή αοπό την (Β) (έλεγχος αν η παροχή είναι η ίση με την αρχική). Αν δεν ισχύει η υπόθεση για την παροχή ξεκινώ νέο κύκλο υπολογισμών.

- Με τη νέα τιμή της παροχής (νέα  υπόθεση)  προσδιορίζεται η ταχύτητα (u1=Q/(by1)) και εκ νέου η παροχή αοπό την (Β) (έλεγχος αν η παροχή είναι η ίση με αυτήν της νέας υπόθεσης). Αν δεν ισχύει η υπόθεση για την παροχή ξεκινώ νέο κύκλο υπολογισμών.

Πρακτικά η παροχή συγκλίνει μετά από ένα κύκλο υπολογισμών.