2 σειρά ασκήσεων- Υδραυλική

Διδάσκων: Επ. Καθ. Μ.Σπηλιώτης

Άσκηση 1

Να προσδιοριστεί η ειδική ενέργεια σε κρίσιμες συνθήκες: α) σε τραπεζοειδή και σε ορθογωνική διατομή.

Άσκηση 2

Για παροχή τραπεζοειδούς διατομής Q=32 m^3/s και πλάτος πυθμένα  5.5 m = b, κλίση πρανών z= 1.5 και επένδυση από σκυρόδεμα να προσδιοριστεί η κλίση πυθμένα  ώστε η ομοιόμορφη ροή να έχει βάθος ροής ίσο με το κρίσιμο (απευκταία περίπτωση)

Άσκηση 3

Ορθογωνική διώρυγα παροχής Q= 16 m^3/s και πλάτους 3m έχει στο σημείο (1) βάθος ροής 3.6 m. Στο ήπιο μεταβατικό τμήμα η διαφορά υψομέτρου είναι 0.4  και οι συνολικές απώλειες ενέργειας μεταξύ (1) και  (2) είναι 0.1m. Να προσδιοριστεί το βάθος ροής στο (2)

Δz

3 m

2

1

Υ1

Υ1