Άσκηση – 1

Δίνεται αγωγός ορθογωνικής διατομής πλάτους b = 3,5 m από άοπλο σκυρόδεμα με συντελεστή Manning n = 0,015. Η παροχή του αγωγού είναι Q = 12 m3/s και η κλίση του πυθμένα S0 = 0,025. Κατάντη του αγωγού υπάρχει εκχειλιστής ύψους h = 1.4 m (με σημαντικό πλάτους). Ανάντη του αγωγού λαμβάνει χώρα υδραυλικό άλμα μεταξύ των θέσεων (0) και (a).

Ζητούνται τα εξής:

- Το ομοιόμορφο βάθος ροής ανάντη του υδραυλικού άλματος,

- το κρίσιμο βάθος ροής πάνω από τον εκχειλιστή (θέση c), θεωρώντας ότι λόγω πλάτους (στο σχήμα) εμφανίζονται κρίσιμες συνθήκες

- το βάθος ροής κατάντη του υδραυλικού άλματος (θέση a),

- το βάθος ροής ανάντη του εκχειλιστή (θέση b),

- το προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας του νερού μεταξύ των θέσεων (a) και (b) και

- το μήκος του αγωγού από τη θέση (a) ως και τη θέση (b) (ή διαφορετικά θέση του άλματος από την υδραυλική κατασκευή).

S1

Λύση

- Με τον τύπο του Manning προσδιορίζεται το ομοιόμορφο βάθος ροής

Q = 1n * A * R23 * S012

12 = 10,015 * 3,5 * yn * 3,5yn3,5+2yn23 * 0,02512

Με δοκιμές προκύπτει yn = 0,571 m

- Για ορθογωνική διατομή το κρίσιμο  βάθος ισούται:

ycr = 3q2g      με      q = Qb = 123,5 = 3.428 m3/(s*m)

και ycr = 33,42829,81 = 1,062 m

Επομένως εφόσον το ομοιόμορφο βάθος ροής είναι μικρότερο του κρίσιμου, η κλίση του αγωγού για τη δεδομένη παροχή είναι απότομη (S)

- Από την ΑΔΟ και για ορθογωνική διατομή προκύπτει η εξής σχέση για υδραυλικό άλμα:

yayn = 12 -1 + 1+8Frn2

Vn = Qb ∙ yn = 123,5 ∙ 0,571 = 6 m/s

Frn = Vng ∙ yn = 69,81 ∙ 0,571 = 2.535

Άρα, ya = 0,5712 -1 + 1+8*2.5352 = 1,781m

0

Εφαρμόζεται η ΑΔΕ από θέση (b) ως θέση (c) (μικρό μήκος αμελητέες απώλειες ενέργειας):

zb + yb + Vb22g = zc + yc + Vc22g + hf	      (για κοντινές διατομές ⇒ hf→0)

yb + q22g∙yb2 = hεκχ. + 32ycr

yb + 3.42822∙9.81∙yb2 = 1.4 + 32∙1.062

yb + 0.599yb2 = 2.993 ⇒ yb3- 2.993∙yb2+0.599 = 0 ⇒

⇒yb= 0,49 m (απορρίπτεται, δεν περνάει το νερό πάνω από τον εκχειλιστήyb= 2.921 m (δεκτή)                                                                             yb= -0,42 m (απορρίπτεται, καθώς είναι αρνητική τιμή)

- Ισχύει ότι yn<ycr ⇒ απότομη κλίση (καμπύλη S)

Ισχύουν ότι yα, yb >ycr<yn ⇒ καμπύλη S1 (ανύψωση)

- Από τις θέσεις (a) και (b) υπολογίζονται τα μεγέθη V, A, P, R, E.

Θέση (a)

Va = Qb ∙ ya = 123,5 ∙ 1,781 = 1,925 m/s

Pa = b+2ya = 3.5+2∙1.781  = 7.062 m

Ra = AaPa=3,5∙1,781 7.062= 0,883 m

Ea =ya + Va22g= 1.781 + 1.92522 ∙ 9,81=1.97 m

Θέση (b)

Vb = Qb ∙ yb = 123,5 ∙ 2.921 = 1,174 m/s

Pb = b+2yb = 3.5+2∙2.921  = 9.342 m

Rb = AbPb=3,5∙2.921 9,342= 1.094 m

Eb =yb + Vb22g= 2.921 + 1,17422 ∙ 9,81=2.991 m

R= Ra+Rb2= 0.883+1.0942=0.987 m

V = Va+Vb2= 1.925+1,1742=1.5495m/s

Sf= n∙VR2/32=0,015∙1,54950,9872/32=0,0005497

Lab= Ea-EbSf - S0=1,97-2.9910,0005497 - 0,025=41.76 m

Σχόλιο: Αν η κλίση ήταν ήπια (για δεδομένη παροχή) το υδραυλικό άλμα θα γινόταν μετά ενώ από ομοιόμορφο βάθος ανάντη θα οδηγούμασταν σε καμπύλη Μ1