Άσκηση 1

Να υπολογιστεί το βάθος ροής στον παρακάτω ανοικτό αγωγό τραπεζοειδούς διατομής.

Δίνονται

Q = 30.5 m3/sec

So = 0.0007

n =  0.014 s/m1/3 (επένδυση από άοπλο σκυρόδεμα)

m = 1.5, κλίση πρανών

Λύση

Tραπεζοειδής διατομή, κλίση πρανών 1:1.5, επένδυση από άοπλο σκυρόδεμα, για μεγάλες παροχές διατομές μεγάλου πλάτους μικρού βάθους ροής.

Υπολογίζω την αδιάστατη συνάρτηση αγωγιμότητας

= Qnb8/3So1/2 =30.5∙0.0145.58/3∙0.00071/2=0.1712

Από το διάγραμμα για z=m=1.5και fn = 0.1712  προκύπτει yo/b=0.3187 m.

Άρα y = 5.5 ·0.3187 = 1.753 m

Επαλήθευση  ως προς Q

Χρησιμοποιώ τον τύπο του Manning

Q = 1n∙A∙R2/3·So1/2

Όπου Α = (b+m·y)·y= (5.5+1.5·1.753)·1.753 =14.25m2

P  = b+2·y·(1+m2)1/2 = 5.5 + 2·1.753·(1+1.52)1/2 = 11.82 m

R = A/P = 14.25/11.82 = 1.205 m

καιQ = 10.014∙14.25∙1.2052/3∙0.00071/2≈30.5 m3/sec

_______________________________

(Β’ ΤΡΌΠΟς) Επίλυση με δοκιμές

Λύνω την εξίσωση του Manningως προς A·R2/3και ψάχνω το y που μου επαληθεύει την εξίσωση με δοκιμές.

A·R2/3 = Q∙nSo1/2 = 30.5∙0.0140.00071/2 = 16.139

(5.5+1.5·y)·y·( (5.5+1.5∙y)∙y5.5+2∙y∙(1+1.52))2/3 = 16.139

Γιαy = 2       A·R2/3 = 20.636

Γιαy = 1,5A·R2/3 = 12.128

Γιαy = 1,7A·R2/3 = 13.68

Γιαy = 1,8A·R2/3 = 16.95

Γιαy = 1,75A·R2/3 = 15.29

Γιαy = 1,754A·R2/3 = 16.158

Γιαy = 1,753A·R2/3 = 16.142

Επίσης μπορεί στις ανάγκες των εξετάσεων να βοηθήσει και η γραφική επίλυση

Σχόλιο 1

Δηλαδή για μεγάλες παροχές μεγάλα πλάτη, μικρά βάθη ισχύει,5.5/1,75>3

Σχόλιο 2

Σχόλιο 3

Για να είναι αποδεκτός ο σχεδιασμός θα πρέπει η ροή να είναι ΥΠΟΚΡΙΣΙΜΗ

y>yc,  Fr<1

(απλουστευτικά, μικρές ταχύτητες μεγαλύτερα βάθη (από απότομες κλίσεις για την ίδια παροχή) ώστε Fr<1)