Εμπόδιο σε ρευστό

Για τον όγκο ελέγχου: αρχή διατήρησης της ορμής ως προς xx΄, μόνιμη ροή (μη ομοιόμορφη , ΣFx≠0)

ΣFx=ρ∙Q∙V2-V1⇔

⇔ρ ∙g ∙ y1∙A1- ρ ∙g ∙ y2∙A2- FD(-FT ± Wx)= ρ ∙Q ∙QA2-QA1

FT →αμηλητέες, δυνάμεις τριβής για μικρό μήκος (αντίθετα στην κίνηση)

Wx →οριζόντια συνιστώσα του βάρους, εδώ μηδρνική, οριζόντιος αγωγός

⇔ -FD=ρ ∙Q ∙ V2+ ρ ∙g ∙ y2∙A2-ρ ∙Q ∙ V1-ρ ∙g ∙ y1∙A1

⇔-FDρ ∙g = Q2A2∙g+    y2∙A2- Q2A1∙g+    y1∙A1

FDρ ∙g= M1-M2

M=(ορισμός) Q2A∙g + y⋅A     L3ειδική δύναμη –διαστάσεις όγκου

Παράδειγμα εμποδίου σε ρευστό αποτελεί το θυρόφραγμα –ορθογωνική διατομή

- FDρ ∙g= M2-M1    (L3)

Προσοχή πολλοί συγγραφείς σε ορθογωνική διατομή ορίζουν ουσιαστικά την ειδική δύναμη ως ειδική δύναμη ανά μονάδα πλάτους.

Ειδική δύναμη σε ορθογωνική διατομή:

M= b ∙ y22+ Q2g ∙b ∙y L3

Ή ανά μονάδα πλάτους ισοδύναμα όπως προτιμούν άλλοι συγγραφείς:

Μ=Μb πιο σωστά= y22+q2g ∙y     (L2)

Οπότε η προηγούμενη σχέση θα γίνει (μόνο) για ορθογωνική διατομή:

- FDρ ∙g∙b = M2-M1 = y222+q2g∙y2-y122+q2g∙y1

Όπου q= Q  b ειδική παροχή