ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑ 1ο

(3,5 Mονάδες)

Σωλήνας εσωτερικής εσωτερικής διαμέτρου D και μήκους L=110m μεταφέρει παροχή Q=300l/s από ένα μεριστή σε μία δεξαμενή (δεξαμενή Δ) .

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε για τον αγωγό αυτό τις παρακάτω δύο τιμές της εσωτερικής διαμέτρου:

Ι) D=450mm

II) D=500mm

Α) Υπολογίστε τις συνολικές απώλειες ενέργειας στον παραπάνω αγωγό, οι οποίες αντιστοιχούν στις δύο παραπάνω πιθανές τιμές της διαμέτρου, ( D=450mm και D=500mm), εάν ο συντελεστής τριβής f=0,02, ο συντελεστής απωλειών εισόδου είναι ίσος μεζεισόδου=0,5, ο συντελεστής απωλειών εξόδου είναι ίσος με ζεξόδου=1,0, και ο συντελεστής ο οποίος αντιστοιχεί στις απώλειες λόγω αλλαγών κατεύθυνσης είναι ίσος με ζγωνία=0.8. Εκτός από τις απώλειες εισόδου, εξόδου και αλλαγής κατεύθυνσης δεν υφίσταται άλλες τοπικές απώλειες. Οι παραπάνω συντελεστές, (γραμμικών και τοπικών απωλειών (f, ζεισόδου, ζεξόδουκαι ζγωνία) μπορούν να θεωρηθούν ίσοι τόσο για τις δύο περιπτώσεις Ι) και ΙΙ) τις οποίες εξετάζουμε..

Β) Εάν στην δεξαμενή η οποία βρίσκεται κατάντη του μεριστή (Δεξαμενη Δ) η στάθμη του υγρού είναι στα +20,10, υπολογίστε την στάθμη του υγρού στο κατάντη τμήμα του μεριστή για τις δύο περιπτώσεις ( Ι) και ΙΙ), δηλαδή για τιμές της διαμέτρου D=450mm και D=500mm. Η στάθμη του νερού και για τις δύο δεξαμενές έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα ενώ, ενώ οι ταχύτητες μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες.

Γ) Παίρνοντας υπόψη σας ότι η στέψη του υπερχειλιστή στον μεριστή που εξετάζουμε είναι στα +21,10 και θέλουμε να επικρατούν συνθήκες ελεύθερης υπερχείλισης, ποια από τα δύο διαμέτρους (D=450mm ή D=500mm) θα επιλέγατε; Αιτιολογείστε την απόφαση σας παίρνοντας υπόψη σας την απάντησησας στο προηγούμενο ερώτημα.

Δ) Υπολογίστε την στάθμη του νερού στο ανάντη μέρος του υπερχειλιστή, εάν το πλάτος του υπερχειλιστή είναι ίσο με b=3m και ο συντελεστής υπερχείλισης μπορεί να θεωρηθεί ίσος με μ=0,64.(Υπενθυμίζεται ότι επικρατούν συνθήκες ελεύθερης υπερχείλισης, και ότι η στέψη του υπερχειλιστή είναι στα +21,10).

ΘΕΜΑ 2ο

(3,5 Μονάδες)

Σε ένα κανάλι μεταφοράς νερού υπάρχει ένας αναβαθμός. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι για παροχή Q=5,2m3s λαμβάνει χώρα κρίσιμη ροή απάνω στον αναβαθμό απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Υπολογίστε το κρίσιμο βάθος ροής και το ειδικό ύψος ενέργειας απάνω στον αναβαθμό (σημείο Α) αν το πλάτος του καναλιού είναι ίσο με Β=4m

b) Γράψτε το ισοζύγιο της ενέργειας (εξίσωση Bernouilli) ανάμεσα στο σημείο Α και το σημείο Ε το οποίο βρίσκεται ανάντη του αναβαθμού. Ο πυθμένας του σημείου Ε είναι κατά 1,2m χαμηλότερα από τον πυθμένα του σημείου Α, ενώ το πλάτος του καναλιού στην εξεταζόμενη περιοχή μπορεί να θεωρηθεί σταθερό και οι απώλειες ενέργειας θεωρούνται αμελητέες .(Πάρτε υπόψη σας την απάντηση σας στην προηγούμενη ερώτηση)

γ) Μετατρέψτε την εξίσωση που γράψατε στην προηγούμενη ερώτηση σε μία εξίσωση στην οποία εμφανίζεται μόνο ένας άγνωστος, το βάθος ροής στο σημείο Ε το οποίο ονομάζεται yE.

δ) Βρείτε τις τιμές ροής του βάθος ροής στο σημείο Ε οι οποίες έχουν φυσική σημασία. Πάρτε υπόψη σας την ανάλυση σας στο προηγούμενο ερώτημα και χρησιμοποιείστε μία κατάλληλη μορφή για την εξίσωση στην οποία εμφανίζεται το βάθος ροής yE. Υπόδειξη: Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Newton-Raphson και να χρησιμοποιήσετε σαν πρώτες εκτιμήσεις του yE τις τιμές 0,5m και 2,0m αντίστοιχα.

ε) Ποιο θα είναι το βάθος .ροής στο σημείο Ε εάν γνωρίζουμε ότι στο σημείο αυτό η ροή θα είναι υποκρίσιμη;

ΘΕΜΑ 3ο

(3,5 Μονάδες)

Εξετάζουμε την υδραυλική συμπεριφορά σε κανάλι ορθογωνικής διατομής, πλάτους πυθμένα B=8m, και  κατά μήκους κλίσης Ι=1,0%, στον οποίο λαμβάνει χώρα ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Δίνονται ο συντελεστής Manning-Strickler kst=30m13s και η παροχή Q=250m3s

Ι) Να υπολογισθεί το βάθος ροής θεωρώντας ότι η ροή είναι ομοιόμορφη:

α) Υιοθετώντας την παραδοχή της «αβαθούς ροής» κατά την οποία το πλάτος του καναλιού θεωρείται πολύ μεγαλύτερο από το βάθος ροής(B>>y) και κατά συνέπεια μπορεί να απλοποιηθεί σημαντικά η εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler

β) Επιλύοντας με τη μέθοδο Newton-Raphson την πλήρη εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler. Σαν μία πρώτη εκτίμηση για το ομοιόμορφη βάθος ροής θεωρείστε ότι y=5m.

II) Σχολιάστε σύντομα τα παραπάνω αποτελέσματα σας.

ΙΙΙ) Σε περίπτωση κατά την οποία το βάθος ροής είναι ίσο με το ομοιόμορφο βάθος ροής, είναι η ροή κρίσιμη, υποκρίσιμη ή υπερκρίσιμη;

Η ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ