ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΟΜΑΔΑ Β

1ο ΘΕΜΑ

4,5 Μονάδες

Δύο δεξαμενές με ελεύθερη επιφάνεια, συνδέονται με αγωγό εσωτερικής διαμέτρου 200mm, και μήκους 220m, ο οποίος λειτουργεί υπό πίεση.

Από την δεξαμενή Α (δεξαμενή ανάντη) ρέει με βαρύτητα παροχή Q=120l/s στην δεξαμενή Β (δεξαμενή κατάντη).

Κατά την διάρκεια του φαινομένου η στάθμη του νερού και στις δύο δεξαμενές μπορεί να θεωρηθεί σταθερή.

Ο συντελεστής γραμμικών απωλειών μπορεί να θεωρηθεί ίσος με f=0,02, o συντελεστής απωλειών εισόδου ίσος με 0,5 των απωλειών εξόδου ίσος με τη μονάδα. Δεν υφίστανται άλλες τοπικές απώλειες

α) Περιγράψτε την υδραυλική συμπεριφορά του συστήματος με την βοήθεια της εξίσωσης Bernouilli. Είναι δυνατόν να ποσοτικοποιήσετε ορισμένους από τους όρους της εξίσωσης αυτής; Γράψτε τις σχετικές εκφράσεις.

β) Εάν η στάθμη του νερού στην δεξαμενή Β είναι ίση με +21,74m, υπολογίστε την στάθμη του νερού στην δεξαμενή Α.

γ) Υπολογίστε την στάθμη του νερού στην δεξαμενή Α εάν οι δύο δεξαμενές συνδέονται με δύο παράλληλους σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 125mm, με συντελεστή γραμμικών απωλειών f=0,025. Τα υπόλοιπα δεδομένα του προβλήματος είναι ίδια: Τo μήκος του κάθε αγωγού είναι ίσο με 220m, οι μόνες τοπικές απώλειες είναι οι απώλειες εισόδου και εξόδου με ίδιους συντελεστές όπως και προηγουμένως, η παροχή Q=120l/s κλπ.

2ο ΘΕΜΑ

0,75 Μονάδες

Ποιον τύπο αντλιοστασίου διαλέγουμε για ένα δίκτυο ύδρευσης (για την άντληση πόσιμου νερού) και ποιον τύπο για ένα δίκτυο ακαθάρτων (για την άντληση ανεπεξέργαστων λυμάτων); Εξηγείστε τους λόγους όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα  του κάθε τύπου αντλιοστασίου.

3ο ΘΕΜΑ

3 Μονάδες

Εξετάζουμε ροή σε ανοικτό αγωγό το κύριο μέρος του οποίου αποτελείται από δύο ορθογώνια τμήματα πλάτους 2,5 και 5 μέτρων αντίστοιχα. Η ροή μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη και η παροχή είναι ίση με 2m3s. Ανάμεσα στα δυο αυτά τμήματα παρατηρείται σταδιακή αλλαγή του πλάτους του καναλιού.

Α) Στο σημείο Β το οποίο έχει πλάτος 5 m το βάθος ροής είναι ίσο με 1,25m. Να βρεθεί η μέση ταχύτητα

Β) Κατά την γνώμη η ροή στο σημείο Β είναι κρίσιμη, υποκρίσιμη ή υπερκρίσιμη; Αιτιολογείστε σύντομα την απάντηση σας.

Γ) Περιγράψτε το ισοζύγιο ενέργειας ανάμεσα στο σημείο Β και το σημείο Α στο οποίο το πλάτος του καναλιού είναι ίσο με 2,5μέτρα, με την βοήθεια της εξίσωσης Bernoulli. Οι απώλειες ενέργειας ανάμεσα στα σημεία Α και Β είναι αμελητέες και ο πυθμένας του καναλιού στο τμήμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί οριζόντιος.

Δ) Θέλουμε να υπολογίσουμε το βάθος ροής στο σημείο Α ya

Δα) Πως μπορεί να γραφεί η εξίσωση Bernoulli της προηγούμενης ερώτησης σε μορφή στην οποία ο μοναδικός άγνωστος να είναι το βάθος ροής ya;

Δβ) Σε ποιο από τα παρακάτω πολυώνυμα μπορεί να μετατραπεί η εξίσωση για το βάθος ροής ya; (Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι α≠0)

- αya+β=0

- αyα2+βya+γ=0

- αyα3+βya2+γya+δ=0

- αyα4+βya3+γya2+δya+ε=0

- αyα5+βya4+γya3+δya2+εya+ζ=0

Ε) Επιλύστε την κατάλληλη εξίσωση από αυτές οι οποίες προτείνονται στο ερώτημα Δβ) για την εύρεση του βάθους ροής στο σημείο Α αφού πρώτα προσδιορίστε τους συντελεστές .Σε περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Newton-Raphson προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε σαν πρώτη προσέγγιση τα 1,1m.

4ο ΘΕΜΑ

1, 75 Μονάδες

Θεωρούμε ομοιόμορφη ροή σε κανάλι ορθογωνικής διατομής. Υπολογίστε το βάθος ροής κάνοντας την υπόθεση αβαθούς ροής για τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

α) Παροχή Q=180l/s, πλάτος καναλιού B=30m, κλίση Ι=1%, συντελεστής τραχύτητας Gaukler-Manning-Strikler

b) Παροχή Q=60m3s, πλάτος καναλιού B=5m, κλίση Ι=0,1%, συντελεστής τραχύτητας Gaukler-Manning-Strikler

Με βάση τα αποτελέσματα των υπολογισμών σας, πιστεύετε ότι δικαιολογείται η υπόθεση της αβαθούς ροής; Αν ναι για ποια περίπτωση ή για ποιες περιπτώσεις;