ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σεπτέμβριος 2009

ΟΜΑΔΑ Β

1ο ΘΕΜΑ

(3 Μονάδες)

Αντλία μεταφέρει νερό με παροχή Q=70l/s. Το μήκος του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίσο με L=770m, η εσωτερική διάμετρος ίση με D=0,2m, ενώ η γεωδαιτική διαφορά της στάθμης που καταλήγει το νερό από την στάθμη της δεξαμενής άντλησης είναι hgeo=70m και ο συντελεστής των γραμμικών υδραυλικών απωλειών μπορεί να θωρηθεί ίσος με f=0,03. Δίνονται α) ο συντελεστής τοπικών απωλειών εισόδου Κ1=0,5, β)  ο συντελεστής τοπικών απωλειών εξόδου Κ2=1,0

Ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ίσος με ηΑ=0,75 και του ηλεκτροκινητήρα ίσος με ηΜ=0,90

Α) Να υπολογιστεί το απαιτούμενο μανομετρικό ύψος της αντλίας

β) Να προσδιορισθεί η απαιτούμενη ισχύς της αντλίας, εκφρασμένη σε kW.

γ) Να προσδιορισθεί το ημερήσιο κόστος άντλησης για την περίπτωση λειτουργίας της αντλίας 8 ώρες την ημέρα και η τιμής της κιλοβατώρας (kWh) είναι ίση με 0,10 ευρώ.

Απαντήστε επίσης στις εξής ερωτήσεις:

Ι)) Κατά την γνώμη σας σε ένα δίκτυο αποχέτευσης είναι οικονομικότερο να γίνει η προώθηση των αποβλήτων με έναν σχετικά μεγάλο βαθμό αντλιοστασίων, ή να περιοριστεί όσο το δυνατόν ο αριθμός των αντλιοστασίων και να αυξηθεί η διάμετρος των αγωγών;

ΙΙ) Κατά την γνώμης σας στην πράξη επιλέγεται η κατασκευή πολλών αντλιοστασίων ή η αποφυγή της κατασκευής τους; Αιτιολογείστε σύντομα την απάντηση σας

2ο ΘΕΜΑ

3,5 Μονάδες

Σε οριζόντιο ανοικτό αγωγό ορθογωνικής διατομής, πλάτους Β=4m  λαμβάνει χώρα υδραυλικό άλμα. Η ροή θεωρείται μόνιμη με παροχή Q=20,00m3s. Η τραχύτητα του αγωγού είναι ίση με n=0.025sm13. Αμέσως ανάντη του υδραυλικού άλματος το βάθος ροής είναι ίσο με y=0,50m.

Ζητείται να υπολογιστούν

- O συντελεστής τραχύτητας Gaukler-Manning-Strikler kst, ο οποίος εμφανίζεται στην εξίσωση  Q=kstAR23I, όπου Q είναι η παροχή, R η υδραυλική ακτίνα, A είναι η επιφάνεια της βρεχόμενης διατομής και I η κλίση της γραμμής ενέργειας

- Το κρίσιμο βάθος ροής και η ειδική παροχή (παροχή ανά μονάδα πλάτους) q

- Η ταχύτητα και ο αριθμός Froude αμέσως ανάντη του υδραυλικού άλματος

- Το βάθος ροής κατάντη του υδραυλικού άλματος, το μήκος του υδραυλικού άλματος και τις απώλειες ενέργειας λόγω του υδραυλικού άλματος

- Εάν το βάθος ροής στην είσοδο είναι ίσο με y=0,15m υπολογείστε την απόσταση από την είσοδο στην οποία λαμβάνει χώρα το υδραυλικό άλμα.

3ο ΘΕΜΑ

3,5 Μονάδες

Δεξαμενή αερισμού συνδέεται με αγωγό εσωτερικής διαμέτρου 500mm με το κατάντη μέρος μεριστή. Τόσο στην δεξαμενή αερισμού όσο και στο κατάντη μέρος του μεριστή οι ταχύτητες είναι χαμηλές και τα υγρό έχει ελεύθερη επιφάνεια. (Η δεξαμενή αερισμού βρίσκεται στα κατάντη ενώ ο μεριστής στα ανάντη)

Θεωρούμε ότι η ροή είναι μόνιμη, η παροχή η οποία διέρχεται από το σύστημα ισούται με Q=0,35m3s και η στάθμη του νερού στην δεξαμενή αερισμού είναι στα +10.24m. To μήκος του αγωγού ο οποίος αναφέρθηκε παραπάνω είναι ίσο με L=60m.Ο αγωγός αυτός είναι υπό πίεση (συμπεριφέρεται σαν «κλειστός αγωγός») και για τον υπολογισμό των γραμμικών απωλειών μπορούμε να θεωρήσουμε ότι f=0,02, ενώ για  τις τοπικές απώλειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τιμές των επιμέρους συντελεστών: α) Συντελεστής απωλειών εισόδου K1=0,5 β) Συντελεστής απωλειών εξόδου K2=1,0 γ) Συντελεστής λόγω αλλαγής διεύθυνσης (γωνία) K3=0.3.

3.1α) Γράψτε την εξίσωση Bernoulli η οποία περιγράφει το ισοζύγιο της ενέργειας ανάμεσα στην δεξαμενή αερισμού και στο κατάντη τμήμα του υπερχειλιστή ο οποίος τροφοδοτεί την δεξαμενή αυτή

3.1β) Υπολογείστε την στάθμη του νερού στο κατάντη μέρος του μεριστή, παίρνοντας υπόψη σας την απάντηση σας στην προηγούμενη απάντηση σας.

3.2α) Αμέσως ανάντη του κατάντη μέρος του μεριστή βρίσκεται ένας υπερχειλιστής λεπτής στέψης. Εάν η στέψη του υπερχειλιστή αυτού βρίσκεται στα +12.00m λαμβάνει χώρα ελεύθερη ή βυθισμένη .υπερχείλιση; Αιτιολογείστε σύντομα την απάντηση σας λαμβάνοντας υπόψη σας και το αποτέλεσμα το οποίο αντιστοιχεί στην προηγούμενη ερώτηση

3.2β) Υπολογείστε το ύψος υπερχείλισης h0, παίρνοντας υπόψη σας ότι στην εξίσωση του Polleni o συντελεστής μ έχει την τιμή μ=0.64 και ότι το πλάτος του υπερχειλιστή είναι ίσο με b=3,50m.

3.3γ) Υπολογείστε την στάθμη (απόλυτο υψόμετρο)  του υγρού ανάντη του υπερχειλιστή

4ο ΘΕΜΑ

1,0 Μονάδα

Κατά την γνώμη σας υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές στις οποίες η κλίση (κατά την διεύθυνση της ροής) των ποταμών ή χειμάρρων είναι μικρή ή μεγάλη; Αιτιολογείστε σύντομα την απάντηση σας παίρνοντας υπόψη σας την εξίσωση Gaukler-Manning-Strickler όπως αυτή γράφεται για την περίπτωση αβαθούς ροής, το κανάλι μπορεί να θεωρηθεί ορθογωνικό, το πλάτος του και η παροχή μπορούν να θεωρούν σταθερά.