ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΟΜΑΔΑ Β

1ο ΘΕΜΑ

(1 Μονάδα)

Δίνεται αγωγός κυκλικής διατομής, εσωτερικής διαμέτρου D=0,3m, τραχύτητας k=0,3mm και μήκους L=2km, ο οποίος μεταφέρει υπό πίεση νερό (κινηματκό ιξώδες ίσο με ν=10−6m2s).

Για περίπτωση κατά την οποία η παροχή είναι ίση με Q=47.2 l/s:

Α) Υπολογίστε τον συντελεστή τριβής f

B) Υπολογίστε τις γραμμικές απώλειες

Δίνεται συνημμένα το διάγραμμα Moody

2ο ΘΕΜΑ

1, 00 Μονάδα

Θεωρούμε ομοιόμορφη ροή σε κανάλι ορθογωνικής διατομής. Υπολογίστε το βάθος ροής κάνοντας την υπόθεση αβαθούς ροής (κατά την οποία το πλάτος του καναλιού θεωρείται πολύ μεγαλύτερο από το βάθος ροής) για την παρακάτω περίπτωση:

Παροχή Q=50m3s, πλάτος καναλιού B=4m, κλίση Ι=0,3%, συντελεστής τραχύτητας Gaukler-Manning-Strikler  kst=60m13s

Με βάση των αποτελέσματων των υπολογισμών σας, πιστεύετε ότι δικαιολογείται η υπόθεση της αβαθούς ροής; Αιτιολογείστε σύντομα την απάντηση σας.

3ο ΘΕΜΑ

4,5 Μονάδες

Εξετάζουμε ροή σε ανοικτό αγωγό με  ορθογωνική διατομή και πλάτος 7,0 μέτρων, το οποίο είναι σταθερό σε όλη την εξεταζόμενη περιοχή. Η ροή μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη και η παροχή είναι ίση με 5m3s. Στο μέσο του αγωγού αυτού υπάρχει αναβαθμός στον οποίον ο πυθμένας είναι υπερυψωμένος κατά 1,2 m ..

Α) Στο σημείο Α το οποίο βρίσκεται στον αναβαθμό, οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να δημιουργείται κρίσιμη ροή.. Ζητείται να βρεθεί το βάθος ροής η μέση ταχύτητα και το ύψος της κινητικής ενέργειας.

Β) Το σημείο Β το οποίο βρίσκεται .στο κυρίως κανάλι, έχει υψόμετρο  πυθμένα είναι κατά 1,2 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο Α (όπως είχαμε ήδη αναφέρει).

Γ) Περιγράψτε το ισοζύγιο ενέργειας ανάμεσα στο σημείο Β και το σημείο Α στο, με την βοήθεια της εξίσωσης Bernoulli. Οι απώλειες ενέργειας ανάμεσα στα σημεία Α και Β είναι αμελητέες

Δ) Θέλουμε να υπολογίσουμε το βάθος ροής στο σημείο Β (το οποίο θα συμβολίσουμε με yΒ)

Δα) Πως μπορεί να γραφεί η εξίσωση Bernoulli της προηγούμενης ερώτησης σε μορφή στην οποία ο μοναδικός άγνωστος να είναι το βάθος ροής  yΒ;

Δβ) Σε ποιο από τα παρακάτω πολυώνυμα μπορεί να μετατραπεί η εξίσωση για το βάθος ροής yΒ; (Σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι α≠0)

ΔI) αyΒ+β=0

ΔΙΙ) αyΒ2+βya+γ=0

ΔIII) αyΒ3+βyΒ2+γyΒ+δ=0

ΔIV)               αyΒ4+βyΒ3+γyΒ2+δyΒ+ε=0

ΔV)        αyΒ5+βyΒ4+γyΒ3+δyΒ2+εyΒ+ζ=0

Ε) Επιλύστε την κατάλληλη εξίσωση από αυτές οι οποίες προτείνονται στο ερώτημα Δβ) για την εύρεση του βάθους ροής στο σημείο Β, αφού πρώτα προσδιορίστε τους συντελεστές

Βρείτε όλες τις λύσεις οι οποίες οι οποίες έχουν φυσική σημασία.

Σε περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο Newton-Raphson προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε σαν πρώτη προσέγγιση

Εα) Την τιμή  1,5m.

Εβ) Την τιμή 0,2m

Τόσο για την περίπτωση Εα) αλλά και για την περίπτωση Εβ) προσδιορίστε αν η ροή είναι υπερκρίσιμη ή υποκρίσιμη. (Προφανώς θα πρέπει να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.)

4ο ΘΕΜΑ

3,5 Μονάδες

Δεξαμενή αερισμού συνδέεται με αγωγό εσωτερικής διαμέτρου 500mm με το κατάντη μέρος μεριστή. Τόσο στην δεξαμενή αερισμού όσο και στο κατάντη μέρος του μεριστή οι ταχύτητες είναι χαμηλές και τα υγρό έχει ελεύθερη επιφάνεια. (Η δεξαμενή αερισμού βρίσκεται στα κατάντη ενώ ο μεριστής στα ανάντη)

Θεωρούμε ότι η ροή είναι μόνιμη, η παροχή η οποία διέρχεται από το σύστημα ισούται με Q=0,4m3s και η στάθμη του νερού στην δεξαμενή αερισμού είναι στα +10.25m. To μήκος του αγωγού ο οποίος αναφέρθηκε παραπάνω είναι ίσο με L=60m.Ο αγωγός αυτός είναι υπό πίεση (συμπεριφέρεται σαν «κλειστός αγωγός») και για τον υπολογισμό των γραμμικών απωλειών μπορούμε να θεωρήσουμε ότι f=0,02, ενώ για  τις τοπικές απώλειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τιμές των επιμέρους συντελεστών: α) Συντελεστής απωλειών εισόδου K1=0,5 β) Συντελεστής απωλειών εξόδου K2=1,0 γ) Συντελεστής λόγω αλλαγής διεύθυνσης (γωνία) K3=0.3.

4.1α) Γράψτε την εξίσωση Bernoulli η οποία περιγράφει το ισοζύγιο της ενέργειας ανάμεσα στην δεξαμενή αερισμού και στο κατάντη τμήμα του υπερχειλιστή ο οποίος τροφοδοτεί την δεξαμενή αυτή

4.1β) Υπολογείστε την στάθμη του νερού στο κατάντη μέρος του μεριστή, παίρνοντας υπόψη σας την απάντηση σας στην προηγούμενη απάντηση σας.

4.2α) Αμέσως ανάντη του κατάντη μέρος του μεριστή βρίσκεται ένας υπερχειλιστής λεπτής στέψης. Εάν η στέψη του υπερχειλιστή αυτού βρίσκεται στα +11.91m λαμβάνει χώρα ελεύθερη ή βυθισμένη .υπερχείλιση; Αιτιολογείστε σύντομα την απάντηση σας λαμβάνοντας υπόψη σας και το αποτέλεσμα το οποίο αντιστοιχεί στην προηγούμενη ερώτηση

4.2β) Υπολογείστε το ύψος υπερχείλισης h0, παίρνοντας υπόψη σας ότι στην εξίσωση του Polleni o συντελεστής μ έχει την τιμή μ=0.64 και ότι το πλάτος του υπερχειλιστή είναι ίσο με b=4m.

4.3γ) Υπολογείστε την στάθμη (απόλυτο υψόμετρο)  του υγρού ανάντη του υπερχειλιστή

5ο ΘΕΜΑ

1,0 Μονάδα

Στην ευρύτερη περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα ένα υδραυλικό άλμα η ροή είναι υποκρίσιμη, υπερκρίσιμη, ή υπάρχουν και δυο τύποι ροής; (Συνοδέψτε την απάντηση σας με ένα σκαρίφημα).

Σε ποιες περιπτώσεις η δημιουργία ενός υδραυλικού άλματος είναι επιθυμητή και σε ποιες ανεπιθύμητη;

Είναι επιθυμητό η θέση ενός υδραυλικού άλματος να είναι σταθερή ή να μετακινείται το υδραυλικό άλμα τον χώρο;