ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΩΝ

1η Άσκηση

Εξετάζεται η άντληση νερού από το σημείο Α στο οποίο εξετάζεται η διάνοιξη υδρογεώτρησης στο σημείο Β στο οποίο βρίσκεται υδατοδεξαμενή. Η απόσταση μεταξύ τω δύο σημείων είναι 1km.

Τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά στην περιοχή του σημείου Α είναι τα εξής: Υψόμετρο εδάφους +102m, στάθμη ηρεμίας υπόγειου ύδατος +100m, ;άνω όριο υδροφόρου στρώματος +32m κάτω όριο υδροφόρου στρώματος +12m.

Η ακτίνα επιρροής του υδροφορέα εκτιμάται σε R=300m.

H διάμετρος της γεώτρησης θα είναι στα 0,30m, με πάχους σωλήνα 25mm, ενώ η παροχή άντλησης Q=0,05m3s.

H στάθμη νερού στην υδατοδεξαμενή στο σημείο Β είναι στα +110m.

Για τους υδραυλικούς υπολογισμούς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πριν την εξεταζόμενη ανθρωπογενή επέμβαση ο υδροφορέας είναι σε ηρεμία και μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι η υπόγεια ροή που θα λάβει χώρα θα είναι οριζόντια και μόνιμη σε υδροφορέα ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί άπειρος.

Ο συντελεστής τριβής για τον αγωγό της γεώτρησης μπορεί να θεωρηθεί ίσος με f=0,03 ενώ για το τμήμα κατανάντη της γεώτρησης, η εσωτερική διάμετρος του καταθλιπτικού αγωγού είναι ίση με D=230mm, και ο συντελεστής τριβής f=0,02. Οι τοπικές απώλειες μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες.

Ζητείται να υπολογισθεί η απαιτούμενη ισχύς της αντλίας και τα ημερήσια έξοδα για ηλεκτρικό εάν η αντλία λειτουργεί σε 24ώρη βάση, για τις εξής δύο περιπτώσεις:

Ι) Μεταφορικότητα (μεταβιβαστικότητα) του υδροφορέα ίση με Τ=10−2m2s

ΙΙ) Μεταφορικότητα (μεταβιβαστικότητα) του υδροφορέα ίση με Τ=10−3m2s

Η ισχύς της αντλίας μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση:

P=ρ⋅g⋅Hμαν⋅Qη

όπου Ρ η ισχύς της αντλίας [kW], ρ η πυκνότητα του αντλούμενου ρευστού [kg/m3], g η επιτάχυνση της βαρύτητας [m/s2], Ημαν το μανομετρικό της αντλίας [m], Q η αντλούμενη παροχή [m3/s], και η ο συντελεστής απόδοσης του συστήματος αντλία-ηλεκτροκινητήρας. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ότι η=0.75.

Η τιμή της κιλοβατώρας μπορεί να θεωρηθεί ίση με 0,10 ευρώ.

Κάντε ένα σκαρίφημα – σχολιάστε τις εξισώσεις που χρησιμοποιείτε.

2η Άσκηση

Εξετάζουμε την υδραυλική συμπεριφορά και τα φαινόμενα μεταφοράς σε έναν υδροφορέα από στον οποίον είναι εγκαταστημένο έναν «υδραυλικό δίπολο»: μία αντλητική γεώτρηση και μία γεώτρηση επαναφόρτισης. Η απόλυτη των παροχών «άντλησης» ή επαναφόρτισης της κάθε γεώτρησης είναι ίση με Q=0,1m3s

Στο σύστημα συντεταγμένων στο οποίο δουλεύουμε οι θέσεις των δύο γεωτρήσεων είναι:

1η Η γεώτρηση επαναφόρτισης βρίσκεται στο σημείο x=-50m, y=0m

2η Η αντλητική γεώτρηση βρισκεται στο σημείο x=50m, y=0m

Η ροή στον υπόγειο γεωλογικό σχηματισμό, ο οποίος για της υπολογιστικές ανάγκες του εξεταζόμενου προβλήματος μπορεί θεωρηθεί απείρων διαστάσεων, είναι οριζόντια και μόνιμη.

Η ακτίνα επιρροής των δύο γεωτρήσεων είναι ίση με R=500m, η μεταφορικότητα (μεταβιβαστικότητα) του υδροφορέα ίση με Τ=10−3m2s, το πάχος του υδροφορέα B=10m και το ενεργό πορώδες ε=0,1.

Υπολογίστε τις συνιστώσες του πεδίου ταχύτητας μεταφοράς των ρύπων στα σημεία:

Ι) Σ1: x=0m, y=100m

ΙΙ) Σ2: x=100m, y=100m

Θεωρούμε ότι δεν λαμβάνουν στον εξεταζόμενο υδροφορέα διεργασίες προσρόφησης-απορρόφησης των ρύπων.

Για την περίπτωση αυτή η σχέση μεταξύ του πεδίου ταχύτητας μεταφοράς των ρύπων v και της ταχύτητας Darcy q είναι η:

v=qε

υπενθυμίζεται ο νόμος Darcy q=-K∇h

όπου Κ η υδραυλική αγωγιμότητα και h το πιεζομετρικό φορτίο.

3η Άσκηση

Θεωρείται υδροφορέας ημιάπειρης έκτασης στον οποίον ο άξονας των y συμπίπτει με  όριο σταθερού φορτίου (ποτάμι, λίμνη …) και στο σημείο x=50m, y=0m αντλείται νερό από υδρογεώτρηση. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προβλήματος είναι ταυτόσημα με αυτά της προηγούμενης άσκησης.

Υπολογίστε τις συνιστώσες του πεδίου ταχύτητας μεταφοράς των ρύπων στα σημεία:

Ι) Σ1: x=0m, y=100m

ΙΙ) Σ2: x=100m, y=100m

4η Άσκηση

Θεωρούμε ένα πρόβλημα ταυτόσημο με το προηγούμενο με την μόνη διαφορά ότο ο άξονας των y συμπίπτει με αδιαπέρατο όριο.

Υπολογίστε (και πάλι)τις συνιστώσες του πεδίου ταχύτητας μεταφοράς των ρύπων στα ίδια σημεία:

Ι) Σ1: x=0m, y=100m

ΙΙ) Σ2: x=100m, y=100m

Κατά την γνώμη σας τα αποτελέσματα είναι πιο αξιόπιστα για την περίπτωση της 3ης  ή της 4ης άσκησης;