ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ

Έστω υδροφορέας στον οποίον λαμβάνει χώρο μονοδιάστατη ροή κατά τον άξονα των x. Για χρόνους  t<0 ο υδροφορέας δεν είχε υποστεί ρύπανση. Κατά το χρονικό σημείο t=0 παρουσιάζεται εισροή ρυπαντή στον υδροφορέα  στο σημείο x=0. Για χρόνους t≥0, στο σημείο x=0 η τιμή της συγκέντρωσης είναι σταθερή  (c=10mg/l ). To μέτωπο του ρυπαντή κινείται με σταθερή ταχύτητα v=0,5m/d. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις και ότι ο ρυπαντής δεν προσροφάται / απορροφάται από τον στερεά φάση.  Επίσης ότι η διεργασία είναι φικιανή, ο κυρίαρχος μηχανισμός διασποράς είναι οι διαφορές στην διαπερατότητα,  το φαινόμενο είναι μονοδιάστατο και ότι το μήκος διασποράς είναι ίσο με α=1m.

Για το χρονικό σημείο t=180d, υπολογίστε την τιμή της συγκέντρωσης στα σημεία:

x=70m, x=80m, x=90m, x=100m, x=110m.

Υπόδειξη

Πάρτε υπόψη σας τις σχέσεις:

erfcy=1-erfy, erf-y=-erfy και το συνημμένο διάγραμμα με τις τιμές τις συνάρτησης λάθους