Άσκηση

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας χαρακτηριστικών των παλιρροιακών συνιστωσών ενός τόπου.

| Όνομα Συνιστώσας | Σύμβολο | Περίοδος (ώρες) | Παλιρροιακό εύρος (μ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Κύρια Ημι-ημερήσια Σελήνης | Μ2 | 12,42 | 8,8 |
| Κύρια Ημι-ημερήσια Ηλίου | S2 | 12,00 | 4,4 |
| Σεληνιακή ελλειπτική | Ν2 | 12,66 | 1,2 |
| Ηλιακή ελλειπτική | Κ2 | 11,97 | 1,6 |
| Ηλιακή ελλειπτική | Κ1 | 23,93 | 15,6 |
| Κύρια Ημερήσια Σεληνιακή | Ο1 | 25,82 | 11,1 |
| Ηλιακή | Ρ1 | 24,07 |  |
| Σεληνιακή δεκαπενθημέρου | Μf | 327,86 | 2,8 |
| Ηλιακή δεκαπενθημέρου | ΜSf | 354,36 |  |
| Μηνιαία Σεληνιακή | Μm | 661,30 | 2,8 |
| Ηλιακή ημι-ετήσια | Ssa | 4384,90 | 0,1 |

- Να δημιουργήσετε στο πρόγραμμα MS-Excel πρόγραμμα υπολογισμού των τιμών των συνιστωσών ανά ώρα για χρονικό διάστημα 800 ωρών.

- Να δημιουργήσετε τη γραφική παράσταση της μεταβολής του εύρους κάθε παλιρροιακής συνιστώσας με το χρόνο.

- Να αθροίσετε όλες τις συνιστώσες και να δημιουργήσετε τη γραφική παράσταση της συνολικής παλιρροιακής μεταβολής

- Να αθροίσετε τις συνιστώσες Κ1 και Ο1 και να δημιουργήσετε τη γραφική παράσταση μεταβολής τους, και να προσδιορίσετε τις περιόδους Τ3 και Τ4 της ομάδας κύματος που δημιουργείται.

- Να γράψετε τα σχόλιά σας.

Θεωρητικό Βοήθημα

Αθροίζοντας τις συνιστώσες Κ1 και Ο1 δημιουργείται «ομάδα κύματος» (wave group). Αυτό συμβαίνει όταν δύο ημιτονοειδή κύματα με περιόδους Τ1 και Τ2 αθροιστούν :

όπου