ΔΠΘ ΑΠΕ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος 25 Ιουνίου 2012

ΘΕΜΑ 1Ο (10  μονάδες)

Να υπολογισθούν η σύσταση και η ειδική ΚΘΔ σε kJ/lt του αερίου που παράγεται από την αεριοποίηση βιομάζας με σύσταση 55 % C, 5 % H, 40 % O, τέφρα 5 %, υγρασία 15 % αν ως μέσο αεριοποίησης χρησιμοποιηθεί παροχή αέρα 20 % του αέρα που απαιτείται για πλήρη καύση. Η έκταση της αεριοποίησης είναι 90 % του ξηρού και ελεύθερου τέφρας μέρους της βιομάζας και η σύσταση του οργανικού μέρους του υπολείμματος 90 % C, 1 % H, 9 % O. Το παραγόμενο αέριο περιέχει Ν2, Η2, CO, CO2 και 10 % CH4 και το 50 % της θερμότητας από την καύση του υπολείμματος τροφοδοτείται πίσω στον αεριοποιητή. (Θερμότητες σχηματισμού CO2, CO, H2Og, H2Ol, CH4: 393,5, 110,5, 241,8, 285,8, 74,5 kJ/mol, λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού 40,7 kJ/mol.

ΛΥΣΗ

Σύσταση ξετ βιομάζας

% κ.β. 		gr/kg ξετ βιομάζας 				mol/kg ξετ βιομάζας

C 	0,55		550			550/12 =		45,83

H	0,05		50			50/1 =			50,00

O	0,4		400			400/16 =		25,00

ΑΘΔ ξετ βιομάζας  = 33.890,4 x 0,55 + 144.180,6 x (0,05 – 0,4/8) 	= 18639,72 kJ/kg ξετ βιομάζας

ΑΘΔ βιομάζας = (ΑΘΔ ξετ βιομάζας) *(1 – 5/100 – 15/100) 	= 14911,78 kJ/kg βιομάζας

Περιεχόμενη υγρασία = (15/100)*1000/18 			= 8,33 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη υγρασία = (1 – 5/100 – 15/100)*50,00 / 2 		= 20,00 mol/kg βιομάζας

Ολική εξερχόμενη υγρασία					=28,33 mol/kg βιομάζας

ΚΘΔ βιομάζας = 14911,78 - 28,33*40,7 				=13758,61 kJ/kg βιομάζας

Θερμότητα σχηματισμού ξετ βιομάζας = 45,83*393,5 +(50,00/2)*285,8 – 18639,72 =

= 6540,70 kJ/kg ξετ βιομάζας

Οξυγόνο για πλήρη καύση = (1 – 5/100 – 15/100)*(45,83 + 50,00/4 – 25,00/2)=

= 36,67 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Οξυγόνου = (20/100)*36,67 				= 7,33 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Αζώτου = (79/21)* 7,33				= 27,59 mol Ν2/kg βιομάζας

Ισοζύγιο μάζας στον αεριοποιητή

ΕΙΣΟΔΟΣ

C	(1 – 0,05 – 0,15)*45,83 = 36,67 mol/kg βιομάζας

O	(1 – 0,05 – 0,15)*25 ,00 + 8,33 + 2*7,33 =43,00 mol/kg βιομάζας

H	(1 – 0,05 – 0,15)*50,00  + 2*8,33 =56,67 mol/kg βιομάζας

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

C	(1 – 0,05 – 0,15)*(1 – 0,9)*0,9*1000/12 = 6,00 mol/kg βιομάζας

O	(1 – 0,05 – 0,15)*(1 – 0,9)*0,09*1000/16 = 0,45 mol/kg βιομάζας

H	(1 – 0,05 – 0,15)*(1 – 0,9)*0,01*1000/1 = 0,05 mol/kg βιομάζας

ΑΕΡΙΟ

C	36,67 – 6,00 = 30,67 mol/kg βιομάζας

O	43,00 – 0,45 = 42,55 mol/kg βιομάζας

H	56,67 – 0,05 = 56,62 mol/kg βιομάζας

Σύσταση παραγόμενου αερίου

Η2	(56,62/2) – 2*(10/100)*(30,67 + 27,59)/(1 + 2*(10/100)) 	=13,88 mol/kg βιομάζας

CO	30,67 – 19,10 – 7,21						= 4,36 mol/kg βιομάζας

CO2	42,55 – 30,67 + 7,21						= 19,10 mol/kg βιομάζας

CH4	(10/100)*(27,59 + 30,67 + 13,88)				= 7,21 mol/kg βιομάζας

Ν2									= 27,59 mol/kg βιομάζας

ΣΥΝΟΛΟ									= 72,14 mol/kg βιομάζας

Όγκος αερίου	72,14*22,4						= 1616 lt/ kg βιομάζας

ΚΘΔ αερίου	13,88*241,8 + 4,36*(393,15 – 110,5) + 7,21*(393,5 +2*241,8 – 74,5) =

= 10378,90 kJ/kg βιομάζας

ειδική ΚΘΔ αερίου	10378,90/1616 = 6,42 KJ/ lt

ΘΕΜΑ 2Ο (10  μονάδες)

Μονάδα αναερόβιας χώνευσης τροφοδοτείται με 5.000 ξ. τόνους ζωικών αποβλήτων, το χρόνο, με σύσταση C 55 % κ.β., Ο 40 % κ.β., Η 5 % κ.β., ανόργανα 5 % κ.β., πτητικά στερεά 75 % κ.β. ολικών στερεών. Τα απόβλητα τροφοδοτούνται στον χωνευτή αραιωμένα σε 10 % κ.β. ολικά στερεά σε νερό. Να υπολογιστούν ο απαιτούμενος όγκος μεσόφιλου χωνευτή για 60 % καταστροφή των πτητικών στερεών και η ετήσια παραγωγή, η σύσταση και η ειδική ΚΘΔ του παραγόμενου βιοαερίου. Δίνονται:

Αντίδραση χώνευσης: CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3

Μετατροπή VS για μεσόφιλη διεργασία:  % μετατροπή VS = 17,9 x lnHRT – 3,9     (ΗRT σε ημέρες)

ΛΥΣΗ

Υδραυλικός χρόνος παραμονής:		HRT	= exp((60 + 3,9)/17,9)	= 35,51 d

Ημερήσια παροχή:			Qd 	= (5000/365)/(10/100)	= 137,00 m3/d

Όγκος υγρής φάσης χωνευτή:		VL	= 35,51*137,00		= 4864,47 m3

Όγκος χωνευτή:				V	= 4*4864,47/3		= 6485,96 m3

Σύσταση ολικών στερεών 			Σύσταση πτητικών στερεών

C		55*(100 – 5)/100	= 52,38 %w	100 – 50,67 – 6,33 	= 43,00 %w	35,83 mol/kg VS

O	40*(100 – 5)/100	= 38,00 %w	38,00*100/75 		= 50,67 %w	31,67 mol/kg VS

H	5*(100 – 5)/100		= 4,75 %w	4,75*100/75 		= 6,33 %w	63,33 mol/kg VS

Τέφρα				= 5,00 %w

100,00 %w				100,00 %w

Σύσταση βιοαερίου

CH4 		(4*35,83 + 63,33 – 2*31,67)/8	= 17,92	mol/kgVS	50 % κ.ο.

CO2 		(4*35,83 – 63,33 + 2*31,67)/8	= 17,92 	mol/kgVS	50 % κ.ο.

βιοαέριο 	17,92 + 17,92			= 35,83 	mol/kgVS

35,83 * 22,4 /1000		= 0,803 m3/kgVS

Ετήσια παραγωγή βιοαερίου:	5.000*1000*0,75*0,803	= 3.010.000 m3/έτος

Ειδική ΚΘΔ:	17,92 * (393,5 + 2*241,8 – 74,5)/803 		= 17,92 kJ/lt

ΘΕΜΑ 3Ο (10  μονάδες)

Βιομάζα με ξηρή και ελεύθερη τέφρας στοιχειακή σύσταση: C 55 %, H 5 % και O	 40 % τροφοδοτείται με ρυθμό 60 χιλιάδες tn/έτος σε καυστήρα. Τα απαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία 120 οC και περιέχουν 0,2 % CO, ενώ τροφοδοτείται 25 % περίσσεια αέρα. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς και η απόδοση του καυστήρα ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας, αν η υγρασία της τελευταίας είναι 20 % και η τέφρα 5 %. Θερμοχωρητικότητες O2, N2, H2, CO2, CO, H2O, CH4: 0,035, 0,027, 0,028, 0,043, 0,028, 0,034, 0,022 kJ/molK.

ΛΥΣΗ

Σύσταση ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας

% κ.β. 		gr/kg 		mol/kg

C		0,55		550		45,83

H	0,05		50		50,00

O	0,4		400		25,00

ΑΘΔ ξετ βιομάζας  = 33.890,4 x 0,55 + 144.180,6 x (0,05 – 0,4/8) 	= 18639,72 kJ/kg ξετ βιομάζας

ΑΘΔ βιομάζας = (ΑΘΔ ξετ βιομάζας) *(1 – 5/100 – 20/100) 	= 13979,79 kJ/kg βιομάζας

Περιεχόμενη υγρασία = (20/100)*1000/18 			= 11,11 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη υγρασία = (1 – 5/100 – 20/100)*50,00 / 2 		= 18,75 mol/kg βιομάζας

Ολική εξερχόμενη υγρασία					=29,86 mol/kg βιομάζας

ΚΘΔ βιομάζας = 13979,79 – 29,86*40,7 				=12764,44 kJ/kg βιομάζας

Θερμότητα σχηματισμού ξετ βιομάζας = 45,83*393,5 +(50,00/2)*285,8 – 18639,72 =

= 6540,70 kJ/kg ξετ βιομάζας

Οξυγόνο για πλήρη καύση = (1 – 5/100 – 20/100)*(45,83 + 50,00/4 – 25,00/2)=

= 34,38 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Οξυγόνου = (125/100)*34,38 			= 42,97 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Αζώτου = (79/21)* 42,97				= 161,64 mol Ν2/kg βιομάζας

Σύσταση απαερίων

CO2	(1 – 0,05 – 0,20)*45,83 – 0,43 					= 33,94 mol/kg βιομάζας

H2O	(1 – 0,05 – 0,20)*50/2 + 11,11 					= 29,86 mol/kg βιομάζας

CO					   				= 0,47 mol/kg βιομάζας

O2	42,97 + (1 – 0,05 – 0,20)*25,00/2 + 11,11/2 – 33,94 – 29,86/2 – 0,47/2 	= 8,83 mol/kg βιομάζας

N2									= 161,64 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη θερμότητα:

33,91*393,5 + 29,86*285,8 +0,47*110,5 – 0,75*6540,70 – 11,11*285,8 	= 13846,94 kJ/kg βιομάζας

Απώλειες καυσαερίων:

(33,91*0,043 +29,86*0,034 + 0,47*0,028 + 8,83*0,035 + 161,64*0,027)*(125 – 25) = 715,98 kJ/kg βιομάζας

Λανθάνουσα θερμότητα:		29,86*40,7 = 1215,35 kJ/kg βιομάζας

Ωφέλιμη θερμότητα:	13846,94 – 715,98 – 1215,35 = 11915,62 kJ/kg βιομάζας

Ωφέλιμη θερμική ισχύς:	11915,62*60.000.000/(365*24*3600) 22.670 kW

Απόδοση:		100*11915,62/12764,44 = 93,35 %

ΘΕΜΑ 4Ο (10  μονάδες)

Σε περιοχή με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 9 m/s, η οποία ακολουθεί κατανομή Weibull με k = 2, τοποθετούνται 20 Α/Γ ύψους 100 m και μήκους πτερυγίων 55 m. Να υπολογιστεί η τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής MWh, ώστε η επένδυση να αποπληρωθεί σε 5 έτη αν η κάθε Α/Γ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ταχύτητα έναρξης 5 m/s, ονομαστική ταχύτητα 10 m/s, ταχύτητα αποκοπής 20 m/s, ονομαστική απόδοση 40 %, ηλεκτρική απόδοση 90 %, ενώ ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους είναι 0,1. Για τις Α/Γ του αιολικού σταθμού έχουν γίνει οι υπολογισμοί του Πίνακα.

ΛΥΣΗ

c = 9/0,9 = 10 m/s					hi = (2/10)*[(10/10)^(2 – 1)]*exp[-(10/10)^2] = 0,0736

vhi = 10*(100/10)^0,1 = 12,6 m/s				Pi = 0,5*1,225*12,6^3 = 1222,1 W/m2

P*oi = 0,5*0,4*1,225*10^3 = 245 W/m2			A = π*55^2 = 9503 m2

Poi = 245*9503/1000 = 2328,3 kW			ti = 0,0736*24*365 = 645 h

Eoi = 645*2328,3 = 1500,7 MWh				Eel = 0,9*1500,7 = 1350,6 MWh

| vi, m/s | hi | vhi, m/s | Pi, W/m2 | Cp, % | P*oi, W/m2 | A,m2 | Poi, kW | ti, h | Eoi, MWh | nel, % | Eel, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 9503 | 0,0 | 0 | 0,0 | 90 | 0 |
| 1 | 0,0198 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 173 | 0,0 |  | 0 |
| 2 | 0,0384 | 2,5 | 9,8 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 337 | 0,0 |  | 0 |
| 3 | 0,0548 | 3,8 | 33,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 480 | 0,0 |  | 0 |
| 4 | 0,0682 | 5,0 | 78,2 | 40,0 | 31,29 |  | 297,3 | 597 | 177,6 |  | 159,8 |
| 5 | 0,0779 | 6,3 | 152,8 | 40,0 | 61,10 |  | 580,7 | 682 | 396,2 |  | 356,6 |
| 6 | 0,0837 | 7,6 | 264,0 | 40,0 | 105,59 |  | 1003,4 | 733 | 735,9 |  | 662,3 |
| 7 | 0,0858 | 8,8 | 419,2 | 40,0 | 167,67 |  | 1593,4 | 751 | 1197,2 |  | 1077,5 |
| 8 | 0,0844 | 10,1 | 625,7 | 39,2 | 245,00 |  | 2328,3 | 739 | 1720,7 |  | 1548,7 |
| 9 | 0,0801 | 11,3 | 890,9 | 27,5 | 245,00 |  | 2328,3 | 701 | 1633,2 |  | 1469,9 |
| 10 | 0,0736 | 12,6 | 1222,1 | 20,0 | 245,00 |  | 2328,3 | 645 | 1500,7 |  | 1350,6 |
| 11 | 0,0656 | 13,8 | 1626,6 | 15,1 | 245,00 |  | 2328,3 | 575 | 1338,0 |  | 1204,2 |
| 12 | 0,0569 | 15,1 | 2111,8 | 11,6 | 245,00 |  | 2328,3 | 498 | 1159,8 |  | 1043,8 |
| 13 | 0,0480 | 16,4 | 2684,9 | 9,1 | 245,00 |  | 2328,3 | 420 | 978,5 |  | 880,7 |
| 14 | 0,0394 | 17,6 | 3353,4 | 7,3 | 245,00 |  | 2328,3 | 345 | 804,4 |  | 724,0 |
| 15 | 0,0316 | 18,9 | 4124,6 | 5,9 | 245,00 |  | 2328,3 | 277 | 644,9 |  | 580,4 |
| 16 | 0,0247 | 20,1 | 5005,7 | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 217 | 0,0 |  | 0,0 |
| 17 | 0,0189 | 21,4 | 6004,2 | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 166 | 0,0 |  | 0,0 |
| 18 | 0,0141 | 22,7 | 7127,3 | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 124 | 0,0 |  | 0 |
| 19 | 0,0103 | 23,9 | 8382,4 | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 90 | 0,0 |  | 0 |
| 20 | 0,0073 | 25,2 | 9776,8 | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 64 | 0,0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11058,4 |

κΑΓ = 740 + 870000/(621+ 2328,3^2,05) = 740, 11 €/kW	κ = 740,11*3,971*2328,3^(-0,14) = 992,68 €/kW

K = 992,68*2328,3 = 2.311.272 €/ΑΓ			Κσταθμού = 20*2.311.272,04 = 46.225.441€

Ηλεκτροπαραγωγή σε 5 έτη:				11058,4 * 20 * 5 = 1.105.840 MWh

Τιμή διάθεσης για αποπληρωμή σε 5 έτη:			46.225.441/1.105.840 = 41,80 €/MWh