ΔΠΘ ΑΠΕ Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος 6 Μαρτίου 2015

ΘΕΜΑ 1Ο (15  μονάδες)

Να υπολογισθούν η σύσταση και η ειδική ΚΘΔ σε kJ/lt του αερίου που παράγεται από την αεριοποίηση βιομάζας με σύσταση 55 % C, 5 % H, 40 % O, τέφρα 5 %, υγρασία 15 % αν ως μέσο αεριοποίησης χρησιμοποιηθεί καθαρό οξυγόνο ίσο με το 20 % του οξυγόνου που απαιτείται για πλήρη καύση και ίση ποσότητα υδρατμού. Η έκταση της αεριοποίησης είναι 90 % της ξηρής βιομάζας και η σύσταση του οργανικού μέρους του υπολείμματος 90 % C, 1 % H, 9 % O (η τέφρα μεταφέρεται όλη στο υπόλειμμα). Το παραγόμενο αέριο περιέχει Ν2, Η2, CO, CO2 και 10 % CH4. (Θερμότητες σχηματισμού CO2, CO, H2Og, H2Ol, CH4: 393,5, 110,5, 241,8, 285,8, 74,5 kJ/mol, λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού 40,7 kJ/mol). Να υπολογιστεί επίσης η απόδοση της αεριοποίησης, αν αυτή ορίζεται ως η ΚΘΔ του παραγόμενου αερίου προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας.

ΛΥΣΗ

Σύσταση ξετ βιομάζας

% κ.β. 		gr/kg ξετ βιομάζας 				mol/kg ξετ βιομάζας

C 	0,55		550			550/12 =		45,83

H	0,05		50			50/1 =			50,00

O	0,4		400			400/16 =		25,00

ΑΘΔ ξετ βιομάζας  = 33.890,4 x 0,55 + 144.180,6 x (0,05 – 0,4/8) 	= 18639,72 kJ/kg ξετ βιομάζας

ΑΘΔ βιομάζας = (ΑΘΔ ξετ βιομάζας) *(1 – 5/100 – 15/100) 	= 14911,78 kJ/kg βιομάζας

Περιεχόμενη υγρασία = (15/100)*1000/18 			= 8,33 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη υγρασία = (1 – 5/100 – 15/100)*50,00 / 2 		= 20,00 mol/kg βιομάζας

Ολική υγρασία							=28,33 mol/kg βιομάζας

ΚΘΔ βιομάζας = 14911,78 - 28,33*40,7 				=13758,61 kJ/kg βιομάζας

Θερμότητα σχηματισμού ξετ βιομάζας = 45,83*393,5 +(50,00/2)*285,8 – 18639,72 =

= 6540,70 kJ/kg ξετ βιομάζας

Οξυγόνο για πλήρη καύση = (1 – 5/100 – 15/100)*(45,83 + 50,00/4 – 25,00/2)=

= 36,67 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Οξυγόνου = (20/100)*36,67 				= 7,33 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία υδρατμού = 						= 7,33 mol H2O/kg βιομάζας

Ισοζύγιο μάζας στον αεριοποιητή

ΕΙΣΟΔΟΣ	C	(1 – 0,05 – 0,15)*45,83 = 36,67 mol/kg βιομάζας

O	(1 – 0,05 – 0,15)*25 ,00 + 8,33 + 2*7,33 + 7,33 =50,33 mol/kg βιομάζας

H	(1 – 0,05 – 0,15)*50,00  + 2*8,33 +2*7,33 =71,33 mol/kg βιομάζας

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 	C	[(1 – 0,15)*(1 – 0,9)-0,05]*0,9*1000/12 = 2,63 mol/kg βιομάζας

O	[(1 – 0,15)*(1 – 0,9)-0,05]*0,09*1000/16 = 0,20 mol/kg βιομάζας

H	[(1 – 0,15)*(1 – 0,9)-0,05]*0,01*1000/1 = 0,02 mol/kg βιομάζας

ΑΕΡΙΟ		C	36,67 – 2,63 = 34,04 mol/kg βιομάζας

O	50,33 – 0,20 = 50,14 mol/kg βιομάζας

H	71,33 – 0,02 = 71,31 mol/kg βιομάζας

Σύσταση παραγόμενου αερίου

Η2	(71,31/2) – 2*(10/100)*(34,04)/(1 + 2*(10/100)) 	=24,04 mol/kg βιομάζας

CO	34,04 – 21,90 – 5,81					= 6,33 mol/kg βιομάζας

CO2	50,14 – 34,04 + 5,81					= 21,90 mol/kg βιομάζας

CH4	(10/100)*(34,04 + 24,04)				= 5,81 mol/kg βιομάζας

ΣΥΝΟΛΟ								= 58,08 mol/kg βιομάζας

Όγκος αερίου	58,08*22,4					= 1301 lt/ kg βιομά ζας

ΚΘΔ αερίου	24,04*241,8 + 6,33*(393,15 – 110,5) + 5,81*(393,5 +2*241,8 – 74,5) =

= 12265,92 kJ/kg βιομάζας

ειδική ΚΘΔ αερίου	12265,92 /1301 = 9,43 KJ/ lt

ΘΕΜΑ 2Ο (15  μονάδες)

Βιομάζα με ξηρή και ελεύθερη τέφρας στοιχειακή σύσταση: C 55 %, H 5 % και O 40 % τροφοδοτείται σε καυστήρα. Τα απαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία 120 οC και περιέχουν 0,2 % CO, ενώ τροφοδοτείται 25 % περίσσεια αέρα. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμότητα ανά kg τροφοδοτούμενης βιομάζας, αν η υγρασία της τελευταίας είναι 20 % και η τέφρα 5 % (6 μονάδες). Η ωφέλιμη θερμότητα τροφοδοτείται σε ατμοστρόβιλο που λειτουργεί στα 10 ΜPa και τους 600 oC, με πίεση συμπυκνωτή 10 kPa. Να υπολογιστεί η ηλεκτρική απόδοση της διάταξης καυστήρα/ατμοστροβίλου ως προς την ΚΘΔ της τροφοοσίας, αν οι ισεντροπικές αποδόσεις αντλίας και στροβίλου είναι 90 % (4 μονάδες). Θερμοχωρητικότητες O2, N2, H2, CO2, CO, H2O, CH4: 0,035, 0,027, 0,028, 0,043, 0,028, 0,034, 0,022 kJ/molK.

ΛΥΣΗ

Σύσταση ξηρής και ελεύθερης τέφρας βιομάζας

% κ.β. 		gr/kg 		mol/kg

C		0,55		550		45,83

H	0,05		50		50,00

O	0,4		400		25,00

ΑΘΔ ξετ βιομάζας  = 33.890,4 x 0,55 + 144.180,6 x (0,05 – 0,4/8) 	= 18639,72 kJ/kg ξετ βιομάζας

ΑΘΔ βιομάζας = (ΑΘΔ ξετ βιομάζας) *(1 – 5/100 – 20/100) 	= 13979,79 kJ/kg βιομάζας

Περιεχόμενη υγρασία = (20/100)*1000/18 			= 11,11 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη υγρασία = (1 – 5/100 – 20/100)*50,00 / 2 		= 18,75 mol/kg βιομάζας

Ολική εξερχόμενη υγρασία					=29,86 mol/kg βιομάζας

ΚΘΔ βιομάζας = 13979,79 – 29,86*40,7 				=12764,44 kJ/kg βιομάζας

Θερμότητα σχηματισμού ξετ βιομάζας = 45,83*393,5 +(50,00/2)*285,8 – 18639,72 =

= 6540,70 kJ/kg ξετ βιομάζας

Οξυγόνο για πλήρη καύση = (1 – 5/100 – 20/100)*(45,83 + 50,00/4 – 25,00/2)=

= 34,38 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Οξυγόνου = (125/100)*34,38 			= 42,97 mol O2/kg βιομάζας

Τροφοδοσία Αζώτου = (79/21)* 42,97				= 161,64 mol Ν2/kg βιομάζας

Σύσταση απαερίων

CO2	(1 – 0,05 – 0,20)*45,83 – 0,43 					= 33,91 mol/kg βιομάζας

H2O	(1 – 0,05 – 0,20)*50/2 + 11,11 					= 29,86 mol/kg βιομάζας

CO					   				= 0,47 mol/kg βιομάζας

O2	(1 – 0,05 – 0,20)*25,00/2 + 40,10 – 33,94 – 29,86/2 – 0,43/2 	= 8,83 mol/kg βιομάζας

N2									= 161,64 mol/kg βιομάζας

Παραγόμενη θερμότητα:

33,91*393,5 + 29,86*285,8 +0,47*110,5 – 0,75*6540,70 – 11,11*285,8 	= 13846,94 kJ/kg βιομάζας

Απώλειες καυσαερίων:

(33,91*0,043 +29,86*0,034 + 0,47*0,028 + 8,83*0,035 + 161,64*0,027)*(125 – 25) = 715,98 kJ/kg βιομάζας

Λανθάνουσα θερμότητα:		29,86*40,7 = 1215,35 kJ/kg βιομάζας

Ωφέλιμη θερμότητα:	13846,94 – 715,98 – 1215,35 = 11915,62 kJ/kg βιομάζας

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

h1 = 191,81 kJ/kg ατμού		v1 = 0,001010 m3/kg ατμού

wins = 0,001010*(10000 – 10) = 10,09 kJ/kg ατμού	win = 10,09/0,9 = 11,21 kJ/kg ατμού

h2 = 191,81 + 11,21 = 203,02 kJ/kg ατμού

h3 = 3625,8 kJ/kg ατμού		s3 = 6,9045 kJ/kgK

x4 = (6,9045 – 0,6492)/(8,1488 – 0,6492) = 0,83	h4 = 0,83*2583,9 + (1-0,83)*191,81 = 2187,0 kJ/kg ατμού

m = 11915,62/(3625,8 – 203,02) = 3,48 kg ατμού / kg βιομάζας

Wout = 3,48*0,9*(3625,8 – 2187,0) = 4507,9 kJ/ kg βιομάζας	Win = 3,48*11,21 = 39,0 kJ/ kg βιομάζας

Wel = 4507,9 – 39,0 = 4468,9 kJ/ kg βιομάζας			nel = 4468,9/12764,4 = 35 %