Όνομα: ΑΠΕ Επώνυμο: Αρ. Μητρώου: 26 Ιουνίου 2017

ΘΕΜΑ 1Ο (20  μονάδες)

500000  tn βιομάζας/έτος με κόστος 80 €tn, τροφοδοτούνται σε μονάδα συμπαραγωγής από αεριοποίηση με συνδυασμένο κύκλο αέριο/ατμοστροβίλου (βλ. Πίνακα). Αν το κόστος της βιομάζας είναι 80 €/t και η τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής MWh είναι 150 € και θερμικής MWh 20 €, να συμπληρωθούν οι Πίνακες λύσης.

| Βιομάζα |  |  | ξετ βιομάζα |  |  |  |  |  |  |  |  | Υπόλειμ. (οργανικό) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 51 | % | C |  | 41,67 |  | mol/kg | ΑΘΔ ξετ βιομ. |  | 18.996,25 | kJ/kg ξ. βιομ. | C | 90 |  | % |
| Η | 6,5 | % | Η |  | 70,00 |  | mol/kg | ΚΘΔ βιομάζας |  | 14.551,79 | kJ/kg βιομ. | H | 1 |  | % |
| Ο | 42,5 | % | Ο |  | 26,88 |  | mol/kg | Θερμ. σχημ. ξετ βιομ. |  | 7110,70 | kJ/kg ξετ βιομ. | O | 9 |  | % |
| Τέφρα | 3 | % |  |  |  |  |  | Ο2 για πλ. Καύση |  | 38,19 | mol O2/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Υγρασία | 13 | % |  |  |  |  |  | CH4 στο αέριο αεριοπ. |  | 5 | % |  |  |  |  |
| Οξυγόνο Αεριοποίησης |  |  |  |  |  |  | 25 | % Ο2 καύσης | Πίεση αέριοστροβίλου |  |  | 2000 |  | kPa |  |
| Η2Ο Αεριοποίησης |  |  |  |  |  |  | 1 | mol/mol O2 | Θερμοκρασία αέριοστροβίλου |  |  | 1227 |  | οC |  |
| Έκταση Αεριοποίησης |  |  |  |  |  |  | 90 | % ξηρής βιομ. | θερμοκρασία καυσαερίων |  |  | 127 |  | οC |  |
| ισεντρ. απ. στροβ./συμπιεστ./αντλ. |  |  |  |  |  |  | 90 | % | Πίεση ατμόστροβίλου |  |  | 20000 |  | kPa |  |
| ΜΒ αέρα |  |  |  | 0,029 |  | kg/mol |  |  | Θερμοκρασία ατμόστροβίλου |  |  | 600 |  | οC |  |
| Ατμοσφαιρική πίεση |  |  |  | 100 |  | kPa |  |  | Θερμοκρασία συμπυκνωτή |  |  | 90 |  | οC |  |

Πίνακας Λύσης

| Αεριοιποιητής (5 μονάδες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μέσο αεριοποίησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ισοζύγια mol |  |  |  |  |  |  |  | είσοδος |  |  |  |  |  |  |  | υπόλειμμα |  |  |  |  | αέριο |  |  |  | Παραγόμενο Αέριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ο2 |  |  |  | 7,41 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  | C, mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  | 35,70 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00428 |  |  |  |  | 35,696 |  |  |  | Η2 | 36,82 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |
| Η2Ο |  |  |  | 7,41 |  |  |  | mol/kg βιόμ. |  |  |  | Η, mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  | 88,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00057 |  |  |  |  | 88,141 |  |  |  | CO | 5,96 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |
| Οργανικό Υπόλειμμα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ο, mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  | 58,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00032 |  |  |  |  | 58,180 |  |  |  | CH4 | 3,63 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |
| 0,057 |  | kg/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | 26,11 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |
| Θερμότητα Αντίδρασης |  |  |  |  |  |  |  | 1254,32 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Θερμοκρασία αερίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1157,69 |  |  |  |  | οC |  |  |  |  |  |
| Θερμότητα εξάτμισης νερού |  |  |  |  |  |  |  | 682,57 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΘΔ αερίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.499,58 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |
| ΚΘΔ υπολείμματος |  |  |  |  |  |  |  | 1728,29 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όγκος αερίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  | m3/kg βιομ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΘΔ αερίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.310,87 |  |  |  |  | kJ/m3 |  |  |  |  |  |
| Θερμοκρασία αερίου |  |  |  |  |  |  |  | 1430,69 |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αισθητή θερμ. αερίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3665,17 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |
| Αεριοστρόβιλος (5 μονάδες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 |  |  | 298,18 |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |  |  |  |  | h3 |  |  |  |  |  |  | 1635,97 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |
| Pr2 |  |  | 27,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pr4 |  |  |  |  |  |  | 30,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h2s |  |  | 700,81 |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |  |  |  |  | h4s |  |  |  |  |  |  | 721,94 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  | Wnet |  |  |  |  |  | 9.762,95 |  |  |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |
| wins |  |  | 402,63 |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |  |  |  |  | wouts |  |  |  |  |  |  | 914,03 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  | Qcomb |  |  |  |  |  | 10.727,98 |  |  |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |
| win |  |  | 447,36 |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |  |  |  |  | wout |  |  |  |  |  |  | 822,63 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |
| h2 |  |  | 745,54 |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |  |  |  |  | h4 |  |  |  |  |  |  | 813,34 |  |  |  |  |  |  |  | kJ/kg αέρα |  |  |  |  |
| Ο2 καύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  | συνολικός αέρας καύσης |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,54 |  |  |  |  |  |  | kg/kg βιομ. |  |  |
| Ν2 του οξυγόνου καύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  | αισθητή θερμότητα αέρα καύσης |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.296,83 |  |  |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |
| συνολικός αέρας καύσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Απαέρια καυστήρα αεριοστροβίλου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  |  |  |  | 35,70 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συνολικά mol απαερίων καυστήρα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,08 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |
| H2O |  |  |  |  |  |  | 44,07 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 |  |  |  |  |  |  | 150,06 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αισθητή θερμότητα απαερίων καυστήρα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.461,59 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |  |  | 672,26 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Πρότυπος αέρας που αντιστοιχεί στα απαέρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,02 |  |  |  |  | kg/kg βιομ. |  |  |  |
| Ατμοστρόβιλος (5 μονάδες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ατμός στροβίλου |  |  |  |  | 3,38 |  |  |  |  | kg/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 | 335,02 |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | x4s |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wins | 24,75 |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | h4s |  |  |  | 2253,27 |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  |  |  | Wout |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.908,09 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |
| win | 27,50 |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | wouts |  |  |  | 1285,73 |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  |  |  | Win |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,88 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |
| h2 | 362,52 |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | wout |  |  |  | 1157,16 |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  |  |  | Wnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.815,21 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |
| h3 | 3539,00 |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | h4 |  |  |  | 2381,84 |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.912,77 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |
| Wnet cc | 21,53 |  |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Δυναμικότητα | 21,53 | ΜWel | Εργασία | 1,29 | εκ. € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ειδική πάγια επένδυση | 3.884,35 | €/kWel | Λοιπά έξοδα | 0,86 | εκ. € |
| Πάγια επένδυση | 83,62 | εκ. € | Λειτουργικά έξοδα | 6,15 | εκ. € |
| Επιδότηση | 33,45 | εκ. € | Αποσβέσεις | 5,10 | εκ. € |
| Ίδια | 50,17 | εκ. € | EBTD | 25,12 | € |
| Έσοδα ηλεκτρικής ενέργειας | 28,29 | εκ. € | κέρδη προ φόρων | 20,10 | € |
| Έσοδα ηλεκθερμικής ενέργειας | 2,98 |  | Καθαρά κέρδη | 15,07 | € |
| Έξοδα πρώτης ύλης | 4,00 | εκ. € |  |  |  |
|  |  |  | Χρόνος αποπληρωμής | 3,33 | έτη |

ΘΕΜΑ 2Ο (10  μονάδες)

Μονάδα αναερόβιας χώνευσης τροφοδοτείται με ζωικά απόβλητα (1000 tn/yr) και ενεργειακό αραβόσιτο (2000 tn/gr – Πίνακας Δεδομένων). Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Πίνακας Δεδομένων

| ολικά στερεά στον χωνευτή |  | 10 | % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ζωικά | αραβόσιτος |  |  |  |  |
| C | 50 | 48 | % κ.β. | μετατροπή πτητικών στερεών | 50 | % VS |
| O | 44 | 44 | % κ.β. | Θερμοκρασία χώνευσης | 37 | οC |
| H | 6 | 8 | % κ.β. |  |  |  |
| ανόργανα | 4 | 3 | % κ.β. |  |  |  |
| πτητικά στερεά (VS) | 70 | 80 | % TS |  |  |  |

Πίνακας Αποτελεσμάτων

| Σύσταση ολικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Χωνευτής (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 47,04 | % κ.β. |  |  | Μετατροπή στερεών | 50,00 | % VS |  |  |
| O | 42,53 | % κ.β. |  |  | HRT | 20,31 | days |  |  |
| H | 7,09 | % κ.β. |  |  | Τροφοδοσία | 82,19 | m3/d | 0,0010 | m3/s |
| ανόργανα | 3,33 | % κ.β. |  |  | V υγρής φάσης | 1669,41 | m3 |  |  |
| σταθερός άνθρακας | 20,00 | % TS |  |  | V χωνευτή | 2225,88 | m3 |  |  |
| Σύσταση πτητικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Παραγωγή βιοαερίου (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| C | 35,27 | % κ.β. | 29,39 | mol/kgVS | CH4 | 17,59 | mol/kgVS |  |  |
| O | 55,48 | % κ.β. | 34,67 | mol/kgVS | CO2 | 11,80 | mol/kgVS |  |  |
| H | 9,25 | % κ.β. | 92,52 | mol/kgVS | CH4 | 59,86 | % κ.ο. |  |  |
| Τροφοδοσία πτητικών στερεών | 76,67 | % TS |  |  | CO2 | 40,14 | % κ.ο. |  |  |
|  | 2300 | tnVS/yr |  |  | βιοαέριο | 24,01 | lt/s |  |  |
|  | 0,073 | kgVS/s |  |  | ΚΘΔ βιοαερίου | 21,45 | kJ/lt | 514,89 | kJ/s |

ΑΘΔ = 33.890,4 xC + 144.180,6 x (H – O/8) [kJ/kg]		Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης νερού: 40,7 kJ/mol

Θερμοχωρητικότητα νερού: 4,23 kJ/kgK			Πυκνότητα νερού: 1000 kg/m3

1o Θέμα

| Θερμοδυναμικά Δεδομένα πρότυπου ιδανικού αέρα |  |  |  | Άλλα θερμοδυναμικά δεδομένα |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ, Κ | Pr | h, kJ/kg |  | ΔΗCO2 | 393,5 | kJ/mol |
| 298 | 1,3543 | 298,18 |  | ΔΗCO | 110,5 | kJ/mol |
| 400 |  | 400,98 |  | ΔΗH2Og | 241,8 | kJ/mol |
| 680 | 25,85 | 691,82 |  | ΔΗCH4 | 74,5 | kJ/mol |
| 700 | 28,8 | 713,27 |  | Θερμοχωρητικότητες αερίων, kJ/molK |  |  |
| 1500 | 601,9 | 1635,97 |  |  | α | β |
| 700 | 28,8 | 713,27 |  | cpH2 | 0,028 | 3,39E-06 |
| 720 | 32,02 | 734,82 |  | cpCO | 0,028 | 5,02E-06 |
| Θερμοδυναμικά Δεδομένα νερού/ατμού |  |  |  | cpCH4 | 0,022 | 4,81E-06 |  |  |
| Τ, οC | 80 |  | 600 | cpCO2 | 0,043 | 1,15E-05 |
| P, bar | 0,47416 | 200 | 200 | cpH2O | 0,034 | 6,28E-07 |
| vl, m3/kg | 0,001029 | 0,001452 |  | cpO2 | 0,035 | 1,08E-06 |
| hl, kJ/kg | 335,02 |  |  | cpN2 | 0,027 | 4,18E-06 |
| hv, kJ/kg | 2643,0 |  | 3539,0 |  |  |  |
| sl, kJ/kgK | 1,0756 |  |  |  |  |  |
| sg, kJ/kgK | 7,6111 |  | 6,5075 |  |  |  |

2o Θέμα

Ειδική πάγια επένδυση:	7675-1235*ln(Δυναμικότητα σε MW)	Επιδότηση:	40 % Πάγιας επένδυσης

Εργασία: 3 εργαζόμενοι ανά MW, 20.000 €/εργαζόμενο		Λοιπά έξοδα: (2/3)*Εργασία

Αποσβέσεις: 10 % Ιδίων κεφαλαίων				Φόρος: 25 %

3o Θέμα

Αντίδραση χώνευσης: CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3

Μετατροπή πτητικών στερεών:	% μετατροπή VS = 17,9 x lnHRT – 3,9

Όγκος χωνευτή:	Vχωνευτή = 4/3 Vυγρή φάσης