Όνομα: ΑΠΕ Επώνυμο: Αρ. Μητρώου: 1 Φεβρουαρἰου 2018

ΘΕΜΑ 1Ο (20  μονάδες)

Ετήσια παραγωγή 50.000 τν βιομάζας τροφοδοτείται σε καυστήρα, τα απαέρια του οποίου εξέρχονται στους 127 οC και περιέχουν 0,5 % CO, ενώ τροφοδοτείται 50 % περίσσεια αέρα. Ο καυστήρας υπερθερμαίνει ατμό στους 500 oC σε ατμοστρόβιλο με πίεση λειτουργίας 10 MPa και θερμοκρασία συμπυκνωτή 80  oC. Να υπολογιστεί  η ηλεκτρική ισχύς και  η ηλεκτρική απόδοση ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας, αν οι ισεντροπικές αποδόσεις αντλίας και στροβίλου είναι 80 %. Δίνονται:

| Βιομάζα |  |  | Θερμοδυναμικά Δεδομένα |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 52,00 | % | Τ, οC | 80 | 500 | Τ, οC | 80 | 500 |
| Η | 6,00 | % | P, bar | 0,47416 | 100 | hv, kJ/kg | 2643,0 | 3375,1 |
| Ο | 42,00 | % | vl, m3/kg | 0,001029 |  | sl, kJ/kgK | 1,0756 |  |
| Τέφρα | 3 | % | hl, kJ/kg | 335,02 |  | sg, kJ/kgK | 7,6111 | 6,5995 |
| Υγρασία | 6 | % |  |  |  |  |  |  |

ΛΥΣΗ

| ξετ βιομάζα |  |  |  |  |  | Βασικοί Υπολογισμοί |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 520,00 |  | gr/kg |  |  | ΑΘΔ ξετ βιομάζας |  |  |  |  |  | 18.704,36 |  |  |  | kJ/kg ξ. βιομ. |  |  |  |  |
| Η | 60,00 |  | gr/kg |  |  | ΑΘΔ βιομάζας |  |  |  |  |  | 17.020,97 |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Ο | 420,00 |  | gr/kg |  |  | Υγρασία |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| C | 43,33 |  | mol/kg |  |  | Παραγόμενη υγρασία |  |  |  |  |  | 27,30 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Η | 60,00 |  | mol/kg |  |  | Ολική υγρασία |  |  |  |  |  | 30,63 |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Ο | 26,25 |  | mol/kg |  |  | ΚΘΔ βιομάζας |  |  |  |  |  | 15.774,19 |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Καυστήρας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Απαέρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θερμ. σχημ. ξετ βιομάζας |  |  |  | 6921,30 |  |  | kJ/kg ξετ βιομ. |  |  |  | CO2 |  |  | 37,82 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Οξυγόνο για πλ. Καύση |  |  |  | 41,14 |  |  | mol O2/kg βιομ. |  |  |  | H2O |  |  | 30,63 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία Οξυγόνου |  |  |  | 61,71 |  |  | mol O2/kg βιομ. |  |  |  | CO* |  |  | 1,62 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Τροφοδοσία Αζώτου |  |  |  | 232,14 |  |  | mol O2/kg βιομ. |  |  |  | O2 |  |  | 21,38 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Παραγόμενη θερμότητα |  |  |  | 16826,99 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  | N2 |  |  | 232,14 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Απώλειες καυσαερίων |  |  |  | 992,13 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  | Συνολικά |  |  | 323,59 |  |  |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |  |
| Λανθάνουσα θερμότητα |  |  |  | 1246,78 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ωφέλιμη θερμότητα |  |  |  | 14588,09 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ατμοστρόβιλος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 |  | 335,02 |  |  | kJ/kg |  |  | x4s |  | 0,85 |  |  |  |  | Wout |  |  | 4.127,07 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |
| wins |  | 12,35 |  |  | kJ/kg |  |  | h4s |  | 2.285,76 |  |  | kJ/kg |  | Win |  |  | 73,09 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |
| win |  | 15,43 |  |  | kJ/kg |  |  | wouts |  | 1.089,34 |  |  | kJ/kg |  | Wel |  |  | 4.053,99 |  |  |  |  | kJ/kg βιομ. |  |  |
| h2 |  | 350,45 |  |  | kJ/kg |  |  | wout |  | 871,47 |  |  | kJ/kg |  | nel |  |  | 25,70 |  |  |  |  | % |  |  |
| Ατμός στροβίλου |  | 4,74 |  |  | kg/kg βιομ. |  |  | h4 |  | 2.503,63 |  |  | kJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 2Ο (10  μονάδες)

Η βιομάζα του προηγούμενου θέματος τροφοδοτείται σε μονάδα αεριοποίησης βιομάζας. Να υπολογισθεί η σύσταση, η ειδική ΚΘΔ και η θερμοκρασία του παραγόμενου αερίου. Δίνονται:

| Οξυγόνο Αεριοποίησης |  |  | 25 | % Ο2 καύσης |  |  |  | kJ/molK | α | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Η2Ο Αεριοποίησης |  |  | 1 | mol/mol O2 |  |  |  | cpH2 | 0,028 | 3,39 E-06 |
| Έκταση Αεριοποίησης* |  |  | 90 | % |  |  |  | cpCO | 0,028 | 5,02E-06 |
| CH4 στο αέριο αεριοπ. |  |  | 5 | % |  |  |  | cpCH4 | 0,022 | 4,81E-06 |
| Υπόλειμμα (οργανικό μέρος) |  |  |  | ΔΗCO2 | 393,5 | kJ/mol |  | cpCO2 | 0,043 | 1,15E-05 |
| C | 90 | % |  | ΔΗCO | 110,5 | kJ/mol |  | cpH2O | 0,034 | 6,28E-07 |
| H | 1 | % |  | ΔΗH2Og | 241,8 | kJ/mol |  | cpO2 | 0,035 | 1,08E-06 |
| O | 9 | % |  | ΔΗCH4 | 74,5 | kJ/mol |  | cpN2 | 0,027 | 4,18E-06 |

* αναφέρεται στο σύνολο της ξηρής βιομάζας και όχι στην ξετ βιομάζα

ΛΥΣΗ

| μέσο αεριοποίησης |  |  | Αεριοιποιητής |  | είσοδος | υπόλειμμα | αέριο | Παραγόμενο Αέριο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο2 | 10,28 | mol/kg βιομ. | C, mol/kg βιομ. |  | 39,43 | 0,00525 | 39,428 | Η2 |  | 33,61 |  | mol/kg βιομ. |
| Η2Ο | 10,28 | mol/kg βιόμ. | Η, mol/kg βιομ. |  | 81,84 | 0,00070 | 81,836 | CO |  | 13,48 |  | mol/kg βιομ. |
|  |  |  | Ο, mol/kg βιομ. |  | 58,08 | 0,00039 | 58,075 | CH4 |  | 3,65 |  | mol/kg βιομ. |
| Οργανικό Υπόλειμμα |  |  | 0,07 | kg/kg βιομ. |  |  |  | CO2 |  | 22,30 |  | mol/kg βιομ. |
| Θερμότητα Αντίδρασης |  |  | 944,71 | kJ/kg βιομ. |  | ΚΘΔ αερίου |  |  | 14872,91 |  | kJ/kg βιομ. |  |
| Θερμότητα εξάτμισης νερού |  |  | 554,26 | kJ/kg βιομ. |  | Όγκος αερίου |  |  | 1,64 |  | m3/kg βιομ. |  |
| ΚΘΔ υπολείμματος |  |  | 2122,47 | kJ/kg βιομ. |  | ΚΘΔ αερίου |  |  | 9090,27 |  | kJ/m3 |  |
| Θερμοκρασία αερίου |  |  | 1698,89 | K |  | Αισθητή θερμ. αερίου |  |  | 3621,44 |  | kJ/kg βιομ. |  |

ΘΕΜΑ 3Ο (10  μονάδες)

Μονάδα αναερόβιας χώνευσης τροφοδοτείται με ζωικά απόβλητα (1000 tn/yr) και ενεργειακό αραβόσιτο (3000 tn/gr – Πίνακας Δεδομένων). Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Πίνακας Δεδομένων

| ολικά στερεά στον χωνευτή |  | 10 | % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ζωικά | αραβόσιτος |  |  |  |  |
| C | 52 | 48 | % κ.β. | μετατροπή πτητικών στερεών | 60 | % VS |
| O | 42 | 46 | % κ.β. | Θερμοκρασία χώνευσης | 37 | οC |
| H | 6 | 6 | % κ.β. |  |  |  |
| ανόργανα | 4 | 3 | % κ.β. |  |  |  |
| πτητικά στερεά (VS) | 70 | 80 | % TS |  |  |  |

Πίνακας Αποτελεσμάτων

| Σύσταση ολικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Χωνευτής (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 47,40 | % κ.β. |  |  | Μετατροπή στερεών | 60,00 | % VS |  |  |
| O | 43,55 | % κ.β. |  |  | HRT | 35,51 | days |  |  |
| H | 5,81 | % κ.β. |  |  | Τροφοδοσία | 109,59 | m3/d | 0,0013 | m3/s |
| ανόργανα | 3,25 | % κ.β. |  |  | V υγρής φάσης | 3891,58 | m3 |  |  |
| σταθερός άνθρακας | 19,25 | % TS |  |  | V χωνευτή | 5188,77 | m3 |  |  |
| Σύσταση πτητικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Παραγωγή βιοαερίου (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| C | 36,32 | % κ.β. | 30,27 | mol/kgVS | CH4 | 15,72 | mol/kgVS |  |  |
| O | 56,19 | % κ.β. | 35,12 | mol/kgVS | CO2 | 14,55 | mol/kgVS |  |  |
| H | 7,49 | % κ.β. | 74,90 | mol/kgVS | CH4 | 51,93 | % κ.ο. |  |  |
| Τροφοδοσία πτητικών στερεών | 77,50 | % TS |  |  | CO2 | 48,07 | % κ.ο. |  |  |
|  | 3100 | tnVS/yr |  |  | βιοαέριο | 39,99 | lt/s |  |  |
|  | 0,098 | kgVS/s |  |  | ΚΘΔ βιοαερίου | 18,61 | kJ/lt | 744,05 | kJ/s |

ΑΘΔ = 33.890,4 xC + 144.180,6 x (H – O/8) [kJ/kg]		Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης νερού: 40,7 kJ/mol

Θερμοχωρητικότητα νερού: 4,23 kJ/kgK			Πυκνότητα νερού: 1000 kg/m3

Αντίδραση χώνευσης: CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3

Μετατροπή πτητικών στερεών:	% μετατροπή VS = 17,9 x lnHRT – 3,9

Όγκος χωνευτή:	Vχωνευτή = 4/3 Vυγρή φάσης