B

ΔΠΘ	                                                                                                       Μη Συμβατικές Πηγές Ενέργειας

Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος			                                                       7 Ιανουαρίου 2020

ΘΕΜΑ 1Ο (10  μονάδες)

Σε περιοχή με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 10 m/s, να υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ ύψους 80 m και μήκους πτερυγίων 40 m, που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ταχύτητα έναρξης 6 m/s, ονομαστική ταχύτητα 11 m/s, ταχύτητα αποκοπής 19 m/s, ονομαστική απόδοση 35 %, ηλεκτρική απόδοση 90 %, ενώ ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους είναι 0,15. Αν στην περιοχή αυτή εγκατασταθούν 10 Α/Γ των παραπάνω χαρακτηριστικών, να υπολογιστεί η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή, το κόστος εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης αν η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στα 55 €/MWh.

ΘΕΜΑ 2Ο (15 μονάδες)

Η μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m2) που δέχεται ένα τετραγωνικό μέτρο, στη διάρκεια ενός έτους εάν αυτό παρακολουθεί την ημερήσια διαδρομή του ήλιου (μεταβαλλόμενη κλίση διπλού άξονα), σε γεωγραφικό 37ο, δίνεται στον σχετικό Πίνακα. Να υπολογισθεί ο χρόνος αποπληρωμής της αρχικής επένδυσης, αν η τιμή που θα πρέπει να διαθέτει ένας φ/β σταθμός με πλαίσια διαστάσεων 0,644m x 1,282m (ΜΡΡ 100 Wp) ονομαστικής ισχύος 100 kWp, είναι 110 €/MWh. Η πρόβλεψη μέσου ετήσιου πληθωρισμού  να θεωρηθεί 3 %. Για τη λύση της άσκησης έχουν γίνει οι υπολογισμοί του σχετικού Πίνακα. Δίνονται:

| κόστoς αγοράς πλαισίων | 350,00 | €/kWp | κόστος βάσεων στήριξης | 200,00 | €/kWp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| κόστος μελέτης και εγκατάστασης | 150,00 | €/kWp | ετήσια λειτουργικά έξοδα | 10,00 | €/kWp |
| κόστος ηλεκτρονικών ισχύος | 200,00 | €/kWp |  |  |  |

ΘΕΜΑ 3Ο (15 μονάδες)

Σε πειραματική γεώτρηση ακτίνας 10 cm από γεωθερμικό ταμιευτήρα νερού θερμοκρασίας 80 oC καταγράφηκε η πτώση πίεσης με το χρόνο για τις 48 πρώτες ώρες άντλησης με ρυθμό 65 m3/h:

h		1	2	3	6	12	24	48

bar		22,5	23,5	24,1	25,1	26,1	27,1	28,1

Να υπολογιστούν η μεταδοτικότητα και η αποθηκευτικότητα του ταμιευτήρα και ο ρυθμός άντλησης για τον οποίο η πτώση πίεσης να μην υπερβεί 30 bar για τα επόμενα 10 έτη. Το ιξώδες του νερού στους 80 οC είναι 0,365 10-3 kg/m*s.

Νόμος Ελαχίστων Τετραγώνων:

κλίση				Κ  = [Ν * Σ(Xi*Yi) – Σ(Χi) * Σ(Yi)] / [N * Σ(Xi2) – Σ(Xi) * Σ(Xi)]

τεταγμένη επί της αρχής	A = [Σ(Yi) * Σ(Χi2) – Σ(Xi) * Σ(Xi*Yi)] / [N * Σ(Xi2) – Σ(Xi) * Σ(Xi)]

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Κατανομή Weibull: hi= kcVick-1e-Vick Πυκνότητα αέρα 1,225 kg/m3 c = Vave/0,9 [m/s] λ = 1/c [s/m] Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος: vh=vhhrefa [m/s] Ρ= 12 ρΑV3 [W] Ρo=CP 12 ρ×Α×V3 [W] ΚΑΓ = κΑΓ x Pn [€] κΑΓ= 870000621 + Ρn2,05 + 740 [€/kW] κΑΓ,ολ. = κΑΓ x 3,971 x Pn-0,14 [€/kW] ΚΑΓ,ολ. = κΑΓ,ολ. x Pn [€]

ΙΟΑVE = 1.373 W/m2 συντελεστής ανάκλασης εδάφους 0,02 Ιον = ΙOAVE (1 + 0,0333 x συν (360v/365)) W/m2 δν = 23,45 . ημ(360*(284+ν)/365) ωΔ = τοξσυν (-εφφ.εφδν) ΗΗ = Ι = 1,1 * ΗΟΜ * 0,7(0,678ΑΜν15) όπου ΑΜν15 το ΑΜ της 15ης μέρας του μήνα Μ. [W.h/ m2] ΗΔ/ΗΗ = 1,727 Κ2 – 2,965 Κ + 1,446 ωΔκ = min{ωΔ, τοξσυν [– εφ(φ – β) εφδ]} ΗΗκ = RΗ x ΗΗ [W.h/ m2] (για μεταβαλλόμενη κλίση διπλού άξονα, ο αριθμητής γίνεται: (π/180)*ωΔκ ) K = (0,895 – 0,014φ) + 0,0001ν + 2 10-5 ν2 -1,03 10-7ν3 + 1,5 10-10 ν4 - 5,5 10-14 ν5 ηΙ = - 0,446 x Ι2 + 0,96 x I + 0,48 [I σε kW/m2] ηT = - 0,00002 x T2 - 0,001 x T + 1,042 [T σε oC] η = ηn x ηΙ x ηΤ ΤΦΒ = Τα + hw x I [oC] hw = 0,03 m2 x oC / W και Ι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [W/m2]

ΔΡ η διαφορά πίεσης μεταξύ ταμιευτήρα και κεφαλής της γεώτρησης [Pa] G ροή μάζας [kg/m2/s] Q η ογκομετρική παροχή γεωθερμικού ρευστού [m3/s] H ειδική ενθαλπία [kJ/kg] μ το ιξώδες του γεωθερμικού ρευστού [kg/m/s] Ρ διαφορά πίεσης ταμιευτήρα-κεφαλής [bar] k η διαπερατότητα του ταμιευτήρα [m3/m = m2] h το πάχος του ταμιευτήρα [m] t ο χρόνος άντλησης [s] φ το πορώδες του διαπερατού πετρώματος του ταμιευτήρα σ η συμπιεστότητα των ρευστών του ταμιευτήρα [kg/m/s2] και r η ακτίνα της γεώτρησης [m] k x h μεταβιβαστικότητα ταμιευτήρα φ x σ x h αποθηκευτικότητα ταμιευτήρα

ΑΣΚΗΣΗ 1 (Να συμπληρωθούν τα λευκά κελιά – τα λευκά κελιά μπορεί να έχουν και τιμή μηδέν)

| vi, m/s | hi | vhi, m/s | Pi, W/m2 | Cp, % | P*oi, W/m2 | Poi, kW | ti, h | Eoi, MWh | Eel, MWh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,0314 | 2,7 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275 | 0,0 | 0,0 | ειδικό κόστος Α/Γ | 740,29 | €/kW |
| 3 | 0,0452 | 4,1 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396 | 0,0 | 0,0 | ολικό ειδικό κόστος Α/Γ | 1.062,62 | €/kW |
| 4 | 0,0569 | 5,5 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499 | 0,0 | 0,0 | κόστος Α/γ | 1.524.049,53 | €/ΑΓ |
| 5 | 0,0662 | 6,8 | 195,2 | 35,0 | 68,3 | 343,4 | 579 | 199,0 | 179,1 | κόστος αιολικού πάρκου | 15.240.495,26 | € |
| 6 | 0,0726 | 8,2 | 337,2 | 35,0 | 118,0 | 593,3 | 636 | 377,4 | 339,7 | ετήσια ηλεκτροπαραγωγή | 56.578,37 | MWh/yr |
| 7 | 0,0763 | 9,6 | 535,5 | 35,0 | 187,4 | 942,2 | 668 | 629,3 | 566,4 | χρόνος αποπληρωμής | 4,90 | yr |
| 8 | 0,0772 | 10,9 | 799,4 | 35,0 | 279,8 | 1406,4 | 676 | 950,8 | 855,7 |  |  |  |
| 9 | 0,0757 | 12,3 | 1138,2 | 25,1 | 285,3 | 1434,2 | 663 | 950,5 | 855,4 |  |  |  |
| 10 | 0,0721 | 13,7 | 1561,3 | 18,3 | 285,3 | 1434,2 | 631 | 905,4 | 814,9 |  |  |  |
| 11 | 0,0669 | 15,0 | 2078,1 | 13,7 | 285,3 | 1434,2 | 586 | 840,2 | 756,2 |  |  |  |
| 12 | 0,0606 | 16,4 | 2698,0 | 10,6 | 285,3 | 1434,2 | 530 | 760,8 | 684,7 |  |  |  |
| 13 | 0,0536 | 17,8 | 3430,3 | 8,3 | 285,3 | 1434,2 | 469 | 673,1 | 605,8 |  |  |  |
| 14 | 0,0464 | 19,1 | 4284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5657,8 |  |  |  |

ΑΣΚΗΣΗ 2 (Να συμπληρωθούν τα λευκά κελιά)

|  | ν | β,μοίρες | Ιον, W/m2 | δν, ο | ωΔ,ο | ωΔκ,ο | Hoν, kWh/d/m2 | Hom, kWh/month/m2 | AM | HH, kWh/month/m2 | RA | RD | Ra | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-Ιουλ | 166 | 0,00 | 1329,11 | 23,31 | 108,95 | 91,48 | 11,64 | 349,26 | 2,72 | 199,013 | 1,66 | 1,00 | 0,00 | 0,665 |

|  | ΗΔ/ΗΗ | RH | HHκ, kWh/μήνα/m2 | HHκ, kWh/day/m2 | Τ, h | I, kW/m2 | nI | Ta, oC | Tpv, oC | nT | n | Ee, MWh |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ιαν-Ιουν |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,95 | MWh |
| 15-Ιουν | 0,31 | 1,46 | 289,855 | 9,662 | 14,527 | 0,665 | 0,921 | 29 | 48,953 | 0,945 | 0,105 | 25,24 | MWh/ιουλ |
| Αυγ-Δεκ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,10 | MWh |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,29 | MWh/έτος |

|  |  |  | ΕΤΟΣ | Επένδυση, k€ | ετήσια έξοδα, k€ | ετήσια έσοδα, k€ | ΠΑ εσόδων, k€ | Αθροιστική χρηματορροή, k€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| πλήθος πλαισίων | 1000 |  | 2018 | 70 | 1 | 12,47 | 12,47 | -58,53 |
| εμβαδόν Φ/Β επιφάνειας | 825,61 | m2 | 2019 |  |  | 12,47 | 12,11 | -47,42 |
| nn | 12,11 | % | 2020 |  |  | 12,47 | 11,76 | -36,66 |
|  |  |  | 2021 |  |  | 12,47 | 11,41 | -26,25 |
|  |  |  | 2022 |  |  | 12,47 | 11,08 | -16,17 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 12,47 | 10,76 | -6,41 |
|  |  |  | 2024 |  |  | 12,47 | 10,45 | 3,04 |