| Α | Όνομα: Επώνυμο: Αρ. Μητρώου: 13 Ιανουαρίου 2020 ΒΑΣΗ 15 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ 1Ο (10  μονάδες)

Σε μέση απόσταση 150 χλμ από τη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί μονάδα συμπαραγωγής από βιομάζα, υπάρχουν διαθέσιμα 1 εκ στρ για την παραγωγή αγριαγκινάρας.  Τα ετήσια καλλιεργητικά κόστη για την παραγωγή αγριαγκινάρας είναι 30 €/στρ, η ετήσια αποπληρωμή της αρχικής εγκατάστασης της φυτείας 10 €/στρ και το επιθυμητό περιθώριο κέρδους από τον παραγωγό 50 €/στρ. Αν η μέση στρεμματική απόδοση της αγριαγκινάρας στην περιοχή αναμένεται να είναι 1,2 ξ.τν/στρ και η σύσταση της φυσικής βιομάζας είναι C 50 %, Η 6 %, Ο 44, Τέφρα 5 % και υγρασία 8 %, να υπολογιστεί το ειδικό κόστος (€/ΜWh) της θερμικής ενέργειας εισόδου στη μονάδα με βάση την ΑΘΔ και την ΚΘΔ της πρώτης ύλης. Για τη μεταφορά βιομάζας αγριαγκινάρας χρησιμοποιούνται “μπάλες” με φαινόμενη πυκνότητα 400 kg/m3. Δίνονται: μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού 40 tn (ή 130 m3), κόστος φορτοεκφόρτωσης 65 €, μέση ταχύτητα 65 km/hr, κατανάλωση καυσίμου 45 lt/100 km, κόστος καυσίμου 1,5 €lt και κόστος οδηγού και ιδιοκτήτη φορτηγού 25 €/hr.

| Σύσταση ξετ βιομάζας | C | 500,00 | gr/kg | 41,67 | mol/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | 60,00 | gr/kg | 60,00 | mol/kg |
|  | O | 440,00 | gr/kg | 27,50 | mol/kg |
| ΑΘΔ ξετ βιομάζας | 17666,10 | kJ/kg ξετ βιομ. | Παραγωγή βιομ. | 1,30 | tn βιομ./στρ |
| ΑΘΔ βιομάζας | 15369,51 | kJ/kg βιομ. | Συνολική παραγωγή βιομ. | 1304348 | tn βιομ./έτος |
| Περιεχόμενη Υγρασία | 4,44 | mol/kg βιομ. | Φορτίο βιομ. | 40,00 | tn βιομ./δρομολόγιο |
| Παραγόμενη Υγρασία | 26,10 | mol/kg βιομ. | Κόστος μεταφοράς βιομ. | 9,57 | €/tn βιομ. |
| Ολική υγρασία | 30,54 | mol/kg βιομ. | κέρδος παραγωγού | 38,33 | €/tn |
| ΚΘΔ βιομάζας | 14126,35 | kJ/kg βιομ. | κόστη παραγωγού | 30,67 | €/tn |
| ΑΘΔ βιομάζας | 4,27 | MWh/tn βιομ. | Συνολικό κόστος βιομ. | 78,57 | €/tn |
| ΚΘΔ βιομάζας | 3,92 | MWh/tn βιομ. | κόστος θερμικής ενέργειας | 18,404 | €/MWh ΑΘΔ |
|  |  |  |  | 20,024 | €/MWh ΚΘΔ |

ΘΕΜΑ 2Ο (10  μονάδες)

Η βιομάζα του Θέματος 1 τροφοδοτείται σε καυστήρα τα απαέρια του οποίου εξέρχονται στους 150 οC και περιέχουν 0,5 % CO, ενώ τροφοδοτείται 100 % περίσσεια αέρα. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς και η απόδοση του καυστήρα ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας. Ο καυστήρας χρησιμοποιείται για την υπερθέρμανση ατμού στους 500 oC και την τροφοδοσία του σε ατμοστρόβιλο. Να υπολογιστεί η ονομαστική ηλεκτρική και θερμική ισχύς της διάταξης καυστήρα – ατμοστροβίλου, καθώς και η ηλεκτρική απόδοση αν η πίεση λειτουργίας του τελευταίου είναι 10 MPa και για τη συμπαραγωγή η θερμοκρασία στον συμπυκνωτή είναι 80  oC. Οι ισεντροπικές αποδόσεις της αντλίας και του στροβίλου είναι 80 %.

| Θερμ. σχημ. ξετ βιομ. | 7303,73 | kJ/kg ξετ βιομ. | h1 | 335,02 | kJ/kg | wout | 871,47 | kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Οξυγόνο για πλ. Καύση | 37,34 | mol O2/kg βιομ. | wins | 12,35 | kJ/kg | h4 | 2.503,63 | kJ/kg |
| Τροφοδοσία Οξυγόνου | 74,68 | mol O2/kg βιομ. | win | 15,43 | kJ/kg | Wout | 3.498,81 | kJ/kg βιομ. |
| Τροφοδοσία Αζώτου | 280,92 | mol O2/kg βιομ. | h2 | 350,45 | kJ/kg | Win | 61,96 | kJ/kg βιομ. |
| Παραγόμενη θερμότητα | 15175,53 | kJ/kg βιομ. | Ατμός | 4,01 | kg/kg βιομ. | Wel | 3.436,85 | kJ/kg βιομ. |
| Απώλειες καυσαερίων | 1436,33 | kJ/kg βιομ. | x4s | 0,85 |  | Q | 8.706,57 | kJ/kg βιομ. |
| Λανθάνουσα θερμότητα | 1243,16 | kJ/kg βιομ. | h4s | 2.285,76 | kJ/kg | nel | 24,33 | % |
| Ωφέλιμη θερμότητα | 12496,05 | kJ/kg βιομ. | wouts | 1.089,34 | kJ/kg | nth | 61,63 | % |
| Απαέρια |  |  |  |  |  | ncogen | 85,96 | % |
| CO2 | 34,32 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 30,54 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| CO* | 1,93 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| O2 | 38,30 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| N2 | 280,92 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικά | 386,02 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 3Ο (10  μονάδες)

Η βιομάζα του Θέματος 1 τροφοδοτείται σε μονάδα αεριοποίησης. Να συμπληρωθούν οι Πίνακες λύσης. Δίνονται:

| Οξυγόνο Αεριοποίησης | 20 | % Ο2 καύσης | Υπόλειμ. (οργανικό μέρος) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Η2Ο Αεριοποίησης | 2 | mol/mol O2 | C | 90 | % |
| Έκταση Αεριοποίησης | 90 | % ξηρής βιομ. | H | 1 | % |
| CH4 στο αέριο αεριοπ. | 5 | % | O | 9 | % |

Πίνακας Λύσης

| Αεριοιποιητής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μέσο αεριοποίησης |  |  |  | Ισοζύγια mol |  |  | είσοδος |  |  |  | υπόλειμμα |  |  | αέριο |  | Παραγόμενο Αέριο |  |  |  |  |  |  |
| Ο2 |  | 7,47 | mol/kg βιομ. | C, mol/kg βιομ. |  |  | 36,25 |  |  |  | 0,00375 |  |  | 36,246 |  | Η2 | 38,05 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| Η2Ο |  | 14,94 | mol/kg βιόμ. | Η, mol/kg βιομ. |  |  | 90,96 |  |  |  | 0,00050 |  |  | 90,958 |  | CO | 6,82 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| Οργανικό Υπόλειμμα |  |  |  | Ο, mol/kg βιομ. |  |  | 58,24 |  |  |  | 0,00028 |  |  | 58,239 |  | CH4 | 3,71 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| 0,050 | kg/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | 25,71 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| Θερμότητα Αντίδρασης |  |  | 106,56 |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  | Θερμοκρασία αερίου |  |  |  |  |  | 948,94 |  |  | οC |  |
| Θερμότητα εξάτμισης νερού |  |  | 788,74 |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  | ΚΘΔ αερίου |  |  |  |  |  | 14113,01 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |
| ΚΘΔ υπολείμματος |  |  | 1516,05 |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  | Όγκος αερίου |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  | m3/kg βιομ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΘΔ αερίου |  |  |  |  |  | 8480,22 |  |  | kJ/m3 |  |
| Θερμοκρασία αερίου |  |  | 1221,94 |  | K |  |  |  |  |  |  | Αισθητή θερμ. αερίου |  |  |  |  |  | 2411,35 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |

ΘΕΜΑ 4Ο (10  μονάδες)

Μονάδα αναερόβιας χώνευσης τροφοδοτείται με ζωικά απόβλητα (3000 tn/yr) και ενεργειακό αραβόσιτο (3000 tn/gr – Πίνακας Δεδομένων). Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Πίνακας Δεδομένων

| ολικά στερεά στον χωνευτή |  | 8 | % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ζωικά | αραβόσιτος |  |  |  |  |
| C | 55 | 50 | % κ.β. | μετατροπή πτητικών στερεών | 60 | % VS |
| O | 40 | 44 | % κ.β. | Θερμοκρασία χώνευσης | 37 | οC |
| H | 5 | 6 | % κ.β. |  |  |  |
| ανόργανα | 10 | 4 | % κ.β. |  |  |  |
| πτητικά στερεά (VS) | 70 | 80 | % TS |  |  |  |

Πίνακας Αποτελεσμάτων

| Σύσταση ολικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Χωνευτής (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 48,75 | % κ.β. |  |  | Μετατροπή στερεών | 60,00 | % VS |  |  |
| O | 39,12 | % κ.β. |  |  | HRT | 35,51 | days |  |  |
| H | 5,13 | % κ.β. |  |  | Τροφοδοσία | 205,48 | m3/d | 0,0024 | m3/s |
| ανόργανα | 7,00 | % κ.β. |  |  | V υγρής φάσης | 7296,71 | m3 |  |  |
| σταθερός άνθρακας | 18,00 | % TS |  |  | V χωνευτή | 9728,94 | m3 |  |  |
| Σύσταση πτητικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Παραγωγή βιοαερίου (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| C | 41,00 | % κ.β. | 34,17 | mol/kgVS | CH4 | 17,48 | mol/kgVS |  |  |
| O | 52,16 | % κ.β. | 32,60 | mol/kgVS | CO2 | 16,68 | mol/kgVS |  |  |
| H | 6,84 | % κ.β. | 68,40 | mol/kgVS | CH4 | 51,17 | % κ.ο. |  |  |
| Τροφοδοσία πτητικών στερεών | 75,00 | % TS |  |  | CO2 | 48,83 | % κ.ο. |  |  |
|  | 4500 | tnVS/yr |  |  | βιοαέριο | 65,53 | lt/s |  |  |
|  | 0,143 | kgVS/s |  |  | ΚΘΔ βιοαερίου | 18,33 | kJ/lt | 1201,38 | kJ/s |

ΑΘΔ = 33.890,4 xC + 144.180,6 x (H – O/8) [kJ/kg]		Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης νερού: 40,7 kJ/mol

Αντίδραση χώνευσης: CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3

| Θερμοδυναμικά Δεδομένα Ατμού |  |  |  | Άλλα θερμοδυναμικά δεδομένα |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ, οC | 80 | 311 | 500 | ΔΗCO2 | 393,5 | kJ/mol |
| P, bar | 0,47416 | 100 | 100 | ΔΗCO | 110,5 | kJ/mol |
| vl, m3/kg | 0,001029 | 0,001452 |  | ΔΗH2Og | 241,8 | kJ/mol |
| hl, kJ/kg | 335,02 |  |  | ΔΗCH4 | 74,5 | kJ/mol |
| hv, kJ/kg | 2643,0 |  | 3375,1 | kJ/molK | α | β |
| sl, kJ/kgK | 1,0756 |  |  | cpH2 | 0,028 | 0,00000339 |
| sg, kJ/kgK | 7,6111 |  | 6,5995 | cpCO | 0,028 | 5,02E-06 |
|  |  |  |  | cpCH4 | 0,022 | 4,81E-06 |
|  |  |  |  | cpCO2 | 0,043 | 1,15E-05 |
|  |  |  |  | cpH2O | 0,034 | 6,28E-07 |
|  |  |  |  | cpO2 | 0,035 | 1,08E-06 |