| Β | Όνομα: Επώνυμο: Αρ. Μητρώου: 13 Ιανουαρίου 2020 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ 1Ο (10  μονάδες)

Σε μέση απόσταση 300 χλμ από τη θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί μονάδα συμπαραγωγής από βιομάζα, υπάρχουν διαθέσιμα 3 εκ στρ για την παραγωγή αγριαγκινάρας.  Τα ετήσια καλλιεργητικά κόστη για την παραγωγή αγριαγκινάρας είναι 20 €/στρ, η ετήσια αποπληρωμή της αρχικής εγκατάστασης της φυτείας 10 €/στρ και το επιθυμητό περιθώριο κέρδους από τον παραγωγό 50 €/στρ. Αν η μέση στρεμματική απόδοση της αγριαγκινάρας στην περιοχή αναμένεται να είναι 1 ξ.τν/στρ και η σύσταση της φυσικής βιομάζας είναι C 52 %, Η 7 %, Ο 41, Τέφρα 6 % και υγρασία 12 %, να υπολογιστεί το ειδικό κόστος (€/ΜWh) της θερμικής ενέργειας εισόδου στη μονάδα με βάση την ΑΘΔ και την ΚΘΔ της πρώτης ύλης. Για τη μεταφορά βιομάζας αγριαγκινάρας χρησιμοποιούνται “μπάλες” με φαινόμενη πυκνότητα 250 kg/m3. Δίνονται: μέγιστη χωρητικότητα φορτηγού 40 tn (ή 130 m3), κόστος φορτοεκφόρτωσης 65 €, μέση ταχύτητα 65 km/hr, κατανάλωση καυσίμου 45 lt/100 km, κόστος καυσίμου 1,5 €lt και κόστος οδηγού και ιδιοκτήτη φορτηγού 25 €/hr.

| Σύσταση ξετ βιομάζας | C | 520,00 | gr/kg | 43,33 | mol/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | 70,00 | gr/kg | 70,00 | mol/kg |
|  | O | 410,00 | gr/kg | 25,63 | mol/kg |
| ΑΘΔ ξετ βιομάζας | 20326,39 | kJ/kg ξετ βιομ. | Παραγωγή βιομ. | 1,14 | tn βιομ./στρ |
| ΑΘΔ βιομάζας | 16667,64 | kJ/kg βιομ. | Συνολική παραγωγή βιομ. | 3409091 | tn βιομ./έτος |
| Περιεχόμενη Υγρασία | 6,67 | mol/kg βιομ. | Φορτίο βιομ. | 32,50 | tn βιομ./δρομολόγιο |
| Παραγόμενη Υγρασία | 28,70 | mol/kg βιομ. | Κόστος μεταφοράς βιομ. | 21,56 | €/tn βιομ. |
| Ολική υγρασία | 35,37 | mol/kg βιομ. | κέρδος παραγωγού | 44,00 | €/tn |
| ΚΘΔ βιομάζας | 15228,22 | kJ/kg βιομ. | κόστη παραγωγού | 26,40 | €/tn |
| ΑΘΔ βιομάζας | 4,63 | MWh/tn βιομ. | Συνολικό κόστος βιομ. | 91,96 | €/tn |
| ΚΘΔ βιομάζας | 4,23 | MWh/tn βιομ. | κόστος θερμικής ενέργειας | 19,863 | €/MWh ΑΘΔ |
|  |  |  |  | 21,740 | €/MWh ΚΘΔ |

ΘΕΜΑ 2Ο (10  μονάδες)

Η βιομάζα του Θέματος 1 τροφοδοτείται σε καυστήρα τα απαέρια του οποίου εξέρχονται στους 120 οC και περιέχουν 2 % CO, ενώ τροφοδοτείται 50 % περίσσεια αέρα. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς και η απόδοση του καυστήρα ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας. Ο καυστήρας χρησιμοποιείται για την υπερθέρμανση ατμού στους 500 oC και την τροφοδοσία του σε ατμοστρόβιλο. Να υπολογιστεί η ονομαστική ηλεκτρική και θερμική ισχύς της διάταξης καυστήρα – ατμοστροβίλου, καθώς και η ηλεκτρική απόδοση αν η πίεση λειτουργίας του τελευταίου είναι 10 MPa και για τη συμπαραγωγή η θερμοκρασία στον συμπυκνωτή είναι 80  oC. Οι ισεντροπικές αποδόσεις της αντλίας και του στροβίλου είναι 90 %.

| Θερμ. σχημ. ξετ βιομ. | 6728,27 | kJ/kg ξετ βιομ. | h1 | 335,02 | kJ/kg | wout | 980,41 | kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Οξυγόνο για πλ. Καύση | 39,38 | mol O2/kg βιομ. | wins | 12,35 | kJ/kg | h4 | 2.394,69 | kJ/kg |
| Τροφοδοσία Οξυγόνου | 59,07 | mol O2/kg βιομ. | win | 13,72 | kJ/kg | Wout | 4.063,59 | kJ/kg βιομ. |
| Τροφοδοσία Αζώτου | 222,20 | mol O2/kg βιομ. | h2 | 348,74 | kJ/kg | Win | 56,86 | kJ/kg βιομ. |
| Παραγόμενη θερμότητα | 16121,43 | kJ/kg βιομ. | Ατμός | 4,14 | kg/kg βιομ. | Wel | 4.006,73 | kJ/kg βιομ. |
| Απώλειες καυσαερίων | 895,25 | kJ/kg βιομ. | x4s | 0,85 |  | Q | 8.536,93 | kJ/kg βιομ. |
| Λανθάνουσα θερμότητα | 1439,42 | kJ/kg βιομ. | h4s | 2.285,76 | kJ/kg | nel | 26,31 | % |
| Ωφέλιμη θερμότητα | 13786,75 | kJ/kg βιομ. | wouts | 1.089,34 | kJ/kg | nth | 56,06 | % |
| Απαέρια |  |  |  |  |  | ncogen | 82,37 | % |
| CO2 | 29,21 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 35,37 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| CO* | 6,32 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| O2 | 22,85 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| N2 | 222,20 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |
| Συνολικά | 315,95 | mol/kg βιομάζας |  |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ 3Ο (10  μονάδες)

Η βιομάζα του Θέματος 1 τροφοδοτείται σε μονάδα αεριοποίησης. Να συμπληρωθούν οι Πίνακες λύσης. Δίνονται:

| Οξυγόνο Αεριοποίησης | 15 | % Ο2 καύσης | Υπόλειμ. (οργανικό μέρος) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Η2Ο Αεριοποίησης | 3 | mol/mol O2 | C | 90 | % |
| Έκταση Αεριοποίησης | 90 | % ξηρής βιομ. | H | 1 | % |
| CH4 στο αέριο αεριοπ. | 8 | % | O | 9 | % |

Πίνακας Λύσης

| Αεριοιποιητής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μέσο αεριοποίησης |  |  |  | Ισοζύγια mol |  |  | είσοδος |  |  |  | υπόλειμμα |  |  | αέριο |  | Παραγόμενο Αέριο |  |  |  |  |  |  |
| Ο2 |  | 5,91 | mol/kg βιομ. | C, mol/kg βιομ. |  |  | 35,53 |  |  |  | 0,00300 |  |  | 35,530 |  | Η2 | 40,86 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| Η2Ο |  | 17,72 | mol/kg βιόμ. | Η, mol/kg βιομ. |  |  | 106,17 |  |  |  | 0,00040 |  |  | 106,172 |  | CO | 1,63 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| Οργανικό Υπόλειμμα |  |  |  | Ο, mol/kg βιομ. |  |  | 57,21 |  |  |  | 0,00023 |  |  | 57,212 |  | CH4 | 6,11 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| 0,040 | kg/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO2 | 27,79 |  |  | mol/kg βιομ. |  |  |
| Θερμότητα Αντίδρασης |  |  | 157,68 |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  | Θερμοκρασία αερίου |  |  |  |  |  | 906,48 |  |  | οC |  |
| Θερμότητα εξάτμισης νερού |  |  | 992,52 |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  | ΚΘΔ αερίου |  |  |  |  |  | 15245,94 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |
| ΚΘΔ υπολείμματος |  |  | 1212,84 |  | kJ/kg βιομ. |  |  |  |  |  |  | Όγκος αερίου |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  | m3/kg βιομ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΚΘΔ αερίου |  |  |  |  |  | 8909,42 |  |  | kJ/m3 |  |
| Θερμοκρασία αερίου |  |  | 1179,48 |  | K |  |  |  |  |  |  | Αισθητή θερμ. αερίου |  |  |  |  |  | 2363,04 |  |  | kJ/kg βιομ. |  |

ΘΕΜΑ 4Ο (10  μονάδες)

Μονάδα αναερόβιας χώνευσης τροφοδοτείται με ζωικά απόβλητα (2000 tn/yr) και ενεργειακό αραβόσιτο (2000 tn/gr – Πίνακας Δεδομένων). Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Πίνακας Δεδομένων

| ολικά στερεά στον χωνευτή |  | 8 | % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ζωικά | αραβόσιτος |  |  |  |  |
| C | 60 | 55 | % κ.β. | μετατροπή πτητικών στερεών | 70 | % VS |
| O | 35 | 40 | % κ.β. | Θερμοκρασία χώνευσης | 37 | οC |
| H | 5 | 5 | % κ.β. |  |  |  |
| ανόργανα | 10 | 4 | % κ.β. |  |  |  |
| πτητικά στερεά (VS) | 60 | 80 | % TS |  |  |  |

Πίνακας Αποτελεσμάτων

| Σύσταση ολικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Χωνευτής (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 53,40 | % κ.β. |  |  | Μετατροπή στερεών | 70,00 | % VS |  |  |
| O | 34,95 | % κ.β. |  |  | HRT | 62,08 | days |  |  |
| H | 4,65 | % κ.β. |  |  | Τροφοδοσία | 136,99 | m3/d | 0,0016 | m3/s |
| ανόργανα | 7,00 | % κ.β. |  |  | V υγρής φάσης | 8504,69 | m3 |  |  |
| σταθερός άνθρακας | 23,00 | % TS |  |  | V χωνευτή | 11339,58 | m3 |  |  |
| Σύσταση πτητικών στερεών (2,5 μονάδες) |  |  |  |  | Παραγωγή βιοαερίου (2,5 μονάδες) |  |  |  |  |
| C | 43,43 | % κ.β. | 36,19 | mol/kgVS | CH4 | 18,60 | mol/kgVS |  |  |
| O | 49,93 | % κ.β. | 31,21 | mol/kgVS | CO2 | 17,59 | mol/kgVS |  |  |
| H | 6,64 | % κ.β. | 66,43 | mol/kgVS | CH4 | 51,39 | % κ.ο. |  |  |
| Τροφοδοσία πτητικών στερεών | 70,00 | % TS |  |  | CO2 | 48,61 | % κ.ο. |  |  |
|  | 2800 | tnVS/yr |  |  | βιοαέριο | 50,38 | lt/s |  |  |
|  | 0,089 | kgVS/s |  |  | ΚΘΔ βιοαερίου | 18,41 | kJ/lt | 927,69 | kJ/s |

ΑΘΔ = 33.890,4 xC + 144.180,6 x (H – O/8) [kJ/kg]		Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης νερού: 40,7 kJ/mol

Αντίδραση χώνευσης: CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3

| Θερμοδυναμικά Δεδομένα Ατμού |  |  |  | Άλλα θερμοδυναμικά δεδομένα |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τ, οC | 80 | 311 | 500 | ΔΗCO2 | 393,5 | kJ/mol |
| P, bar | 0,47416 | 100 | 100 | ΔΗCO | 110,5 | kJ/mol |
| vl, m3/kg | 0,001029 | 0,001452 |  | ΔΗH2Og | 241,8 | kJ/mol |
| hl, kJ/kg | 335,02 |  |  | ΔΗCH4 | 74,5 | kJ/mol |
| hv, kJ/kg | 2643,0 |  | 3375,1 | kJ/molK | α | β |
| sl, kJ/kgK | 1,0756 |  |  | cpH2 | 0,028 | 0,00000339 |
| sg, kJ/kgK | 7,6111 |  | 6,5995 | cpCO | 0,028 | 5,02E-06 |
|  |  |  |  | cpCH4 | 0,022 | 4,81E-06 |
|  |  |  |  | cpCO2 | 0,043 | 1,15E-05 |
|  |  |  |  | cpH2O | 0,034 | 6,28E-07 |
|  |  |  |  | cpO2 | 0,035 | 1,08E-06 |