ΔΠΘ	                                                                                                       	    Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος			                                                       			            13 Μαϊου 2022

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | Λήγοντας ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

ΘΕΜΑ 1. 40 ΜΟΝΑΔΕΣ

Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Λύσης και να υπολογιστεί η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, τον Μήνα Μ, από φωτοβολταϊκό πλαίσιο διαστάσεων Υ x Π m2 και ονομαστικής ισχύος Ι W, το οποίο έχει τοποθετηθεί σε γεωγραφικό πλάτος Λ, με βέλτιστη κλίση διπλού άξονα. (Δίνονται η κλίμακα μάζας αέρα ΑΜ, η θερμοκρασία περιβάλλοντος Τα και ο συντελεστής ανάκλασης α)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Λήγοντας ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήνας Μ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Κλίση β |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υ, m | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Π, m | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
| Ι, W | 5500 | 5850 | 6142,5 | 6370 | 6525 | 6600 | 6587,5 | 6480 | 6270 | 5950 |
| Λ, μοίρες | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| ΑΜ | 3,9849 | 3,4245 | 3,0109 | 2,7441 | 2,6241 | 2,6509 | 2,8245 | 3,1449 | 3,6121 | 4,2261 |
| Τα, oC | 8,3774 | 15,8509 | 21,5826 | 25,5725 | 27,8206 | 28,3269 | 27,0914 | 24,1141 | 19,395 | 12,9341 |
| α | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΣΗΣ

| Ιον, W/m2 |  | RD |  | I, kW/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δν, ο |  | Ra |  | nI |  |
| ωΔ,ο |  | K |  | Tpv, oC |  |
| ωΔκ,ο |  | ΗΔ/ΗΗ |  | nT |  |
| Hoν, kWh/d/m2 |  | RH |  | n nominal |  |
| Hom, kWh/month/m2 |  | HHκ, kWh/μήνα/m2 |  | n |  |
| HH, kWh/month/m2 |  | HHκ, kWh/day/m2 |  | Ee, MWh |  |
| RA |  | t, ώρες/ημέρα |  |  |  |

Τυπολόγιο

ΙΟΑVE = 1.373 W/m2           συντελεστής ανάκλασης εδάφους 0,02             Ιον = ΙOAVE (1 + 0,0333 x  συν (360v/365)) W/m2             δν = 23,45 . ημ(360*(284+ν)/365)

ωΔ = τοξσυν (-εφφ.εφδν)                   ΗΗ = Ι = 1,1 * ΗΟΜ * 0,7(0,678ΑΜν15) όπου ΑΜν15 το ΑΜ της 15ης μέρας του μήνα Μ.

[W.h/ m2]

HOM = HOν*(διάρκεια του μήνα σε ημέρες)

ΗΔ/ΗΗ = 1,727 Κ2 – 2,965 Κ + 1,446

ΗΗκ = RΗ  x  ΗΗ   	[W.h/ m2]

(για μεταβαλλόμενη κλίση διπλού άξονα, ο αριθμητής γίνεται: (π/180)*ωΔκ )

K = (0,895 – 0,014φ) + 0,0001ν  + 2 10-5 ν2 -1,03 10-7ν3 + 1,5 10-10 ν4 - 5,5 10-14 ν5

Διάρκεια ημέρας: t = 2ωΔ/15

ηΙ = - 0,446 x Ι2 + 0,96 x I + 0,48 	   [I σε kW/m2]

ΤΦΒ = Τα + hw x I  [oC]	hw = 0,03 m2 x oC / W και Ι η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας [W/m2]

ηT = - 0,00002 x ΤΦΒ 2 - 0,001 x ΤΦΒ + 1,042 	[ΤΦΒ σε oC]

nn = PMPP/[(πρότυπη ηλιακή ακτινοβολία)*(εμβαδόν πλαισίου)]

η = ηn x ηΙ x ηΤ