ΔΠΘ	                                                                                                       	    Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος			                                                       			            13 Μαϊου 2022

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | Λήγοντας ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

ΘΕΜΑ 2. 40 ΜΟΝΑΔΕΣ

Σε περιοχή με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου Α m/s, να υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ ύψους Β m και μήκους πτερυγίων Β/2 m, που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ταχύτητα έναρξης 5 m/s, ονομαστική ταχύτητα Γ m/s, ταχύτητα αποκοπής 18 m/s, ονομαστική απόδοση Δ %, ηλεκτρική απόδοση 90 %, ενώ ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους είναι 0,15. Αν στην περιοχή αυτή εγκατασταθούν 10 Α/Γ των παραπάνω χαρακτηριστικών, να συμπληρωθεί ο Πίνακας λύσης και να υπολογιστεί η ετήσια ηλεκτροπαραγωγή, το κόστος εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης αν η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται στα 45 €/MWh.

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μέση ταχύτητα ανέμου (Α) | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 11 | m/s |
| Ύψος Α/Γ (Β) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | m |
| Ονομαστική ταχύτητα (Γ) | 10 | 10,1 | 10 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 11 | m/s |
| Ονομαστική απόδοση (Δ) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | % |
| Πλήθος Α/γ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |
| τιμή διάθεσης ηλ. Ενέργειας | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | €/MWh |

Πίνακας Λύσης

| vi, m/s | hi | vhi, m/s | Pi, W/m2 | Cp, % | P*oi, W/m2 | Poi, kW | ti, h | Eoi, MWh | Eel, MWh | ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Κατανομή Weibull: hi= kcVick-1e-Vick Πυκνότητα αέρα 1,225 kg/m3 c = Vave/0,9 [m/s] λ = 1/c [s/m] Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος: vh=vhhrefa [m/s] Ρ= 12 ρΑV3 [W] Ρo=CP 12 ρ×Α×V3 [W] ΚΑΓ = κΑΓ x Pn [€] κΑΓ= 870000621 + Ρn2,05 + 740 [€/kW] κΑΓ,ολ. = κΑΓ x 3,971 x Pn-0,14 [€/kW] ΚΑΓ,ολ. = κΑΓ,ολ. x Pn [€] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ειδικό κόστος Α/Γ |  |  |  |  |  | €/kW |  |  | κόστος αιολ. πάρκου ετήσια ηλεκτροπ. χρόνος αποπληρωμής |  |  | € |
| ολικό ειδικό κόστος Α/Γ |  |  |  |  |  | €/kW |  |  |  |  |  | MWh/yr |
| κόστος Α/γ |  |  |  |  |  | €/ΑΓ |  |  |  |  |  | έτη |