2η Πρόοδος Τεχνολογίες ΑΠΕ 1ο ΘΕΜΑ					                                                         8 Ιουνίου 2022

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

Άσκηση (20μονάδες)

Βιομάζα, με τη σύσταση των δεδομένων φθάνουν σε μονάδα συμπαραγωγής από καύση και τροφοδοτούνται σε καυστήρα. Στον καυστήρα τροφοδοτείται Π % περίσσεια αέρα και τα απαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία Ταπ. οC και περιέχουν Μ % CO. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς και η απόδοση του καυστήρα ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας. Ο καυστήρας χρησιμοποιείται για την υπερθέρμανση ατμού στους Τστρ. oC και την τροφοδοσία του σε ατμοστρόβιλο. Να υπολογιστεί η ηλεκτρική ισχύς της διάταξης καυστήρα – ατμοστροβίλου, αν η πίεση λειτουργίας του τελευταίου είναι Ρστρ. bar (1 bar = 100 kPa) και η πίεση στον συμπυκνωτή Ρσυμπ. bar. Επίσης να υπολογιστεί η ηλεκτρική απόδοση της διάταξης, ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας. Οι ισεντροπικές αποδόσεις της αντλίας και του στροβίλου θεωρούνται ίσες με ηs %. Για τον υπολογισμό της ισχύος της μονάδας, δίνεται η ετήσια τροφοδοσία TN τόνοι βιομάζας. ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΑΛΩ ΣΤΡΟΒΙΛΟ

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | tn βιομάζας/έτος |
| C | 52,5 | 52 | 51,5 | 51 | 50,5 | 50 | 49,5 | 49 | 48,5 | 48 | %w ξ.ε.τ. |
| Η | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | %w ξ.ε.τ. |
| Ο | 40,6 | 41,2 | 41,8 | 42,4 | 43 | 43,6 | 44,2 | 44,8 | 45,4 | 46 | %w ξ.ε.τ. |
| Τέφρα | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3 | %w ολικής βιομ. |
| Υγρασία | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | %w ολικής βιομ. |
| Π | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | % |
| Ταπ. | 147 | 144 | 141 | 138 | 135 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 | oC |
| Μ | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | % |
| Τστρ. | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 | oC |
| Ρστροβ. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | bar |
| Ρσυμπ. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | bar |
| ηs | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | % |

Πίνακας Λύσης

| ξετ βιομάζα |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  | gr/kg |  | mol/kg |  |
| Η |  | gr/kg |  | mol/kg |  |
| Ο |  | gr/kg |  | mol/kg |  |
| Βασικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |
| ΑΘΔ ξετ βιομ. |  | kJ/kg ξ. βιομ. | Ατμοστρόβιλος |  |  |
| ΑΘΔ βιομ. |  | kJ/kg βιομ. | h1 |  | kJ/kg |
| Υγρασία |  | mol/kg βιομ. | wins |  | kJ/kg |
| Παραγόμενη υγρασία |  | mol/kg βιομ. | win |  | kJ/kg |
| Ολική υγρασία |  | mol/kg βιομ. | h2 |  | kJ/kg |
| ΚΘΔ βιομ. |  | kJ/kg βιομ. | h3 |  | kJ/kg |
| Θερμ. σχημ. ξετ βιομ. |  | kJ/kg ξετ βιομ. | s3 |  | Kj/kgK |
| Καυστήρας |  |  | Ατμός στροβίλου |  | kg/kg βιομ. |
| Οξυγόνο για πλ. Καύση |  | mol O2/kg βιομ. | s4f |  | Kj/kgK |
| Τροφοδοσία Οξυγόνου |  | mol O2/kg βιομ. | s4g |  | Kj/kgK |
| Τροφοδοσία Αζώτου |  | mol O2/kg βιομ. | x4s |  |  |
| Παραγόμενη θερμ. |  | kJ/kg βιομ. | h4s |  | kJ/kg |
| Απώλειες καυσαερίων |  | kJ/kg βιομ. | wouts |  | kJ/kg |
| Λανθ. θερμότητα |  | kJ/kg βιομ. | wout |  | kJ/kg |
| Ωφέλιμη θερμότητα |  | kJ/kg βιομ. | Wout |  | kJ/kg βιομ. |
| Απαέρια |  |  | Win |  | kJ/kg βιομ. |
| CO2 |  | mol/kg βιομ. | Wnet |  | kJ/kg βιομ. |
| H2O |  | mol/kg βιομ. | nel |  | % |
| CO |  | mol/kg βιομ. | Wnet |  | ΜW |
| O2 |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |
| N2 |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |
| Συνολικά |  | mol/kg βιομ. |  |  |  |

Ενθαλπίες Σχηματισμού Χημικών Ενώσεων

Θερμοχωρητικότητες (για τα ολοκληρώματα Scpdt, να χρησιμοποιηθεί μόνο ο πρώτος όρος)

Ατομικά βάρη στοιχείων: C = 12, O = 16, H = 1

Γραμμική Παρεμβολή: 		(Χ – Χ1)/(Χ2 – Χ1) = (Υ – Υ1)/(Υ2 – Υ1)

Ισεντροπικό έργο αντλίας: 	win,s = v1*(P2 – P1)

Πίνακας κορεσμένου νερού

| T, oC | P, kPa | vf, m3/kg | vg, m3/kg | hf, kJ/kg | hg, kJ/kg | sf, kJ/kgK | sg, kJ/kgK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 7,3851 | 0,001008 | 19,515 | 167,53 | 2573,5 | 0,5724 | 8,2556 |
| 45 | 9,5953 | 0,001010 | 15,251 | 188,44 | 2582,4 | 0,6386 | 8,1633 |
| 50 | 12,352 | 0,001012 | 12,026 | 209,34 | 2591,3 | 0,7038 | 8,0748 |
| 55 | 15,763 | 0,001015 | 9,5639 | 230,26 | 2600,1 | 0,768 | 7,9898 |
| 60 | 19,947 | 0,001017 | 7,667 | 251,18 | 2608,8 | 0,8313 | 7,9082 |

Πίνακες υπέρθερμου ατμού

| Πίεση 200 bar |  |  |  |  |  | Πίεση 250 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T, οC | v, m3/kg | u, kJ/kg | h, kJ/kg | s, kJ/kgK |  | T, οC | v, m3/kg | u, kJ/kg | h, kJ/kg | s, kJ/kgK |
| 400 | 0,00995 | 2617,9 | 2816,9 | 5,5526 |  | 400 | 0,006005 | 2428,5 | 2578,7 | 5,14 |
| 450 | 0,012721 | 2807,3 | 3061,7 | 5,9043 |  | 450 | 0,009176 | 2721,2 | 2950,6 | 5,6759 |
| 500 | 0,014793 | 2945,3 | 3241,2 | 6,1446 |  | 500 | 0,011143 | 2887,3 | 3165,9 | 5,9643 |
| 550 | 0,016571 | 3064,7 | 3396,2 | 6,339 |  | 550 | 0,012736 | 3020,8 | 3339,2 | 6,1816 |
| 600 | 0,018185 | 3175,3 | 3539 | 6,5075 |  | 600 | 0,01414 | 3140 | 3493,5 | 6,3637 |
| 650 | 0,019695 | 3281,4 | 3675,3 | 6,6593 |  | 650 | 0,01543 | 3251,9 | 3637,7 | 6,5243 |
| 700 | 0,021134 | 3385,1 | 3807,8 | 6,7991 |  | 700 | 0,016643 | 3359,9 | 3776 | 6,6702 |
| 800 | 0,02387 | 3590,1 | 4067,5 | 7,0531 |  | 800 | 0,018922 | 3570,7 | 4043,8 | 6,9322 |
| 900 | 0,026484 | 3795,7 | 4325,4 | 7,2829 |  | 900 | 0,021075 | 3780,2 | 4307,1 | 7,1668 |
| 1000 | 0,02902 | 4004,3 | 4584,7 | 7,495 |  | 1000 | 0,02315 | 3991,5 | 4570,2 | 7,3821 |
| 1100 | 0,031504 | 4216,9 | 4847 | 7,6933 |  | 1100 | 0,025172 | 4206,1 | 4835,4 | 7,5825 |
| 1200 | 0,033952 | 4433,8 | 5112,9 | 7,8802 |  | 1200 | 0,027157 | 4424,6 | 5103,5 | 7,771 |
| 1300 | 0,036371 | 4655,2 | 5382,7 | 8,0574 |  | 1300 | 0,029115 | 4647,2 | 5375,1 | 7,9494 |

Εξίσωση Dulong:	ΑΔΘ = 33890,4*C + 144180,6*(H – O/8)	kJ/kg