2η Πρόοδος Τεχνολογίες ΑΠΕ 1ο ΘΕΜΑ					                                                16 Ιουνίου 2022

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

Άσκηση (20μονάδες)

Μονάδα αναερόβιας χώνευσης τροφοδοτείται με ζωικά απόβλητα και ενεργειακό αραβόσιτο (Πίνακας Δεδομένων). Να συμπληρωθεί ο Πίνακας Αποτελεσμάτων.

Πίνακας Δεδομένων

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ολικά στερεά στον χωνευτή | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | % |
| ζωικά απόβλητα | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | tn/yr |
| C | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | % κ.β. |
| O | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | % κ.β. |
| H | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | % κ.β. |
| ανόργανα | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | % κ.β. |
| πτητικά στερεά (VS) | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | % TS |
| ενεργειακός αραβόσιτος | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | tn/yr |
| C | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | % κ.β. |
| O | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | % κ.β. |
| H | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | % κ.β. |
| ανόργανα | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | % κ.β. |
| πτητικά στερεά (VS) | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,5 | % TS |
| μετατροπή πτητικών στερεών | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | % VS |

Πίνακας Αποτελεσμάτων

| Σύσταση μίγματος ολικών στερεών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  |  | % κ.β. |  |  | ανόργανα |  |  |  |  |  |  | % κ.β. |
| O |  |  | % κ.β. |  |  | σταθερός άνθρακας |  |  |  |  |  |  | % TS |
| H |  |  | % κ.β. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύσταση πτητικών στερεών στο μίγμα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  | % κ.β. |  |  | Ποσοστό πτητικών στερεών στο μίγμα |  |  |  |  |  |  | % TS |
| O |  |  | % κ.β. |  |  | Τροφοδοσία πτητικών στερεών |  |  |  |  |  |  | tnVS/yr |
| H |  |  | % κ.β. |  |  | Τροφοδοσία πτητικών στερεών |  |  |  |  |  |  | kgVS/s |
| C |  |  | mol/kgVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  | mol/kgVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  | mol/kgVS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Χωνευτής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRT |  |  |  |  |  |  | days |  | V υγρής φάσης |  |  |  | m3 |
| τροφοδοσία χωνευτή (νερό + στερεά) |  |  |  |  |  |  | m3/d |  | V χωνευτή |  |  |  | m3 |
|  |  |  |  |  |  |  | m3/s |  |  |  |  |  |  |
| Παραγωγή βιοαερίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| παραγόμενο CH4 |  |  |  |  | mol/kgVS |  |  | Παραγωγή βιοαερίου |  |  |  | lt/s |  |
| παραγόμενο CO2 |  |  |  |  | mol/kgVS |  |  | ΚΘΔ βιοαερίου |  |  |  | kJ/lt |  |
| ποσοστό CH4 στο βιοαέριο |  |  |  |  | % κ.ο. |  |  |  |  |  |  | kJ/s |  |
| ποσοστό CO2στο βιοαέριο |  |  |  |  | % κ.ο. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Δίνονται:  	μεσόφιλη διεργασία: % μετατροπή VS = 17,9 x lnHRT – 3,9

Αντίδραση χώνευσης:

CaHbOcNd + [(4a-b-2c+3d)/4]H2O => [(4a+b-2c-3d)/8]CH4 + [(4a-b+2c+3d)/8]CO2 + dNH3