|  | ΖΩΙΚΑ | ΕΝ. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 ξ. τν χρόνο | 1500 ξ. τν χρόνο |
| άνθρακας, % κ.β. | 48,0 | 51,0 |
| οξυγόνο, % κ.β. | 42,4 | 45,4 |
| υδρογόνο, % κ.β. | 100 - 48,0 - 42,4 = 9,6 | 100 - 51,0 - 45,4 =3,6 |
| ανόργανα, % κ.β. | 4 | 3 |
| πτητικά στερεά, % κ.β. ολικών στερεών | 75 | 80 |

Σύσταση ολικών στερεών (στα ολικά στερεά περιέχεται το οργανικό μέρος (ξετ) και τα ανόργανα)

1ον Παρατηρούμε ότι C + O + H = 100 %, άρα τα C, O και Η αφορούν τη στοιχειακή σύσταση της ξετ βιομάζας (δηλαδή του οργανικού της μέρους)

Τόνοι C που τροφοδοτούνται σε ένα έτος:

ΖΩΙΚΑ:	(1000 ξ.τν) Χ [(1 – 4/100) (τν ξετ)/(ξ.τν)] Χ [0,48 (τν C)/(τν ξετ)] = (960 τν ξετ) Χ (0,48 (τν C)/(τν ξετ)) = 	460,8 τν C

ΕΝ.ΑΡ:	(1500 ξ.τν) Χ [(1 – 3/100) (τν ξετ)/(ξ.τν)] Χ [0,51 (τν C)/(τν ξετ)] = (1455 τν ξετ) Χ (0,51 (τν C)/(τν ξετ)) = 	742,05 τν C

1202,85 τν C

Τόνοι O που τροφοδοτούνται σε ένα έτος:

ΖΩΙΚΑ:	(1000 ξ.τν) Χ [(1 – 4/100) (τν ξετ)/(ξ.τν)] Χ [0,424 (τν O)/(τν ξετ)] = (960 τν ξετ) Χ (0,424 (τν O)/(τν ξετ)) = 	407,04 τν Ο

ΕΝ.ΑΡ:	(1500 ξ.τν) Χ [(1 – 3/100) (τν ξετ)/(ξ.τν)] Χ [0,454 (τνO)/(τν ξετ)] = (1455 τν ξετ) Χ (0,454 (τν O)/(τν ξετ)) = 	660,57 τν Ο

1067,61 τν Ο

Τόνοι H που τροφοδοτούνται σε ένα έτος:

ΖΩΙΚΑ:	(1000 ξ.τν) Χ [(1 – 4/100) (τν ξετ)/(ξ.τν)] Χ [0,096 (τν H)/(τν ξετ)] = (960 τν ξετ) Χ (0,096 (τν H)/(τν ξετ)) = 	92,16 τν Η

ΕΝ.ΑΡ:	(1500 ξ.τν) Χ [(1 – 3/100) (τν ξετ)/(ξ.τν)] Χ [0,036 (τνH)/(τν ξετ)] = (1455 τν ξετ) Χ (0,036 (τν H)/(τν ξετ)) = 	52,38 τν Η

144,54 τν Η

Τόνοι H που τροφοδοτούνται σε ένα έτος:

ΖΩΙΚΑ:	(1000 ξ.τν) Χ [(4/100) (τν ανόργανων)/(ξ.τν)] =	40 τν ανόργανα

ΕΝ.ΑΡ:	(1500 ξ.τν) Χ [(3/100) (τν ανόργανων)/(ξ.τν)] = 	45 τν ανόργανα

85 τν ανόργανα

Οπότε, τα συνολικά στερεά που τροφοδοτούνται σε ένα χρόνο είναι:

1202,85 τν C + 1067,61 τν Ο + 144,54 τν Η + 85 τν ανόργανα = 2500 τν (= 1000 τν ζωικών + 1500 τν εν. αραβόσιτου)

η σύσταση των ολικών στερεών είναι:	C:		100 Χ (1202,85 τν C)/( 2500 τν)	 = 48,11 %κ.β.

O		100 Χ (1067,61 τν Ο)/( 2500 τν)	 = 42,70 %κ.β.

H		100 Χ (144,54 τν Η)/( 2500 τν)	 = 5,78 %κ.β.

ανόργανα	100 Χ (85 τν αν)/( 2500 τν)	 = 3,40 %κ.β.

Υπολογισμός του σταθερού άνθρακα στο μίγμα ζωικών και ενεργειακού αραβόσιτου

ΕΞΙΣΩΣΗ 1:	(σταθερός άνθρακας) = (ολικός άνθρακας) – (πτητικός άνθρακας)

ΕΞΙΣΩΣΗ 2:	(πτητικός άνθρακας) = (πτητικά στερεά) – (οξυγόνο) – (υδρογόνο)

Υπολογισμός πτητικών στερεών στο μίγμα ζωικών και ενεργειακού αραβόσιτου:

Τόνοι πτητικών που τροφοδοτούνται σε ένα έτος:

ΖΩΙΚΑ:	(1000 ξ.τν) Χ [(75/100) (τν πτητικών)/(ξ.τν)] =	750 τν πτητικών

ΕΝ.ΑΡ:	(1500 ξ.τν) Χ [(80/100) (τν πτητικών)/(ξ.τν)] = 	1200 τν πτητικών

1950 τν πτητικών

ΕΞΙΣΩΣΗ 2:	(πτητικός άνθρακας) 	= (πτητικά στερεά) – (οξυγόνο) – (υδρογόνο) =

= 1950 – 1067,61 – 144,54 = 737,85  τν πτητικού άνθρακα

ΕΞΙΣΩΣΗ 1:	(σταθερός άνθρακας) 	= (ολικός άνθρακας) – (πτητικός άνθρακας) =

= 1202,85 – 737,85 = 465 τν σταθερού άνθρακα

Υπολογισμός της σύσταση των πτητικών στερεών, στο μίγμα ζωικών και ενεργειακού αραβόσιτου

Τα πτητικά στερεά αποτελούνται από:	τον πτητικό άνθρακα			737,85  τν

Όλο το οξυγόνο του μίγματος		1067,61 τν

Όλο το υδρογόνο του μίγματος		144,54 τν

1950 τν (=1000*0,75 + 1500*0,8)

Οπότε η %κ.β. σύσταση των πτητικών στερεών είναι:

C	100 Χ (737,85/1950) 	= 37,84 % κ.β.

O	100 Χ (1067,61/1950) 	= 54,75 % κ.β.

H	100 Χ (144,54/1950) 	= 7,41% κ.β.

100