Τεχνολογίες ΑΠΕ 1ο ΘΕΜΑ					                                                              8 Σεπτεμβρίου 2025

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

Άσκηση (70μονάδες)

Βιομάζα, με τη σύσταση των δεδομένων φθάνουν σε μονάδα συμπαραγωγής από καύση και τροφοδοτούνται σε καυστήρα. Στον καυστήρα τροφοδοτείται Π % περίσσεια αέρα και τα απαέρια εξέρχονται σε θερμοκρασία Ταπ. οC και περιέχουν Μ % CO. Να υπολογιστεί η ωφέλιμη θερμική ισχύς και η απόδοση του καυστήρα ως προς την ΚΘΔ της τροφοδοτούμενης βιομάζας.

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 | 15000 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | tn βιομάζας/έτος |
| C | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | %w ολικής βιομ. |
| Η | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | %w ολικής βιομ. |
| Ο | 40 | 39,5 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | %w ολικής βιομ. |
| Τέφρα | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | %w ολικής βιομ. |
| Υγρασία | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | %w ολικής βιομ. |
| Π | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | % |
| Ταπ. | 147 | 144 | 141 | 138 | 135 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 | oC |
| Μ | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | % |

Πίνακας Λύσης

| ξετ βιομάζα |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C |  | gr/kg |  | mol/kg |  |
| Η |  | gr/kg |  | mol/kg |  |
| Ο |  | gr/kg |  | mol/kg |  |
| Βασικοί υπολογισμοί |  |  |  |  |  |
| ΑΘΔ ξετ βιομ. |  | kJ/kg ξ. βιομ. | Καυστήρας |  |  |
| ΑΘΔ βιομ. |  | kJ/kg βιομ. | Οξυγόνο για πλ. Καύση |  | mol O2/kg βιομ. |
| Υγρασία |  | mol/kg βιομ. | Τροφοδοσία Οξυγόνου |  | mol O2/kg βιομ. |
| Παραγόμενη υγρασία |  | mol/kg βιομ. | Τροφοδοσία Αζώτου |  | mol O2/kg βιομ. |
| Ολική υγρασία |  | mol/kg βιομ. | Παραγόμενη θερμ. |  | kJ/kg βιομ. |
| ΚΘΔ βιομ. |  | kJ/kg βιομ. | Απώλειες καυσαερίων |  | kJ/kg βιομ. |
| Θερμ. σχημ. ξετ βιομ. |  | kJ/kg ξετ βιομ. | Λανθ. θερμότητα |  | kJ/kg βιομ. |
|  |  |  | Ωφέλιμη θερμότητα |  | kJ/kg βιομ. |
| Απαέρια |  |  |  |  |  |
| CO2 |  | mol/kg βιομ. | O2 |  | mol/kg βιομ. |
| H2O |  | mol/kg βιομ. | N2 |  | mol/kg βιομ. |
| CO |  | mol/kg βιομ. | Συνολικά |  | mol/kg βιομ. |

Ενθαλπίες Σχηματισμού Χημικών Ενώσεων	Ατομικά βάρη στοιχείων: C = 12, O = 16, H = 1

Θερμοχωρητικότητες (για τα ολοκληρώματα Scpdt, να χρησιμοποιηθεί μόνο ο πρώτος όρος)

Εξίσωση Dulong:	ΑΔΘ = 33890,4*C + 144180,6*(H – O/8)	kJ/kg