Τεχνολογίες ΑΠΕ 2ο ΘΕΜΑ					                                                         20 Φεβρουαρίου 2024

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

Άσκηση (20μονάδες)

Σε περιοχή με μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου A m/s, να υπολογιστεί η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ ύψους B m και μήκους πτερυγίων Β/2 m, που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ταχύτητα έναρξης Γ m/s, ονομαστική ταχύτητα Δ m/s, ταχύτητα αποκοπής Ε m/s, ονομαστική απόδοση Ζ %, ηλεκτρική απόδοση 90 %, ενώ ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους είναι 0,15. Οι ταχύτητες του ανέμου στον συγκεκριμένο τόπο ακολουθούν κατανομή Weibull με παράγοντα σχήματος Η.

Πίνακας Δεδομένων

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α, m/s | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 |
| B, m | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Γ, m/s | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| Δ, m/s | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 |
| Ε, m/s | 15,75 | 16,05 | 16,35 | 16,65 | 16,95 | 17,25 | 17,55 | 17,85 | 18,15 | 18,45 |
| Ζ, % | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Η | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |

Πίνακας Λύσης

| vi, m/s | hi | vhi, m/s | Pi, W/m2 | Cp, % | P*oi, W/m2 | Poi, kW | ti, h | Eoi, MWh | Eel, MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Κατανομή Weibull:	 hi= kcVick-1e-Vick      	Πυκνότητα αέρα 1,225 kg/m3

c = Vave/0,9 [m/s]					Ρ= 12 ρΑV3  [W]	Ρo=CP 12 ρ×Α×V3  [W]

Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος:		 vh=vhhrefa   [m/s]  (href = 10 m, a = 0,15)