ΑΣΚΗΣΗ

Α kg /s ατμού στα 5 MPa και Β oC εισέρχονται σε στρόβιλο μέσω αγωγού διατομής Γ m2 και εκτονώνονται στους Δ oC, μέσω αγωγού της ίδιας διατομής . Η ποιότητα του νερού στην έξοδο του στροβίλου είναι Ε.  Αν οι απώλειες θερμότητας στον στρόβιλο είναι Ε kW, να υπολογιστεί πίεση στην έξοδο και η παραγόμενη ισχύς.

Πίνακας Δεδομένων

| Λήγοντας ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α, μαζική παροχή ατμού | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | kg/s |
| Β, θερμοκρασία εισερχόμενου ατμού | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 | οC |
| Γ, διατομή αγωγών εισόδου/εξόδου | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | m2 |
| Δ, θερμοκρασία εξερχόμενου μίγματος | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | οC |
| Ε, ποιότητα εξερχόμενου μίγματος | 0,080 | 0,081 | 0,082 | 0,083 | 0,084 | 0,085 | 0,086 | 0,087 | 0,088 | 0,089 |  |
| Ζ, απώλειες θερμότητας | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | kW (kJ/s) |

Πίνακας Αποτελεσμάτων (τα αποτελέσματα με 4 – 6 σημαντικά ψηφία)

| ειδική ενθαλπία ατμού στην είσοδο, h1 |  | kJ/kg |
| --- | --- | --- |
| ειδική ενθαλπία κορεσμένου ατμού στην έξοδο, h2g |  | kJ/kg |
| ειδική ενθαλπία κορεσμένου νερού στην έξοδο, h2f |  | kJ/kg |
| ειδική ενθαλπία κορεσμένου μίγματος νερού/ατμού στην έξοδο, h2 |  | kJ/kg |
| ενθαλπία ατμού στην είσοδο, Η1 |  | MW (MJ/s) |
| ενθαλπία ατμού στην έξοδο, Η2 |  | MW (MJ/s) |
| πίεση ατμού στην έξοδο, P2 |  | kPa |
| ειδικός όγκος ατμού στην είσοδο, v1 |  | m3/kg |
| ειδικός όγκος κορεσμένου ατμού στην έξοδο, v2g |  | m3/kg |
| ειδικός όγκος κορεσμένου νερού στην έξοδο, v2f |  | m3/kg |
| ειδικός όγκος κορεσμένου μίγματος νερού/ατμού στην έξοδο, v2 |  | m3/kg |
| ογκομετρική παροχή ατμού στην είσοδο, V'1 |  | m3/s |
| ογκομετρική παροχή ατμού στην έξοδο, V'2 |  | m3/s |
| ταχύτητα υπέρθερμου ατμού στην είσοδο, υ1 |  | m/s |
| ταχύτητα κορεσμένου μίγματος νερού/ατμού στην έξοδο, υ2 |  | m/s |
| κινητική ενέργεια υπέρθερμου ατμού στην είσοδο, Κ1 |  | MW (MJ/s) |
| κινητική ενέργεια υπέρθερμου ατμού στην είσοδο, Κ2 |  | MW (MJ/s) |
| (1ος Νόμος) παραγόμενη ισχύς, W’ |  | MW (MJ/s) |

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ειδική ενθαλπία ατμού στην είσοδο, h1 | 3446,3 | 3469,5 | 3492,8 | 3516,0 | 3539,2 | 3562,4 | 3585,6 | 3608,9 | 3632,1 | 3655,3 | kJ/kg |
| ειδική ενθαλπία κορεσμένου ατμού στην έξοδο, h2g | 2546,5 | 2555,6 | 2564,6 | 2573,5 | 2582,4 | 2591,3 | 2600,1 | 2608,8 | 2617,5 | 2626,1 | kJ/kg |
| ειδική ενθαλπία κορεσμένου νερού στην έξοδο, h2f | 104,83 | 125,74 | 146,64 | 167,53 | 188,44 | 209,34 | 230,26 | 251,18 | 272,12 | 293,07 | kJ/kg |
| ειδική ενθαλπία κορ. μίγματος νερού/ατμού στην έξοδο, h2 | 300,1636 | 322,56 | 344,91 | 367,23 | 389,53 | 411,81 | 434,07 | 456,29 | 478,51 | 500,71 | kJ/kg |
| ενθαλπία ατμού στην είσοδο, Η1 | 10,339 | 12,143 | 13,971 | 15,822 | 17,696 | 19,593 | 21,514 | 23,458 | 25,424 | 27,415 | MW (MJ/s) |
| ενθαλπία ατμού στην έξοδο, Η2 | 0,900 | 1,129 | 1,380 | 1,653 | 1,948 | 2,265 | 2,604 | 2,966 | 3,350 | 3,755 | MW (MJ/s) |
| πίεση ατμού στην έξοδο, P2 | 3,170 | 4,247 | 5,629 | 7,385 | 9,595 | 12,352 | 15,763 | 19,947 | 25,043 | 31,202 | kPa |
| ειδικός όγκος ατμού στην είσοδο, v1 | 0,069086 | 0,070098 | 0,07111 | 0,072122 | 0,073134 | 0,074146 | 0,075158 | 0,07617 | 0,077182 | 0,078194 | m3/kg |
| ειδικός όγκος κορεσμένου ατμού στην έξοδο, v2g | 43,34 | 32,879 | 25,205 | 19,515 | 15,251 | 12,026 | 9,5639 | 7,667 | 6,1935 | 5,0396 | m3/kg |
| ειδικός όγκος κορεσμένου νερού στην έξοδο, v2f | 0,001003 | 0,001004 | 0,001006 | 0,001008 | 0,00101 | 0,001012 | 0,001015 | 0,001017 | 0,00102 | 0,001023 | m3/kg |
| ειδικός όγκος κορ. μίγματος νερού/ατμού στην έξοδο, v2 | 3,4681 | 2,6641 | 2,0677 | 1,6207 | 1,2820 | 1,0231 | 0,8234 | 0,6680 | 0,5460 | 0,4495 | m3/kg |
| ογκομετρική παροχή ατμού στην είσοδο, V'1 | 0,2073 | 0,2453 | 0,2844 | 0,3245 | 0,3657 | 0,4078 | 0,4509 | 0,4951 | 0,5403 | 0,5865 | m3/s |
| ογκομετρική παροχή ατμού στην έξοδο, V'2 | 10,404 | 9,324 | 8,271 | 7,293 | 6,410 | 5,627 | 4,941 | 4,342 | 3,822 | 3,371 | m3/s |
| ταχύτητα υπέρθερμου ατμού στην είσοδο, υ1 | 0,691 | 0,876 | 1,094 | 1,352 | 1,662 | 2,039 | 2,505 | 3,094 | 3,859 | 4,887 | m/s |
| ταχύτητα κορεσμένου μίγματος νερού/ατμού στην έξοδο, υ2 | 34,68 | 33,30 | 31,81 | 30,39 | 29,14 | 28,14 | 27,45 | 27,14 | 27,30 | 28,09 | m/s |
| κινητική ενέργεια υπέρθερμου ατμού στην είσοδο, Κ1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | MW (MJ/s) |
| κινητική ενέργεια υπέρθερμου ατμού στην είσοδο, Κ2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | MW (MJ/s) |
| (1ος Νόμος) παραγόμενη ισχύς | 9,42 | 10,99 | 12,57 | 14,14 | 15,72 | 17,30 | 18,88 | 20,46 | 22,04 | 23,62 | MW (MJ/s) |