Παράδειγμα

Να γίνει επιλογή του καταλλήλου χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) για: (1) Απόβλητο συμπαγούς κυματοειδούς φύλλου αμιαντοτσιμέντου με κωδικό ΕΚΑ 17 06 05*. (2) Το ίδιο απόβλητο σε θρυμματισμένη-κοκκώδη μορφή. Να χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι πειραματικά δεδομένα έκπλυσης από την δημοσίευση: Soultanidis, V., Voudrias, E.A. (2024). Leaching and geochemical modeling of asbestos-cement waste and mine asbestos. Journal of Hazardous Materials, 480, 135988, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135988

Συγκεντρώσεις έκπλυσης (mg/kg) αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου σε φυσικό pH και L/S=2 L/kg, σύμφωνα με την μέθοδο ΕΝ 14429.

| Στοιχεία | Συγκέντρωση στο έκπλυμα, mg/kg |
| --- | --- |
| Cd | 0,53 |
| Cr | 23,7 |
| Cu | 1,57 |
| Ni | 2,63 |
| Pb | 11,9 |
| Zn | 1,09 |

Λύση

(1) Για την περίπτωση αποβλήτου συμπαγούς αμιαντοτσιμέντου, εφαρμόζεται η διάταξη 2.3.3 Απόβλητα Αμιάντου της Απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ». Σύμφωνα με την διάταξη ισχύουν τα κάτωθι:

Τα υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο και άλλα κατάλληλα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο μπορούν να εναποτίθενται χωρίς δοκιμές σε χώρους υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο γ) σημείο iii) της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ).

Οι χώροι υγειονομικής ταφής στους οποίους καταλήγουν τα υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα κατάλληλα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Τα απόβλητα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν άλλες επικίνδυνες ουσίες πλην του δεσμευμένου αμιάντου, συμπεριλαμβανομένων των ινών που δεσμεύονται από δεσμευτικό παράγοντα ή έχουν συσκευασθεί σε πλαστικό.

- Οι χώροι υγειονομικής ταφής δέχονται αποκλειστικά και μόνο υλικά κατασκευών που περιέχουν αμίαντο καθώς και άλλα κατάλληλα απόβλητα αμιάντου. Τα απόβλητα αυτά μπορεί επίσης να εναποτίθενται σε χωριστή κυψέλη του χώρου υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα, εφόσον η κυψέλη αυτή είναι επαρκώς αυτόνομος.

Στην περίπτωσή μας, επειδή πρόκειται για κατασκευαστικό απόβλητο, επιλέγεται ΧΥΤ μη επικινδύνων αποβλήτων με χωριστή κυψέλη για κατασκευαστικά απόβλητα αμιάντου, χωρίς να γίνουν δοκιμές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, υποχρεωτικά πρέπει να επιλεγεί ΧΥΤ επικινδύνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) με σημαντικά υψηλότερο κόστος.

(2) Για το θρυμματισμένο-κοκκώδες αμιαντοτσιμέντο, η ανωτέρω διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, διότι ο αμίαντος δεν είναι πλέον δεσμευμένος και η αναμενόμενη έκπλυση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, συγκριτικά με αυτήν από το συμπαγές απόβλητο, αφού η ειδική επιφάνεια του κοκκώδους υλικού θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Συνεπώς, το υλικό αυτό πρέπει να αξιολογείται βάσει των τυπικών κριτηρίων αποδοχής αποβλήτων της Απόφασης 2003/33/ΕΚ. Καταστρώνεται ο κάτωθι πίνακας:

Σύγκριση των συγκεντρώσεων έκπλυσης του αποβλήτου σε φυσικό pH με τις αντίστοιχες οριακές τιμές έκπλυσης (mg/kg) για κοκκώδη απόβλητα και L/S =2 L/kg, για τα τρία είδη ΧΥΤ (Πηγή: Απόφαση 2003/33/ΕΚ)

| Στοιχείο | Όρια για ΧΥΤ αδρανών | Όρια για ΧΥΤ μη επικινδύνων αποβλήτων | Όρια για ΧΥΤ επικινδύνων αποβλήτων | Πειραματικές τιμές έκπλυσης (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 0,03 | 0,6 | 3 | 0,53 |
| Cr | 0,2 | 4 | 25 | 23,7 |
| Cu | 0,9 | 25 | 50 | 1,57 |
| Ni | 0,2 | 5 | 20 | 2,63 |
| Pb | 0,2 | 5 | 25 | 11,9 |
| Zn | 2 | 25 | 90 | 1,09 |

Ο πίνακας δείχνει ότι υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων όλων των στοιχείων εκτός Zn για τον ΧΥΤ αδρανών, άρα δεν μπορεί να επιλεγεί ο ΧΥΤ αδρανών. Επίσης υπάρχουν υπερβάσεις των Cr και Pb για τον ΧΥΤ μη επικινδύνων αποβλήτων, άρα δεν μπορεί να επιλεγεί ο ΧΥΤ μη επικινδύνων αποβλήτων. Όμως, δεν υπάρχουν υπερβάσεις όλων των στοιχείων για τον ΧΥΤΕΑ, άρα υποχρεωτικά πρέπει να επιλεγεί ο ΧΥΤΕΑ. Εάν υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων του ΧΥΤΕΑ, το απόβλητο πρέπει να υποστεί επεξεργασία και να επαναληφθεί η δοκιμή έκπλυσης και σύγκριση με τα αντίστοιχα όρια αποδοχής.

Σημείωση: Εκτός από τα ανωτέρω 6 στοιχεία, η Απόφαση 2003/33/ΕΚ παρουσιάζει οριακές τιμές για περισσότερα στοιχεία και άλλες παραμέτρους, οι οποίες τιμές δεν πρέπει να παραβιάζονται για να δικαιολογείται η επιλογή του ΧΥΤΕΑ. Συνεπώς, η ανωτέρω προσέγγιση για την επιλογή του καταλλήλου ΧΥΤ πρέπει να θεωρείται ενδεικτική.