5.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Προσδιορίστε τον συντελεστή γραμμικών απωλειών σε αγωγό κυκλικής διατομής, εσωτερικής διαμέτρου D=0,2m και τραχύτητας k=0,2mm, για ροή η οποία χαρακτηρίζεται από αριθμό Reynolds Re=80000. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο του Colebook-White:

1f=−2logk3,7D+2.52Ref

ΛΥΣΗ

Επιλέγω μία επαναληπτική προσέγγιση με πρώτη εκτίμηση του f, f0=0.02

Προκύπτει:

1f1=−2log0,001)3,7+2,5280⋅1030.02

1f1=−2log0,00493)

⇒1f1=6.6142

⇒f1=16.61422=0.02286

Επειδή το σφάλμα υπερβαίνει το 10% συνεχίζω τις επαναλήψεις.

⇒1f2=−2log0,001)3,7+2,5280⋅1030.02286

⇒f2=16.639652=0.02268

Ενώ στην τρίτη επανάληψη προκύπτει ότι:

f3=0.02269

Στην πράξη οι παραπάνω υπολογισμοί διενεργούνται αριθμητικά, π.χ. ενσωματώνονται σε πρόγραμμα υδραυλικών υπολογισμών γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού Fortran ή σε άλλη κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού.