ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΜΗ)

Πίνακας 1 Κατηγοριοποίηση και τα χαρακτηριστικά των ροών με ελεύθερη επιφάνεια

| ΤΥΠΟΣ ΡΟΗΣ | Κατηγοροποίηση με βάση τον αριθμό Froude (Fr) (*) | Κατηγοροποίηση με βάση το βάθος ροής y | Σχέση με τον έλεγχο της ροής |
| --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΟΚΡΙΣΙΜΗ ΡΟΗ | Fr <1 | y>yκρ (**) | Έλεγχος ροής από τα κατάντη |
| ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΗ ΡΟΗ | Fr >1 | y<yκρ | Έλεγχος ροής από τα ανάντη |
| ΚΡΙΣΙΜΗ ΡΟΗ | Fr=1 | y=yκρ | Η διατομή (οι διατομές) στην οποία λαμβάνει χώρα κρίσιμη ροή είναι σημείο ελέγχου (***) |

(*) Ο ορισμός του τον αριθμού Froude (Fr) έχει γίνει στο μάθημα της Ρευστομηχανικής, περιέχεται στο βιβλίο «Εφαρμοσμένη Υδραυλική» του Γ. Τερζίδη, αλλά και στις σημειώσεις οι οποίες μοιράστηκαν από τον διδάσκοντα

(**)Ο ορισμός του κρίσιμου βάθους ροής  (yκρ) περιέχεται στο βιβλίο «Εφαρμοσμένη Υδραυλική» του Γ. Τερζίδη, αλλά και στις σημειώσεις οι οποίες μοιράστηκαν από τον διδάσκοντα

(***) Αυτό σημαίνει ότι αντίθετα από τις περιπτώσεις τις υποκρίσιμης ή υπερκρίσιμης ροής, στην κρίσιμη ροή οι υδραυλικές συνθήκες δεν εξαρτώνται από τις ιδιότητες της ροής (όπως βάθος ροής, ταχύτητα) ανάντη ή κατάντη, αλλά μόνο από τα χαρακτηριστικά της ροής στην συγκεκριμένη διατομή, όπως παροχή και γεωμετρία.