1η Πρόοδος Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών					                                       8 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑ1 (10μονάδες)

Σε χρόνο 0 η θερμοκρασία της παροχής εισόδου αυξάνεται κρουστικά κατά 30 oC. Να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 20, 50 min) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο της 2ης δεξαμενής. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC.

@SS	q,ss + ρ*w*Cp*(θ0,ss – θ1,ss) = 0  q,ss = 1000*1*1*(60-25) = 35000 kcal/min

Ισοζύγιο ενέργειας στην 1η δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 		Tο = θο – 25		Τ1 = θ1 – 60   		Q = q – 35000

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)

[(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + T0(s)

τ1 = V1/w = 2/1 = 2 min				ρ*w*Cp = 1000 kcal/minoC  1/(ρ*w*Cp) = 0,001 oCmin/kcal

T1(s) = Q(s)*0,001/(2s + 1) + To(s)/(2s + 1)

Ισοζύγιο ενέργειας στη 2η δεξαμενή:	ρ*w*Cp*(T2 – T1) = ρ*Cp*V*dT2

@ss	ρ*w*Cp*(T2in,s – T2out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης:	Τ1 = θ1 – 60   		Τ2 = θ2 – 60

Ρ*w*Cp*(T1(t) – T2(t)) = ρ*Cp*V2*dT2(t)/dt  ρ*w*Cp*T1(s) – ρ*w*Cp*T2(s) = ρ*Cp*V2*s*T2(s)

[(V2/w)*s + 1]*T2(s) =  T1(s)

τ2 = V2/w = 12,5/1 = 12,5 min

T2(s) = T1(s)/(12,5s + 1) 	 T2(s) = 0,001*Q(s)/(2s+1)(12,5s+1) + To(s)/(2s+1)(12,5s+1)

T2(s) = 0,001*Q(s)/(25s2+14,5s+1) + To(s)/(25s2+14,5s+1)

τ = 25^0,5 = 5

ζ = 14,5/2/5 = 1,45

Για παλμική μεταβολή της Το:	Το(s) = 30	T2(s) = 30/(25s2+14,5s+1)

T2(t) = (30/5)*(1/(((1,45^2)-1)^0,5))*exp(-1,45*t/5))*(sinh((t/5)*(((1,45^2)-1)^0,5)))

| t, min | T2(t) | θ2(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 60,000 |
| 1 | 0,905 | 60,905 |
| 5 | 1,681 | 61,681 |
| 10 | 1,265 | 61,265 |
| 20 | 0,577 | 60,577 |
| 50 | 0,052 | 60,052 |

ΘΕΜΑ 2 (10 μονάδες)

Στο σύστημα του θέματος 1, συνδέται σύστημα αναλογικής ρύθμισης, με σταθερά ενίσχυσης 0,1 mV/oC. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά 1 mV μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά 1000 kcal/min. Να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και το διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 20, 50 min) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο της 2ης δεξαμενής, για βηματική μεταβολή 10 oC της θερμοκρασίας της παροχής εισόδου.

1η δεξαμενή:	T1(s) = Q(s)*0,001/(2s + 1) + To(s)/(2s + 1)

2η δεξαμενή:	T2(s) = T1(s)/(12,5s + 1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 	θερμοκρασία στο 2ο δοχείο:	Τ2 = θ2 – θ2,ss

Έξοδος:		μέτρηση θερμοκρασίας:	Τ2m = θ2m – θ2m,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T2m(s)/T2(s) = 1/(1 + τm*s)

Δεν δίνονται δεδομένα χρόνου απόκρισης, οπότε θεωρείται 0:		T2m(s)/T2(s) = 1

Ρυθμιστής P: 	Είσοδος: 	το ρυθμιστικό σφάλμα:			 	ε = θ2R – θ2m

Έξοδος:		διαφορά δυναμικού:	V = v – v,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc

Kc = 0,1 mV/oC	1 min

V(s)/ε(s) = 0,1

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 	διαφορά δυναμικού:	V = v – v,ss

Έξοδος:		διαφορά παροχής θερμότητας:			Q = q – q,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/V(s) = Kv*(1 + τv*s)

Kv = 1000 (kcal/min)/mV	τv = 0 min

Q(s)/V(s) = 1000

Διάγραμμα βαθμίδων.

* μετατρέπει την παροχή θερμότητας σε ισοδύναμη θερμοκρασία:

1/(w*ρ*Cp) = 1/((1 m3/min)*(1000 kg/m3)*(1 kcal/kgoC) = 0,001 oC/(kcal/min)

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T2(s)T0(s)=1(2s+1)(12,5s+1)1+0,1(2s+1)(12,5s+1)=1(2s+1)(12,5s+1)(2s+1)(12,5s+1)(2s+1)(12,5s+1)+0,1(2s+1)(12,5s+1)=10,1+(2s+1)(12,5s+1)=125s2+14,5s+0,1=10250s2+145s+1

τ = 250^0,5 = 15,811		145 = 2ζτ  ζ = 4,585

T2(t) = (1/15,81)*(1/(((4,585^2)-1)^0,5))*exp(-4,585*t/15,811)*sinh((t/15,811)*(((4,585^2)-1)^0,5))

| t, min | T2(t) | θ2(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 60,000 |
| 1 | 0,003 | 60,003 |
| 5 | 0,006 | 60,006 |
| 10 | 0,007 | 60,007 |
| 20 | 0,006 | 60,006 |
| 50 | 0,005 | 60,005 |

ΘΕΜΑ 3 (10 μονάδες)

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α  Β με ρυθμό rA = - 0,3*cA mol/ltmin. Σε χρόνο 0, η αρχική συγκέντρωση co του Α στην τροφοδοσία μεταβάλλεται βηματικά από 2 σε 1 mol/lt. Αρχικά, η συμπληρωματική παροχή καθαρού Α είναι 0 mol/min. Στο αντιδραστήρα εφαρμόζεται αναλογική ρύθμιση με σταθερά ενίσχυσης 1,6 mV/mV, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει παροχές καθαρού Α από 0 έως 5 mol/min για ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο της 0 – 500 mV. Η ένδειξη του φασματοφωτομέτρου μέτρησης της συγκέντρωσης μεταβάλλεται από 0 σε 400 mV με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε 4 mol/lt. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 15 min) η μεταβολή της συγκέντρωσης του Α στην έξοδο του αντιδραστήρα με και χωρίς ρύθμιση. Η ογκομετρική παροχή καθαρού αντιδρώντος Α θεωρείται αμελητέα.

Αντιδραστήρας:	F*co + m – F*c1 – V*0,3*c1 = V*dc1/dt

@ss			1000*2 + 0 – 1000*c1s – 10000*0,3*c1s = 0  4000*c1 = 2000  c1s = 0,5 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 2	C1 = c1 – 0,5	M = m – 0

1000*Co(t) + M(t) – 1000*C1(t) – 3000*C1(t) = 10000*dC1(t)/dt

Co(s) + M(s)/1000 – 4*C1(s) = 10*s*C1(s)  (10s + 4)*C1(s) = Co(s) + M(s)/1000

C1 = 0,25Co/(2,5s+1) + (M/4000)/(2,5s+1)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 4000mV/4(mol/lt) = 100 V/(mol/lit)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = 1,6

Βαλβίδα:		Kv = 100

Βηματική μεταβολή:	Co = -1/s

Χωρίς Ρύθμιση

C1 = -0,25/s(2,5s+1) = A/s + B/(2,5s+1)		A = -0,25	B = -0,25/0,4 = -0,625

C1 = -0,25/s – 0,625/(2,5s+1) = -0,25/s – 0,25/(s+0,4)  C1(t) = -0,25-0,25*exp(-0,4*t)

| t, min | C1(t) | c1(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | -0,5000 | 0,0000 |
| 1 | -0,4176 | 0,0824 |
| 5 | -0,2838 | 0,2162 |
| 10 | -0,2546 | 0,2454 |
| 15 | -0,2506 | 0,2494 |

Με Ρύθμιση

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1=0,25Co2,5s+11+42,5s+1=0,25Co2,5s+12,5s+12,5s+1+42,5s+1=0,25Co2,5s+5

C1 = 0,25/s(2,5s+5) = A/s + B/(2,5s+5)		A = 0,05			B = -0,125

C1 = 0,05/s - 0,125/(2,5s+5) = 0,05/s - 0,05/(s+2)  C1(t) = 0,05-0,05*exp(-2*t)

| t, min | C1(t) | c1(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,5000 |
| 1 | 0,0432 | 0,5432 |
| 5 | 0,0500 | 0,5500 |
| 10 | 0,0500 | 0,5500 |
| 15 | 0,0500 | 0,5500 |