1η Πρόοδος Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών					                           6 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΜΑ1 (10μονάδες)

Στο σύστημα, συνδέται αναλογική-διαφορική ρύθμιση, με σταθερά ενίσχυσης 0,1 mV/oC και διαφορικό χρόνο 0,1 min. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά 1 mV μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά 500 kcal/min. Να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 30, 60, 120, 240 min) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο της 2ης δεξαμενής, για βηματική μεταβολή 10 oC της θερμοκρασίας της παροχής εισόδου. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC.

@SS	q,ss + ρ*w*Cp*(θ0,ss – θ1,ss) = 0  q,ss = 1000*1*1*(60-25) = 35000 kcal/min

1η δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 25		Τ1 = θ1 – 60   		Q = q – 35000

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + T0(s)

τ1 = V1/w = 5/0,5 = 10 min		ρ*w*Cp = 1000*0,5*1 kcal/minoC

1/(ρ*w*Cp) = 0,002 oCmin/kcal

T1(s) = Q(s)*0,002/(10s + 1) + To(s)/(10s + 1)

2η δεξαμενή:	ρ*w*Cp*(T2 – T1) = ρ*Cp*V*dT2

@ss	ρ*w*Cp*(T2in,s – T2out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης:	Τ1 = θ1 – 60   		Τ2 = θ2 – 60

Ρ*w*Cp*(T1(t) – T2(t)) = ρ*Cp*V2*dT2(t)/dt  ρ*w*Cp*T1(s) – ρ*w*Cp*T2(s) = ρ*Cp*V2*s*T2(s)

[(V2/w)*s + 1]*T2(s) =  T1(s)			τ2 = V2/w = 20/0,5 = 40 min

T2(s) = T1(s)/(40s + 1)  T2(s) = 0,002*Q(s)/(10s+1)(40s+1) + To(s)/(10s+1)(40s+1)

T2(s) = 0,002*Q(s)/(400s2+50s+1) + To(s)/(400s2+50Ο)s+1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 	θερμοκρασία στο 2ο δοχείο:	Τ2 = θ2 – θ2,ss

Έξοδος:		μέτρηση θερμοκρασίας:	Τ2m = θ2m – θ2m,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T2m(s)/T2(s) = 1/(1 + τm*s)

Δεν δίνονται δεδομένα χρόνου απόκρισης, οπότε θεωρείται 0:		T2m(s)/T2(s) = 1

Ρυθμιστής PD: 		Είσοδος: 	το ρυθμιστικό σφάλμα:			 	ε = θ2R – θ2m

Έξοδος:		διαφορά δυναμικού:	V = v – v,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s)		Kc = 0,1 mV/oC	τD = 0,1 min

V(s)/ε(s) = 0,1*(1 + 0,1*s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 	διαφορά δυναμικού:	V = v – v,ss

Έξοδος:		διαφορά παροχής θερμότητας:			Q = q – q,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/V(s) = Kv/(1 + τv*s)

Kv = 500 (kcal/min)/mV		τv = 0 min			Q(s)/V(s) = 500

Διάγραμμα βαθμίδων.

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T2(s)T0(s)=1(10s+1)(40s+1)1+0,01s+0,1(10s+1)(40s+1)=1(10s+1)(40s+1)(10s+1)(40s+1)(10s+1)(40s+1)+0,01s+0,1(10s+1)(40s+1)=10,01s+0,1+(10s+1)(40s+1)=1400s2+50,01s+1,1=0,9091363,6s2+45,46s+1

τ = 363,6^0,5 = 19,07		6,910 = 2ζτ  ζ = 1,192

t19,071,1922-1 =0,034*t		ζζ2-1=1,837

T2(t) = 10*(1-exp(-0,0625*t)*(cosh(0,034*t)+1,837*sinh(0,034*t)))

| t | T2(t) | θ2(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 60,00 |
| 30 | 4,199 | 64,20 |
| 60 | 7,447 | 67,45 |
| 120 | 9,536 | 69,54 |
| 240 | 9,985 | 69,98 |

ΘΕΜΑ 2 (10 μονάδες)

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α  Β με ρυθμό rA = - 0,3*cA mol/ltmin. Σε χρόνο 0, η αρχική συγκέντρωση co του Α στην τροφοδοσία μεταβάλλεται βηματικά από 2 σε 1 mol/lt. Αρχικά, η συμπληρωματική παροχή καθαρού Α είναι 0 mol/min. Στο αντιδραστήρα εφαρμόζεται αναλογική ρύθμιση με σταθερά ενίσχυσης 1,6 mV/mV, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει παροχές καθαρού Α από 0 έως 5 mol/min για ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο της 0 – 500 mV. Η ένδειξη του φασματοφωτομέτρου μέτρησης της συγκέντρωσης μεταβάλλεται από 0 σε 400 mV με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε 4 mol/lt. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 20 min) η μεταβολή της συγκέντρωσης του Α στην έξοδο του αντιδραστήρα με και χωρίς ρύθμιση. Η ογκομετρική παροχή καθαρού αντιδρώντος Α θεωρείται αμελητέα.

Αντιδραστήρας:	F*co + m – F*c1 – V*0,3*c1 = V*dc1/dt

@ss			1000*2 + 0 – 1000*c1s – 10000*0,3*c1s = 0  4000*c1 = 2000  c1s = 0,5 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 2	C1 = c1 – 0,5	M = m – 0

1000*Co(t) + M(t) – 1000*C1(t) – 3000*C1(t) = 10000*dC1(t)/dt

Co(s) + M(s)/1000 – 4*C1(s) = 10*s*C1(s)  (10s + 4)*C1(s) = Co(s) + M(s)/1000

C1 = 0,25Co/(2,5s+1) + (M/4000)/(2,5s+1)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 400mV/4(mol/lt) = 100 V/(mol/lit)			Ρυθμιστής:		Vc/ε = 1,6

Βαλβίδα:		Kv = (5-0)/(500-0) = 0,01 (mol/min)/mV

Βηματική μεταβολή:	Co = -1/s

Χωρίς Ρύθμιση

C1 = -0,25/s(2,5s+1) = A/s + B/(2,5s+1)		A = -0,25	B = -0,25/(-0,4) = 0,625

C1 = -0,25/s + 0,625/(2,5s+1) = -0,25/s + 0,25/(s+0,4)  C1(t) = -0,25+0,25*exp(-0,4*t)

| t, min | C1(t) | c1(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 0,500 |
| 1 | -0,082 | 0,418 |
| 5 | -0,216 | 0,284 |
| 10 | -0,245 | 0,255 |
| 20 | -0,250 | 0,250 |

Με Ρύθμιση

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1=0,25Co2,5s+11+0,0000042,5s+1=0,25Co2,5s+12,5s+12,5s+1+0,0000042,5s+1=0,25Co2,5s+1

C1 = 0,25/s(2,5s+5) = A/s + B/(2,5s+5)		A = 0,05			B = -0,125

C1 = 0,05/s - 0,125/(2,5s+5) = 0,05/s - 0,05/(s+2)  C1(t) = 0,05-0,05*exp(-2*t)

| t, min | C1(t) | c1(t) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 0,500 |
| 1 | 0,043 | 0,543 |
| 5 | 0,050 | 0,550 |
| 10 | 0,050 | 0,550 |
| 20 | 0,050 | 0,550 |

ΘΕΜΑ 3 (10 μονάδες)

Για το σύστημα δίνονται w = 250 lb/min, ρ = 62,5 lb/ft3, V1 = 4 ft3, V2 = 5 ft3, V3 = 6 ft3, Cp = 1 Btu/lboF. Μεταβολή της εισόδου κατά 1 psi μεταβάλει την παρεχόμενη θερμότητα q κατά 500 Btu/min. Η χρονική σταθερά του ρυθμιστή είναι 0,5 min. Η θερμοκρασία του ρεύματος τροφοδοσίας αποτελεί διαταραχή και το μετρητικό έχει ταχύτατη απόκριση. Να βρεθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς, να σχεδιαστεί το διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί η σταθερά ενίσχυσης του ρυθμιστή για την οποία το σύστημα οριακή ευστάθεια.

Ρυθμιστής PD. 	Είσοδος: 	το ρυθμιστικό σφάλμα:			 	ε = TR – Tm

Έξοδος:		διαφορά πίεσης για τη ρυθμιστική βαλβίδα:	P = p – p,s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	P(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s)		(Εξίσωση 9.10)

Kc = 3 psi/oF	τD = 0,5 min

P(s)/ε(s) = 3*(1 + 0,5*s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 	διαφορά πίεσης για τη ρυθμιστική βαλβίδα:	P = p – p,s

πνευματική		Έξοδος:		διαφορά παροχής θερμότητας:			Q = q – q,s

βαλβίδα		Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/P(s) = Kv*(1 + τv*s)		(Εξίσωση 9.11)

Kv = 500 (Btu/min)/psi	τv = 0 min

Q(s)/P(s) = 500

Διεργασία 1: (όπως Παράγραφος 8.4 (Διεργασία), σελ. 197)

Ισοζύγιο ενέργειας:		q + w*Cp*(T1in – T1out) = ρ*Cp*V*dT1out/dt

@ss	q,s + w*Cp*(T1in,s – T1out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης: T0 = T1in – T1in,s	T1 = T1out- T1out,s   Q = q – q,s

Q(t) + w*Cp*(T0(t) – T1(t)) = ρ*Cp*V*dT1(t)/dt

Q(s) + w*Cp*T0(s) – w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V*s*T1(s)

[(ρ*V/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(w*Cp) + T0(s)

τ1 = ρ*V/w = 62,5*4/250 = 1 min

w*Cp = 250 Btu/oFmin  1/(w*Cp) = 0,004 oFmin/Btu

T1(s) = Q(s)*0,004/(s + 1) + T0(s)/(s + 1)

Διεργασία 2: Ισοζύγιο ενέργειας:	w*Cp*(T2in – T2out) = ρ*Cp*V*dT2out/dt

@ss	w*Cp*(T2in,s – T2out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης:	T1 = T2in – T2in,s    T2 = T2out- T2out,s

w*Cp*(T1(t) – T2(t)) = ρ*Cp*V*dT2(t)/dt

w*Cp*T1(s) – w*Cp*T2(s) = ρ*Cp*V*s*T2(s)

[(ρ*V/w)*s + 1]*T2(s) =  T1(s)

τ2 = ρ*V/w = 62,5*5/250 = 1,25 min

T2(s) = T1(s)/(1,25*s + 1)

Διεργασία 3: Ισοζύγιο ενέργειας:	w*Cp*(T3in – T3out) = ρ*Cp*V*dT3out/dt

@ss	w*Cp*(T3in,s – T3out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης:	T2 = T3in – T3in,s    T3 = T3out- T3out,s

w*Cp*(T2(t) – T3(t)) = ρ*Cp*V*dT3(t)/dt

w*Cp*T2(s) – w*Cp*T3(s) = ρ*Cp*V*s*T3(s)

[(ρ*V/w)*s + 1]*T3(s) =  T2(s)

τ3 = ρ*V/w = 62,5*6/250 = 1,5 min

T3(s) = T2(s)/(1,5*s + 1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 	θερμοκρασία στο 3ο δοχείο:	Τ3 = Τout – T3out,s

Έξοδος:		μέτρηση θερμοκρασίας:	Τ3m = Tout,m – Tout,m,s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Tm(s)/T(s) = 1/(1 + τD*s)		(Εξίσωση 9.18)

Δεν δίνονται δεδομένα χρόνου απόκρισης, οπότε θεωρείται 0:	Tm(s)/T(s) = 1

Διάγραμμα βαθμίδων.

Χαρακτηριστική εξίσωση:

1+Kc(s+2)(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)=(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)+Kc(s+2)(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)=

=Kc(s+2)+s+11,25s+11,5s+1=Kcs+2Kc+1,25s2+2,25s+11,5s+1=

= 1,875s3 + 4,625s2 + (Kc + 3,75)s + 2Kc + 1 = 0

Κριτήριο του Routh:		1η	1,875		Kc + 3,75

2η	4,625		2Kc + 1

3η 	0,189Kc + 3,345

4η 	2Kc + 1

0,189Kc + 3,345 > 0  Kc > - 17,678

2Kc + 1 > 0  Kc > -0,5

Δίνεται στο τυπολόγιο της 2ης Προόδου

Θερμοκρασίες εισόδου στο 1ο, 2ο και 3ο δοχείο (μεταβλητές απόκλισης): Τ0, Τ1, Τ2

Θερμοκρασίες εξόδου στο 1ο, 2ο και 3ο δοχείο (μεταβλητές απόκλισης): Τ1, Τ2, Τ3

Οι μαζικές παροχές εισόδου και εξόδου και στα 3 δοχεία είναι σε κάθε χρονική στιγμή ίσες μεταξύ τους και ίσες με w.

Θεωρείται δοχείο πλήρους ανάμιξης, οπότε η θερμοκρασία στην έξοδο του είναι ίση με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

Η στατική ενίσχυση των θερμομέτρων είναι πάντα 1.

Δίνεται στο τυπολόγιο της 2ης Προόδου