1η Πρόοδος Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών					                           7 Φεβρουαρίου 2020

ΘΕΜΑ1 (10μονάδες)

Στο σύστημα, συνδέται αναλογική-διαφορική ρύθμιση, με σταθερά ενίσχυσης 1 mV/oC και διαφορικό χρόνο 2 min. Μεταβολή της εξόδου του ρυθμιστή κατά 1 mV μεταβάλει την παροχή θερμότητας κατά 5000 kcal/min. Να υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 30, 60, 120, 240 min) η απόκριση της θερμοκρασίας στην έξοδο της 2ης δεξαμενής, για βηματική μεταβολή 10 oC της θερμοκρασίας της παροχής εισόδου. Δίνεται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3 και θερμοχωρητικότητα νερού 1 kcal/kgoC.

@SS	q,ss + ρ*w*Cp*(θ0,ss – θ1,ss) = 0  q,ss = 1000*5*1*(60-25) = 175000 kcal/min

1η δεξαμενή:	q + ρ*w*Cp*(θο – θ1) = ρ*V1*Cp*dθ1/dt

Μεταβλητές απόκλισης: 	Tο = θο – 25		Τ1 = θ1 – 60   		Q = q – 17500

Q(t) + ρ*w*Cp*(Tο(t) – T1(t)) = ρ*V1*Cp*dT1(t)/dt  Q(s) + ρ*w*Cp*Tο(s) – ρ*w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V1*s*T1(s)  [(V1/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(ρ*w*Cp) + T0(s)

τ1 = V1/w = 10/5 = 2 min		ρ*w*Cp = 1000*5*1 kcal/minoC

1/(ρ*w*Cp) = 0,0002 oCmin/kcal

T1(s) = Q(s)*0,0002/(2s + 1) + To(s)/(2s + 1)

2η δεξαμενή:	ρ*w*Cp*(T2 – T1) = ρ*Cp*V*dT2

@ss	ρ*w*Cp*(T2in,s – T2out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης:	Τ1 = θ1 – 60   		Τ2 = θ2 – 60

Ρ*w*Cp*(T1(t) – T2(t)) = ρ*Cp*V2*dT2(t)/dt  ρ*w*Cp*T1(s) – ρ*w*Cp*T2(s) = ρ*Cp*V2*s*T2(s)

[(V2/w)*s + 1]*T2(s) =  T1(s)			τ2 = V2/w = 20/5 = 4 min

T2(s) = T1(s)/(4s + 1)  T2(s) = 0,0002*Q(s)/(2s+1)(4s+1) + To(s)/(2s+1)(4s+1)

T2(s) = 0,002*Q(s)/(400s2+50s+1) + To(s)/(400s2+50Ο)s+1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 	θερμοκρασία στο 2ο δοχείο:	Τ2 = θ2 – θ2,ss

Έξοδος:		μέτρηση θερμοκρασίας:	Τ2m = θ2m – θ2m,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	T2m(s)/T2(s) = 1/(1 + τm*s)

Δεν δίνονται δεδομένα χρόνου απόκρισης, οπότε θεωρείται 0:		T2m(s)/T2(s) = 1

Ρυθμιστής PD: 		Είσοδος: 	το ρυθμιστικό σφάλμα:			 	ε = θ2R – θ2m

Έξοδος:		διαφορά δυναμικού:	V = v – v,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	V(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s)		Kc = 1 mV/oC	τD = 2 min

V(s)/ε(s) = 1*(1 + 2*s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 	διαφορά δυναμικού:	V = v – v,ss

Έξοδος:		διαφορά παροχής θερμότητας:			Q = q – q,ss

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/V(s) = Kv/(1 + τv*s)

Kv = 500 (kcal/min)/mV		τv = 0 min			Q(s)/V(s) = 5000

Διάγραμμα βαθμίδων.

Συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ θερμοκρασίας εισόδου και μετρούμενης μεταβλητής.

T2(s)T0(s)=1(2s+1)(4s+1)1+5000*0,0002*(2s+1)(2s+1)(4s+1)=1(2s+1)(4s+1)(2s+1)(4s+1)(2s+1)(4s+1)+2s+1(2s+1)(4s+1)=12s+1+(2s+1)(4s+1)=18s2+8s+2=0,54s2+4s+1

τ = 4^0,5 = 2		4 = 2ζτ  ζ = 1		BHMATIKH ME ζ = 1		T2(t) = 10*0,5*(1-(1+t/2)*exp(-t/2))

| t, min | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2(t), oC | 0,000 | 3,564 | 4,798 | 4,998 | 5,000 |
| θ2(t), oC | 60,000 | 63,564 | 64,798 | 64,998 | 65,000 |

ΘΕΜΑ 2 (10 μονάδες)

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α  Β με ρυθμό rA = - 0,4*cA mol/ltmin. Αρχικά, η συμπληρωματική παροχή καθαρού Α είναι 0 mol/min, και σε χρόνο 0, η συγκέντρωση co του Α στην τροφοδοσία μεταβάλλεται βηματικά από 5 σε 2 mol/lt. Στο αντιδραστήρα εφαρμόζεται αναλογική/ολοκληρωτική ρύθμιση με σταθερά ενίσχυσης 2,5 mV/mV και ολοκληρωτικός χρόνος 1 min, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει παροχές καθαρού Α από 0 έως 5 mol/min για ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο της 0 – 0,5 V. Η ένδειξη του φασματοφωτομέτρου μέτρησης της συγκέντρωσης μεταβάλλεται από 0 σε 0,4 V με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε 4 mol/lt. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, να εξαχθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς και υπολογιστεί και να παρασταθεί γραφικά (σε χρόνο 0, 1, 5, 10, 20 min) η μεταβολή της συγκέντρωσης του Α στην έξοδο του αντιδραστήρα με και χωρίς ρύθμιση. Η ογκομετρική παροχή καθαρού αντιδρώντος Α θεωρείται αμελητέα.

Αντιδραστήρας:	F*co + m – F*c1 – V*0,4*c1 = V*dc1/dt

@ss			1*5 + 0 – 1*c1s – 10*0,4*c1s = 0  5*c1 = 5  c1s = 1 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 5	C1 = c1 – 1	M = m – 0

1*Co(t) + M(t) – 1*C1(t) – 4*C1(t) = 10*dC1(t)/dt

Co(s) + M(s)/1 – 5*C1(s) = 10*s*C1(s)  (10s + 5)*C1(s) = Co(s) + M(s)

C1 = 0,2Co/(2s+1) + 0,2M/(2s+1)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 0,4mV/4(mol/lt) = 0,1 mV/(mol/lit)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = 2,5(1+1/s)

Βαλβίδα:		Kv = (5-0)/(0,5-0) = 10 (mol/min)/mV

Βηματική μεταβολή:	Co = -3/s

Χωρίς Ρύθμιση

C1 = -0,6/s(2s+1) = A/s + B/(2s+1)		A = -0,6		B = -0,6/(-0,5) = 1,2

C1 = -0,6/s + 1,2/(2s+1) = -0,6/s + 0,6/(s+0,5)  C1(t) = -0,6+0,6*exp(-0,5*t)

| t, min | 0 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1(t), mol/lt | 0 | -0,551 | -0,596 | -0,600 |
| c1(t) , mol/lt | 1,000 | 0,449 | 0,404 | 0,400 |

Με Ρύθμιση

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1=0,2Co2s+11+0,5+0,5/s2s+1=0,2Co2s+12s+12s+1+0,5+0,5/s2s+1=0,2Co2s+1+0,5+0,5/s=0,2Cos2s2+1,5s+0,5=0,4Cos4s2+3s+1

Βηματική μεταβολή της co:	Co(s) = -3/s		C1=-1,24s2+3s+1

Η βηματική μεταβολή της co καταλήγει σε συνάρτηση μεταφοράς κρουστικής μεταβολής μεγέθους -1,2, με τ = 2 και 4ζ = 3  ζ = 3/4 < 1 άρα υπο-αποσβεσμένη που οδηγεί σε ταλαντώσεις:

C1t=12*11-0,752*exp-0,752t*sin⁡(t2*1-0,752 ) = 0,756*exp(-0,375*t)*sin(0,331*t)

| t, min | 0 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1(t), mol/lt | 0 | 0,116 | -0,003 | 0,000 |
| c1(t) , mol/lt | 1,000 | 1,116 | 0,997 | 1,000 |

ΘΕΜΑ 3 (10 μονάδες)

Για το σύστημα δίνονται w = 250 lb/min, ρ = 62,5 lb/ft3, V1 = 4 ft3, V2 = 5 ft3, V3 = 6 ft3, Cp = 1 Btu/lboF. Μεταβολή της εισόδου κατά 1 psi μεταβάλει την παρεχόμενη θερμότητα q κατά 500 Btu/min. Η χρονική σταθερά του ρυθμιστή είναι 0,5 min. Η θερμοκρασία του ρεύματος τροφοδοσίας αποτελεί διαταραχή και το μετρητικό έχει ταχύτατη απόκριση. Να βρεθούν οι συναρτήσεις μεταφοράς, να σχεδιαστεί το διάγραμμα βαθμίδων και να υπολογιστεί η σταθερά ενίσχυσης του ρυθμιστή για την οποία το σύστημα οριακή ευστάθεια.

Ρυθμιστής PD. 	Είσοδος: 	το ρυθμιστικό σφάλμα:			 	ε = TR – Tm

Έξοδος:		διαφορά πίεσης για τη ρυθμιστική βαλβίδα:	P = p – p,s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	P(s)/ε(s) = Kc*(1 + τD*s)		(Εξίσωση 9.10)

τD = 0,5 min

P(s)/ε(s) = Kc*(1 + 0,5*s)

Τελικό Στοιχείο:	Είσοδος: 	διαφορά πίεσης για τη ρυθμιστική βαλβίδα:	P = p – p,s

πνευματική		Έξοδος:		διαφορά παροχής θερμότητας:			Q = q – q,s

βαλβίδα		Συνάρτηση Μεταφοράς:	Q(s)/P(s) = Kv*(1 + τv*s)		(Εξίσωση 9.11)

Kv = 500 (Btu/min)/psi	τv = 0 min

Q(s)/P(s) = 500

Διεργασία 1: (όπως Παράγραφος 8.4 (Διεργασία), σελ. 197)

Ισοζύγιο ενέργειας:		q + w*Cp*(T1in – T1out) = ρ*Cp*V*dT1out/dt

@ss	q,s + w*Cp*(T1in,s – T1out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης: T0 = T1in – T1in,s	T1 = T1out- T1out,s   Q = q – q,s

Q(t) + w*Cp*(T0(t) – T1(t)) = ρ*Cp*V*dT1(t)/dt

Q(s) + w*Cp*T0(s) – w*Cp*T1(s) = ρ*Cp*V*s*T1(s)

[(ρ*V/w)*s + 1]*T1(s) = Q(s)/(w*Cp) + T0(s)

τ1 = ρ*V/w = 62,5*4/250 = 1 min

w*Cp = 250 Btu/oFmin  1/(w*Cp) = 0,004 oFmin/Btu

T1(s) = Q(s)*0,004/(s + 1) + T0(s)/(s + 1)

Διεργασία 2: Ισοζύγιο ενέργειας:	w*Cp*(T2in – T2out) = ρ*Cp*V*dT2out/dt

@ss	w*Cp*(T2in,s – T2out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης:	T1 = T2in – T2in,s    T2 = T2out- T2out,s

w*Cp*(T1(t) – T2(t)) = ρ*Cp*V*dT2(t)/dt

w*Cp*T1(s) – w*Cp*T2(s) = ρ*Cp*V*s*T2(s)

[(ρ*V/w)*s + 1]*T2(s) =  T1(s)

τ2 = ρ*V/w = 62,5*5/250 = 1,25 min

T2(s) = T1(s)/(1,25*s + 1)

Διεργασία 3: Ισοζύγιο ενέργειας:	w*Cp*(T3in – T3out) = ρ*Cp*V*dT3out/dt

@ss	w*Cp*(T3in,s – T3out,s) = 0

Μεταβλητές απόκλισης:	T2 = T3in – T3in,s    T3 = T3out- T3out,s

w*Cp*(T2(t) – T3(t)) = ρ*Cp*V*dT3(t)/dt

w*Cp*T2(s) – w*Cp*T3(s) = ρ*Cp*V*s*T3(s)

[(ρ*V/w)*s + 1]*T3(s) =  T2(s)

τ3 = ρ*V/w = 62,5*6/250 = 1,5 min

T3(s) = T2(s)/(1,5*s + 1)

Στοιχείο Μέτρησης:	Είσοδος: 	θερμοκρασία στο 3ο δοχείο:	Τ3 = Τout – T3out,s

Έξοδος:		μέτρηση θερμοκρασίας:	Τ3m = Tout,m – Tout,m,s

Συνάρτηση Μεταφοράς:	Tm(s)/T(s) = 1/(1 + τD*s)		(Εξίσωση 9.18)

εν δίνονται δεδομένα χρόνου απόκρισης, οπότε θεωρείται 0:	Tm(s)/T(s) = 1

Διάγραμμα βαθμίδων.

Χαρακτηριστική εξίσωση:

1+Kc(s+2)(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)=(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)+Kc(s+2)(s+1)(1,25s+1)(1,5s+1)=

=Kc(s+2)+s+11,25s+11,5s+1=Kcs+2Kc+1,25s2+2,25s+11,5s+1=

= 1,875s3 + 4,625s2 + (Kc + 3,75)s + 2Kc + 1 = 0

Κριτήριο του Routh:		1η	1,875		Kc + 3,75

2η	4,625		2Kc + 1

3η 	0,189Kc + 3,345

4η 	2Kc + 1

0,189Kc + 3,345 > 0  Kc > - 17,678

2Kc + 1 > 0  Kc > -0,5

Δίνεται στο τυπολόγιο της 2ης Προόδου

Θερμοκρασίες εισόδου στο 1ο, 2ο και 3ο δοχείο (μεταβλητές απόκλισης): Τ0, Τ1, Τ2

Θερμοκρασίες εξόδου στο 1ο, 2ο και 3ο δοχείο (μεταβλητές απόκλισης): Τ1, Τ2, Τ3

Οι μαζικές παροχές εισόδου και εξόδου και στα 3 δοχεία είναι σε κάθε χρονική στιγμή ίσες μεταξύ τους και ίσες με w.

Θεωρείται δοχείο πλήρους ανάμιξης, οπότε η θερμοκρασία στην έξοδο του είναι ίση με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

Η στατική ενίσχυση των θερμομέτρων είναι πάντα 1.

Δίνεται στο τυπολόγιο της 2ης Προόδου