Παράδειγμα 2.1 (σελ. 18)	Εκτός ύλης

Παράδειγμα 2.2 (σελ. 18)

Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης x(t), η οποία ικανοποιεί την παρακάτω διαφορική εξίσωση:

d3x(t)dt3+4d2x(t)dt2+5dx(t)dt+2x(t)=2

και τους περιορισμούς (τις οριακές συνθήκες):		x0=dx(0)dt=d2x(0)dt2=0

(δηλαδή, οι τιμές της συνάρτησης, της πρώτης παραγώγου της συνάρτησης και της δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης για t = 0, είναι 0)

Το ανάπτυγμα (ο μετασχηματισμός)  Laplace του όρου d3xdt3 είναι (σύμφωνα με τον ορισμό του μετασχηματισμού Laplace παραγώγων):

L d3x(t)dt3 = s3*x(s) – s2*x(0) – s1*x’(0) – s0*x’’(0) = s3*x(s)

αφού:

x(0) = 0

x’(0) =dx(0)dt  = 0 	(το x’(t) και το =dx(t)dt είναι δύο διαφορετικοί συμβολισμοί για την πρώτη παράγωγο, και η τιμή της πρώτης παραγώγου για t= 0 δίνεται ίση με μηδέν)

x’’(0) =dx2(0)dt2  = 0 	(το x’’(t) και το =dx2(0)dt2 είναι δύο διαφορετικοί συμβολισμοί για την δεύτερη παράγωγο, και η τιμή της δεύτερης παραγώγου για t= 0 δίνεται ίση με μηδέν)

Το ανάπτυγμα (ο μετασχηματισμός)  Laplace του όρου d2xdt2 είναι:

L d2x(t)dt2 = s2*x(s) – s1*x(0) – s0*x’(0) = s2*x(s)

αφού x(0) = 0 και x’(0) = 0.

Το ανάπτυγμα (ο μετασχηματισμός)  Laplace του όρου dxdt είναι:

L dx(t)dt = s1*x(s) – s0*x(0) = s*x(s)

αφού x(0) = 0.

Το ανάπτυγμα (ο μετασχηματισμός)  Laplace του όρου x(t) είναι x(s).

Το ανάπτυγμα (ο μετασχηματισμός)  Laplace του όρου 2 είναι 2/s (σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1).

Η αρχική διαφορική είναι γραμμικός συνδυασμός των επιμέρους όρων της, οπότε ο μετασχηματισμός Laplace της αρχικής διαφορικής θα είναι ο ίδιος γραμμικός συνδυασμός των μετασχηματισμών Laplace του κάθε όρου, οπότε:

s3*x(s) + 4*s2*x(s) + 5*s*x(s) + 2*x(s) = 2/s  x(s)*(s3 + 4s2 + 5s + 2) = 2/s  x(s) = 2s(s3 + 4s2 + 5s +2)

Παράδειγμα 2.2 (σελ. 18)

Να βρεθούν οι μετασχηματισμοί Laplace των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τα δυναμικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας του δοχείου ανάμιξης της θεωρίας.

Ισοζύγιο μάζας: 	τdCa(t)dt+Ca(t)=Ca3

Όπου:	Ca3 = 2 g/L	είναι η συγκέντρωση στην παροχή εισόδου του δοχείου ανάμιξης, μετά τη

διαταραχή (μετά το λάθος του χειριστή). Γενικά, το παραπάνω δυναμικό ισοζύγιο (η παραπάνω διαφορική εξίσωση) αφορά τους χρόνους t μετά τη διαταραχή.

Ca(0) = 3 g/L	Η συγκέντρωση Ca στην έξοδο, ακριβώς στο χρόνο 0 min της διαταραχής είναι ίση

με τη Ca στην προηγούμενη μόνιμη κατάσταση, πριν τη διαταραχή.

τ = 150/30 = 5 min είναι ο υδραυλικός χρόνος παραμονής, που έχει υπολογιστεί

Οπότε το ισοζύγιο μάζας γίνεται:  5dCa(t)dt+Ca(t)=2

Ο μετασχηματισμός)  Laplace του όρου dCa(t)dt είναι:

L dCa(t)dt = s*Ca(s) – Ca(0) = s*Ca(s) – 3		αφού Ca(0) = 3 g/L.

O μετασχηματισμός Laplace του όρου Ca(t) είναι Ca(s) και ο μετασχηματισμός Laplace του 2 είναι 2/s (σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1). Οπότε, ο μετασχηματισμός Laplace του ισοζυγίου μάζας είναι:

5*(sCa(s) – 3) + Ca(s) = 2/s  5sCa(s) – 15 + Ca(s) = 2/s  Ca(s)*(5s + 1) = 2/s + 15

Ca(s) = 2s(5s +1)+ 15(5s +1)

Ισοζύγιο ενέργειας: 	τdΤ(t)dt+Tt=T3+ 1ρv3CpQ

Όπου:	T3 = 35 oC	είναι η θερμοκρασία στην παροχή εισόδου του δοχείου ανάμιξης, μετά τη

διαταραχή.

Τ(0) = 80 οC	Η θερμοκρασία T(t) στην έξοδο, ακριβώς στο χρόνο 0 min της διαταραχής είναι ίση

με τη T στην προηγούμενη μόνιμη κατάσταση, πριν τη διαταραχή.

τ = 150/30 = 5 min είναι ο υδραυλικός χρόνος παραμονής, που έχει υπολογιστεί

Q/ρ*v3*Cp = 1.050.000/30.000 = 35 oC

Οπότε το ισοζύγιο ενέργειας γίνεται:  5dΤ(t)dt+Τ(t)=70

Ο μετασχηματισμός)  Laplace του όρου dΤ(t)dt είναι:

L dT(t)dt = s*T(s) – T(0) = s*T(s) – 80		αφού T(0) = 80 οC

O μετασχηματισμός Laplace του όρου T(t) είναι T(s) και ο μετασχηματισμός Laplace του 70 είναι 70/s (σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1). Οπότε, ο μετασχηματισμός Laplace του ισοζυγίου ενέργειας είναι:

5*(sΤ(s) – 80) + Τ(s) = 70/s  5sΤ(s) – 400 + Τ(s) = 70/s  Τ(s)*(5s + 1) = 70/s + 400

Τ(s) = 70s(5s +1)+ 400(5s +1)