ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

wCpθi-θref- wCpθ-θref+q=ρVCpd(θ-θrefdt=ρVCpdθdt 			(1)

Ισοζύγιο ενέργειας στη μόνιμη κατάσταση:

wCpθis-θref- wCpθs-θref+qs=ρVCpd(θs-θrefdt=0 			(2)

Αφαιρώ την (2) από την (1):

wCpθi-θis- wCpθ-θs+(q-qs)=ρVCpd(θ-θsdt 				(3)

Εισάγω τις μεταβλητές απόκλισης:	Τi = θi – θis, T = θ – θs, Q = q – qs

και η (3) γίνεται:

wCpTi- wCpT+Q=ρVCpdTdt   	Ti- T+1wCpQ=ρVwdTdt				(4)

(Στην Εξίσωση 4 το 	 1wCp  	έχει μονάδες 1kgminkJkg  oC=oCkJmin   ώστε ο όρος 1wCpQ να έχει μονάδες θερμοκρασίας. Ο όρος ρVw=τ έχει μονάδες kglt ltkgmin=min ώστε ο όρος ρVwdTdt να έχει επίσης μονάδες θερμοκρασίας.)

Μετασχηματίζοντας την (4) κατά Laplace:

Tis- Ts+1wCpQs=τsΤs+T0=τsΤ(s)  Tis+1wCpQs=(τs+1)Τ(s)

Τs= Tis(τs+1)+1wCpQs(τs+1)