ΑΣΚΗΣΗ 5.12

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ

q(t) – h(t)/R1 – h(t)/R2 	= Adh(h)/dt				(1)

Στη μόνιμη κατάσταση: 			qs – hs/R1 – hs/R2 	= Adhs/dt 0 = 0				(2)

Αφαιρώ τη (2) από την (1):		(q(t) – qs) – (h(t) – hs)/R1 – (h(t) – hs)/R2 = Ad(h(t) – hs)/dt	(3)

Και εισάγω τις μεταβλητές απόκλισης:	Η(t) = h(t) – hs, Q(t) = q(t) – qs

Οπότε η (3) γινεται:			Q(t) – H(t)/R1 – H(t)/R2 =AdH(t)/dt

Μετασχηματίζω κατά Laplace:		Q(s) – H(s)/R1 – H(s)/R2=A(sH(s) – H(0)) = AsH(s)

(H(0) = h(0) – hs = hs – hs = 0)		 Q(s) – H(s)/2 – H(s)/5 = 2sH(S)  10Q(s) – 5H(s) – 2H(s) = 20sH(s)

10Q(s) = H(s)(20s + 7)  H(s)/Q(s) = 10/(20s + 7)

H(s)Q(s)= 1020s+ 720= 0,5s+ 720

ΑΣΚΗΣΗ 5.15

- Η παροχή της χρωστικής θεωρείται αμελητέα.

- Η παροχή στην είσοδο qin(t) δε μεταβάλλεται, οπότε και η παροχή στην έξοδο qout(t) δεν μεταβάλλεται: qin(t) = qout(t) = qin(s) = qout(s) = q = 20 gal/min

- Στη μόνιμη κατάσταση πριν από τη διαταραχή, η συγκέντρωση της χρωστικής στην είσοδο cin(t) είναι ίση με τη συγκέντρωση της χρωστικής στην έξοδο cout(t) και ίση με την επιθυμητή τιμή: cins = couts = cs = 1500 ppm

- Η συγκέντρωση της χρωστικής στην είσοδο είναι:

cin(t) = 0u(t)

και μία σε χρόνο 10 min:

cin(t) = 1500u(t-10)

Οπότε:					cin(t) = 0u(t) + 1500u(t-10)			ppm			(1)

Στη μόνιμη κατάσταση:			cins = 1500u(t)					ppm			(2)

Αφαιρώ τη (2) από την (1):		cin(t) – cins  = -1500u(t) + 1500u(t-10)		ppm			(3)

Εισάγω τη μεταβλητή απόκλισης: 	Cin(t) = cin(t) – cins = cin(t) – 1500

και η (3) γίνεται:			Cin(t) = -1500u(t) + 1500u(t-10)			ppm  			(4)

Μετασχηματίζω την (4)

Κατά Laplace:				Cins= -1500s+ 1500exp⁡(-10s)s 					(5)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ:			q*cin(t) – q*cout(t) = V*dcout/dt			ppm*gal/min	(6)

Στη μόνιμη κατάσταση:			q*cins – q*couts = V*dcouts/dt = 0			ppm*gal/min	(7)

Αφαιρώ τη (7) από την (6):		q*(cin(t) – cins) – q*(cout(t) – cout(s) = V*d(cout(t) – couts)/dt		(8)

Εισάγω τη μεταβλητή απόκλισης: 	Cout(t) = cout(t) – couts = cout(t) – 1500				(9)

και η (8) γίνεται:			q*Cin(t) – q*Cout(t) = V*dCout(t)/dt  Cin(t) – Cout(t) = (V/q)* dCout(t)/dt

Cin(t) – Cout(t) = 5* dCout(t)/dt					(10)

Μετασχηματίζω την (10)

Κατά Laplace:				Cin(s) – Cout(s) = 5sCout(s)  Cin(s) = Cout(s)*(5s + 1)

CoutsCin(s)= 15s+1							(11)

Αντικαθιστώ την Cin(s)

από την (5) στη (11)			Couts= -1500s(5s+1)+ 1500exp⁡(-10s)s(5s+1)					(12)

HEAVYSIDE του όρου 1500s(5s+1)

1500s(5s+1)= Αs+ B5s+1= 1500s- 5*15005s+1= 1500s- 1500s+0,2

(12) 			Couts= -1500s+ 1500s+0,2+ 1500exp⁡(-10s)s- 1500exp⁡(-10s)s+0,2

Cout(t) 	= [-1500 + 1500exp(-0,2t)]u(t) + [1500 – 1500exp(-0,2(t-10)]u(t-10)

= 1500*[-1+exp(-0,2*t)]+1500[1-exp(-0,2)]u(t-10)					(13)

Αλλά από την (9) συνεπάγεται ότι 		cout(t) = Cout + 1500						(14)

Οπότε:			cout(t) = 1500*(exp(-0,2*t))+1500*(1-exp(-0,2(t-10)))u(t-10)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

| t | 1500*(exp(-0,2*t)) | 1500*(1-exp(-0,2(t-10)))u(t-10) | cout(t) 1500*(exp(-0,2*t))+1500*(1-exp(-0,2(t-10)))u(t-10) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1228 |  | 1228 |
| 2 | 1005 |  | 1005 |
| 5 | 552 |  | 552 |
| 10 | 203 | 0 | 203 |
| 15 | 75 | 948 | 1023 |
| 20 | 27 | 1297 | 1324 |
| 25 | 10 | 1425 | 1435 |
| 30 | 4 | 1473 | 1476 |
| 35 | 1 | 1490 | 1491 |

Με δοκιμή και σφάλμα βρίσκεται, ότι:	Α. Η συγκέντρωση στην έξοδο, cout, της χρωστικής, πέφτει κάτω από την ανεκτή τιμή των 1400 ppm, μετά από 0,34 min.

Β. Η συγκέντρωση στην έξοδο, cout, της χρωστικής, ξεπερνάει την ανεκτή τιμή των 1400 ppm, μετά από 22,81 min.

Στο μεταξύ έχουν φτιαχτεί (22,8 – 0,34 min)*(20 gal/min) = 449 gal βαφής εκτός προδιαγραφών.