ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5.2

πυκνότητα νερού:			ρ = 1 kg/Lt

θερμοχωρητικότητα νερού:		Cp = 1 kcal/kgoC

διαταραχή:				βηματική αύξηση της θερμοκρασίας εισόδου κατά

10 oC

Οι θερμοκρασίες στην είσοδο και στην έξοδο συμβολίζονται με θ1 και θ, αντίστοιχα, για ευκολία.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

w*ρ*Cp*(θ1(t) – θref) – w*ρ*Cp*(θ(t) – θref) + q = ρ*V*Cpd(θ(t)-θref)dt		kcal/min	(1)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

w*ρ*Cp*θ1s – θref– w*ρ*Cp*θs – θref+ qs = ρ*V*Cpdθs-θrefdt=0		kcal/min	(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1)

w*ρ*Cp*(θ1(t) – θ1s) – w*ρ*Cp*(θ(t) – θs) +q-qs= ρ*V*Cpd(θ(t)-θs)dt	kcal/min	(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Τ1(t) = θ1(t) – θs = θ1 – 60		οC

Τ(t) = θ(t) – θs = θ1 – 80			oC

Q = q – qs = 0				kcal/min	(γιατί η παροχή θερμότητας στο δοχείο παραμένει σταθερή και

δε μεταβάλλεται από τη μόνιμη κατάσταση)

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (3), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

w*ρ*Cp*Τ1(t) – w*ρ*Cp*Τ(t)= ρ*V*CpdΤ(t)dt ↔ Τ1(t) – Τ(t)= VwdΤ(t)dt ↔ Τ1(t) – Τ(t)= τdΤ(t)dt

όπου τ = V/w = 1000/200 = 5 min.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	Τ1s– ταs= τα*s*Ts↔T1s=Ts*τα*s+1

↔T(s)T1(s)=1τ*s+1 ↔TT1=15s+1						 (4)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	θ1(t) = 70 oC  θ1(t) – θs = 70 – 60 = 10 οC  Τ1(t) = 10

T1(s) = 10/s

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Τ1(s) ΣΤΗΝ (4):	T=10s(5s+1)

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		T=10s(5s+1)= Αs+ B5s+1					(6)

A=10s(5*0+1)=1		B=10-0,2*(5s+1)=-50

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (6):			T(s)=10s- 505s+1= 10s- 10s+0,2

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΩ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ LAPLACE:	T(t) = 10-10*exp(-0,2*t)		oC

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: T(t) = θ(t) – 80  θ(t) = T(t) + 80

ΟΠΟΤΕ:			θ(t) = 80+10*(1-exp(-0,2*t))	oC

| t, min | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ, oC | 80,00 | 81,81 | 83,30 | 86,32 | 88,65 | 89,50 | 89,82 | 89,93 | 89,98 | 89,99 |

θ, oC

t, min