ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6								                                    10 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α6_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Σε χρόνο 0 η παροχή στην είσοδο της 1ης δεξαμενής αρχίζει να μεταβάλλεται γραμμικά με κλίση k (m3/min)/min.  Να υπολογιστεί η στάθμη h2 στη 2η δεξαμενή μετά από χρόνο t min.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | m3/min |
| A1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | m2 |
| R1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | min/m2 |
| Α2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | m2 |
| R2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min/m2 |
| k | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | m3/min2 |
| t | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | min |

HEAVYSIDE ΓΙΑ ΛΗΓΟΝΤΑ ΑΜ 0

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=1s2(s+2)(s+0,25)= Αs2+Bs+ Cs+2+ Ds+0,25		(1)

A=1(0+2)(0+0,25)=1(2)(0,25)=2		C=14*(-2+0,25)=14*(-1,75)=-0,143 		D=10,0625*(-0,25+2)=9,143

1ος τρόπος υπολογισμού του Β (οι συντελεστές του s3 θα πρέπει να είναι 0)*

1 = A(s2 + 2,25s + 0,5) + Bs(s2 + 2,25s + 0,5) + Cs2(s+0,25) + Ds2(s+2)  B + C + D = 0  B = -C-D = -9

2ος τρόπος υπολογισμού του Β (οι συντελεστές του s2 θα πρέπει να είναι 0)

A + 2,25B + 0,25C + 2D = 0 B = (-A-0,25C-2D)/2,25 = (-2-0,25*(-0,143)-2*9,143)/2,25 = -9

3ος τρόπος υπολογισμού του Β (οι συντελεστές του s θα πρέπει να είναι 0)

2,25A + 0,5B = 0  B=-(2,25/0,5)*A =-(2,25/0,5)*2 = -9

ΑΠΟ ΤΗΝ (1):			H2s=2s2- 9s-0,143s+2+9,143s+0,25

* το Β μπορούμε να το βρούμε με έναν μόνο τρόπο, απλά ο 2ος και ο 3ος τρόπος προσφέρουν μία επαλήθευση (το αποτέλεσμα και από τους τρεις τρόπους, πρέπει να είναι το ίδιο)