ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6								                                    10 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α6_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Σε χρόνο 0 η παροχή στην είσοδο της 1ης δεξαμενής αρχίζει να μεταβάλλεται γραμμικά με κλίση k (m3/min)/min.  Να υπολογιστεί η στάθμη h2 στη 2η δεξαμενή μετά από χρόνο t min.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | m3/min |
| A1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | m2 |
| R1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | min/m2 |
| Α2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | m2 |
| R2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | min/m2 |
| k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | m3/min2 |
| t | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | min |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1s | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| h2s | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Συνάρτηση μεταφοράς H1/Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 |
| τ1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| a1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Συνάρτηση μεταφοράς Q1/Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| a1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Συνάρτηση μεταφοράς H2/Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| τ1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,25 | 2 | 1 |
| a2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H2(s) HEAVYSIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| B | -12 | -12 | -6 | -3 | -6 | -10 | -6 | -2,25 | -8 | -4 |
| C (1ης Δ.) | -4 | 16 | -2 | 4 | 8 | 11 | -2 | 2 | 2 | 2 |
| D (2ης Δ.) | 16 | -4 | 8 | -1 | -2 | -1 | 8 | -0,0357 | 8 | 4 |
| Η2(t) | 0,233 | 0,665 | 0,672 | 0,843 | 0,116 | 0,379 | 1,685 | 1,260 | 0,415 | 2,498 |
| H2(t) | 4,233 | 4,665 | 4,672 | 2,843 | 2,116 | 2,379 | 3,685 | 2,260 | 2,415 | 4,498 |

ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΕΛΙΑ:	Στο HEAVYSIDE, ο παρονομαστής έχει 2 διπλές ρίζες. Η λύση τέτοιου τύπου του HEAVYSIDE είναι μέρος της θεωρίας και οι αναλυτικές λύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, είναι λυμένα παραδείγματα αυτής της περίπτωσης και θα θεωρούνται γνωστά για όλους τους φοιτητές/τριες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (οι λύσεις για ΑΜ 8 και 9, έχουν 2 διπλές ρίζες στον παρονομαστή και η λύση τους παρουσιάζεται στη συνέχεια)

AM 0

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	qos – h1s/R1 = 0  2 – h1s/2 = 0  h1s = 4 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q1s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/2 = 0  h2s = 4 m

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)2 = 1dH1(t)dt ↔ 2Qt– H1t= 2dH1tdt

LAPLACE:	2Qs–H1s=2sHs↔2Qs=H1s*2s+1 ↔H1(s)Q(s)=22s+1 		 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t2	Lt/min	Laplace: Q1s=H1s2	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (5):	Q1Q=12s+1=0,5s+0,5						(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t2 = 2dH2(t)dt ↔ 2Q1t– H2t= 4dH2tdt

LAPLACE:	2Q1s–H2s= 4sH2s↔2Q1s=H2s*4s+1 ↔H2(s)Q1(s)=24s+1 ↔H2Q1=0,5s+0,25	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=0,5s+0,5*0,5s+0,25=0,25(s+0,5)(s+0,25)						(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+t  q(t) – qs = t  Q(t) = t  Q(s) = 1/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)= Αs2+Bs+ Cs+0,5+ Ds+0,25		(12)

A=0,25(0+0,5)(0+0,25)=0,25(0,5)(0,25)=2		C=0,250,25*(-0,5+0,25)=1(-0,25)=-4

D=0,250,0625*(-0,25+0,5)=10,25*(0,25)=16

0,25 = A(s2 + 0,75s + 0,125) + Bs(s2 + 0,75s + 0,125) + Cs2(s+0,25) + Ds2(s+0,5)  B + C + D = 0

B = -C-D = 4-16 = -12

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 12s-4s+0,5+16s+0,25

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-12-4*exp(-0,5*t)+16*exp(-0,25*t)		m

Η2(2) = 0,233 m			h2(2) = H2(2) + 4 = 4,233 m

AM 1

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	qos – h1s/R1 = 0  2 – h1s/2 = 0  h1s = 4 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q1s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/2 = 0  h2s = 4 m

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)2 = 2dH1(t)dt ↔ 2Qt– H1t= 4dH1tdt

LAPLACE:	2Qs–H1s=4sHs↔2Qs=H1s*4s+1 ↔H1(s)Q(s)=24s+1 		 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t2	Lt/min	Laplace: Q1s=H1s2	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (5):	Q1Q=14s+1=0,25s+0,25						(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t2 = 1dH2(t)dt ↔ 2Q1t– H2t= 2dH2tdt

LAPLACE:	2Q1s–H2s= 2sH2s↔2Q1s=H2s*2s+1 ↔H2(s)Q1(s)=22s+1 ↔H2Q1=1s+0,5	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=1s+0,5*0,25s+0,25=0,25(s+0,5)(s+0,25)						(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+t  q(t) – qs = t  Q(t) = t  Q(s) = 1/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=0,25s2(s+0,5)(s+0,25)= Αs2+Bs+ Cs+0,25+ Ds+0,5		(12)

A=0,25(0+0,5)(0+0,25)=0,25(0,5)(0,25)=2		C=0,250,0625*(-0,25+0,5)=10,25*(0,25)=16

D=0,250,25*(-0,5+0,25)=-4

0,25 = A(s2 + 0,75s + 0,125) + Bs(s2 + 0,75s + 0,125) + Cs2(s+0,5) + Ds2(s+0,25)  B + C + D = 0

B = -C-D = -16+4 = -12

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 12s+16s+0,25--4s+0,5

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-12+16*exp(-0,25*t)-4*exp(-0,5*t)		m

Η2(3) = 0,665 m			h2(2) = H2(2) + 4 = 4,665 m

AM 8

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	qos – h1s/R1 = 0  2 – h1s/1 = 0  h1s = 2 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q1s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/1 = 0  h2s = 2 m

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)1 = 2dH1(t)dt ↔ Qt– H1t= 2dH1tdt

LAPLACE:	Qs–H1s=2sHs↔Qs=H1s*2s+1 ↔H1(s)Q(s)=12s+1 		 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t1	Lt/min	Laplace: Q1s=H1s1	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (5):	Q1Q=12s+1=0,5s+0,5						(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t1 = 2dH2(t)dt ↔ Q1t– H2t= 2dH2tdt

LAPLACE:	Q1s–H2s= 2sH2s↔Q1s=H2s*2s+1 ↔H2(s)Q1(s)=12s+1 ↔H2Q1=0,5s+0,5	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=0,5s+0,5*0,5s+0,5=0,25(s+0,5)2							(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+2t  q(t) – qs =2 t  Q(t) =2 t  Q(s) = 2/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=0,5s2(s+0,5)2

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=0,5s2(s+0,5)2= Αs2+Bs+ C(s+0,5)2+ Ds+0,5		(12)

A=0,5(0+0,5)2=1(0,5)=2		C=0,5(-0,5)2=10,5=2

0,5 = A(s2 + s + 0,25) + Bs(s2 + s + 0,25) + Cs2 + Ds2(s+0,5)  B + D = 0  B = -D

A + B + C + 0,5D = 0  4 = D – 0,5D = 0,5D  D = 8  B = -8

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 8s+2(s+0,5)2+8s+0,5

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-8+2*t*exp(-0,5*t)+8*exp(-0,5*t)		m

Η2(2) = 0,415 m			h2(2) = H2(2) + 2 = 2,415 m

AM 9

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	qos – h1s/R1 = 0  2 – h1s/0,5 = 0  h1s = 1 m

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ1:	q1s – h2s/R2 = 0  2 – h2s/1 = 0  h2s = 2 m

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1tR1 = A1dh1tdt   Lt/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1sR1 = A1dh1sdt=0	Lt/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(q(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt			Lt/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs			Lt/min

H1(t) = h1(t) – h1s		m

ΑΠΟ (3):	Q(t) – H1(t)0,5 = 2dH1(t)dt ↔ 0,5Qt– H1t= dH1tdt

LAPLACE:	0,5Qs–H1s=sHs↔0,5Qs=H1s*s+1 ↔H1(s)Q(s)=0,5s+1 		 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t0,5	Lt/min	Laplace: Q1s=H1s0,5	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (5):	Q1Q=1s+1						(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   Lt/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	Lt/min		(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			Lt/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		Lt/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t1 = dH2(t)dt ↔ Q1t– H2t= dH2tdt

LAPLACE:	Q1s–H2s= sH2s↔Q1s=H2s*s+1 ↔H2(s)Q1(s)=1s+1 ↔H2Q1=1s+1	 (10)

ΑΛΛΑ:		H2Q1*Q1Q=H2Q↔H2Q=1s+1*1s+1=1(s+1)2							(11)

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+2t  q(t) – qs =2 t  Q(t) =2 t  Q(s) = 2/s2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (11):	H2=2s2(s+1)2

ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ HEAVYSIDE:		H2=2s2(s+1)2= Αs2+Bs+ C(s+1)2+ Ds+1		(12)

A=2(1)2=21=2		C=2(-1)2=21=2

2 = A(s2 + 2s + 1) + Bs(s2 + 2s + 1) + Cs2 + Ds2(s+1)  B + D = 0  B = -D

A + 2B + C + D = 0  4 = 2D – D = D  D = 4  B = -4

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			H2s=2s2- 4s+2(s+1)2+4s+1

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		H2(t) = 2*t-4+2*t*exp(-*t)+4*exp(-t)		m

Η2(2) = 2,498 m			h2(2) = H2(2) + 2 = 4,498 m