ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-6 επαναληπτικό 1						                                    24 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α5-6 επ1_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Σε χρόνο 0 η συγκεντρωση ουσίας c(t) στην είσοδο της 1ης δεξαμενής από την τιμή της cs στη μόνιμη κατάσταση, αρχίζει να μεταβάλλεται γραμμικά με κλίση Κ (mol/m3)min.  Να υπολογιστεί η συγκέντρωση c2 στην έξοδο της 2ης δεξαμενής μετά από χρόνο t min.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | m3/min |
| V1 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 45 | 30 | 5 | m3 |
| V2 | 20 | 30 | 10 | 5 | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | m3 |
| cs | 35 | 40 | 40 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | mol/m3 |
| K | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | (mol/m3)/min |
| t | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | min |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transfer function C1/C = a/(bs+c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| transfer function C2/C1 =d/(es+f) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HEAVISIDE (A/s2 + B/s + D/(es+f) + E/(bs+c)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| B | -1,50 | -6,00 | -9,00 | -6,00 | -5,00 | -6,00 | -4,50 | -8,00 | -4,00 | -6,00 |
| C | 2,00 | 16,00 | -3,00 | -2,00 | 27,00 | -2,00 | -0,75 | -1,00 | -0,50 | 16,00 |
| D | -0,25 | -2,00 | 24,00 | 16,00 | -8,00 | 16,00 | 6,00 | 27,00 | 13,50 | -2,00 |
| E | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| T2(t) | 8,51 | 14,05 | 7,44 | 14,11 | 6,04 | 8,48 | 13,50 | 12,96 | 20,25 | 24,00 |
| θ2(t) | 43,51 | 54,05 | 47,44 | 44,11 | 41,04 | 43,48 | 48,50 | 52,96 | 65,25 | 74,00 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 1

Τιμές παροχής και θερμοκρασίας στην αρχική μόνιμη κατάσταση:	qs = 15 m3/min

cs = c1s = c2s = 40 mol/m3

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

q*c(t) – q* C1(t) = V1*dc1(t)/dt  	15*c(t) – 15*c1(t) = 15*dc1(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:			15*cs – 15*c1s = 15*dc1s/dt = 0

μεταβλητές απόκλισης:		C(t) = c(t) – cs = c(t) – 40	mol/m3

C1(t) = c1(t) – c1s = c1(t) – 40	mol/m3

15*C(t) – 15*C1(t) = 15*dC1(t)/dt  C(t) – C1(t) = dC1(t)/dt	 C(s) – C1(s) = s*C1(s)  C = C1(s+1)

C1/C = 1/(s+1)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2:

q*c1(t) – q* c2(t) = V2*dc2(t)/dt  	15*c1(t) – 15*c2(t) = 30*dc2(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:			15*c1s – 15*c1s = 30*dc2s/dt = 0

μεταβλητές απόκλισης:		C2(t) = c2(t) – c2s = c2(t) – 40	mol/m3

15*C1(t) – 15*C2(t) = 30*dC2(t)/dt  C1(t) – C2(t) = 2*dC2(t)/dt  C1(s) – C2(s) = 2*s*C2(s)  C1 = C2(2s+1)

C2/C1 = 1/(2s+1)

C2/C = C2/C1*C1/C = [1/(2s+1)]*[1/(s+1)]

Μετασχηματισμός laplace της διαταραχής εισόδου:	c(t) = 2t + cs  c(t) – cs = 2t  C(t) = 2t  C(s) = 2/s2

C2 = 2/s2(2s + 1)(s + 1) = A/s2 + B/s + D/(2s + 1) + E/(s + 1)

A = 2/(2*0+1)(0+1) = 2/(1*1) = 2

D = 2/((-0,5)^2)*(-0,5+1) = 2/(0,25*0,5) = 16

E = 2/((-1)^2)*(2*(-1)+1) = 2/(1*(-1)) = -2

2 = A(2s2+3s+1)+Bs(2s2+3s+1)+Ds2(s+1)+Es2(2s+1)  2B+D+2E = 0 B = -(16-2*2)/2 = -6

C2(s) = 2/s2 – 6/s + 16/(2s+1) – 2/(s + 1) = 2/s2 – 6/s + 8/(s+0,5) – 2/(s + 1)

C2(t) = 2*t – 6 + 8*exp(-0,5*t) – 2*exp(-t)  C2(10) = 14,05  c2(10) = 40 + 14,05 = 54,05

AM 2

Τιμές παροχής και θερμοκρασίας στην αρχική μόνιμη κατάσταση:	qs = 10 m3/min

cs = c1s = c2s = 40 mol/m3

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

q*c(t) – q* C1(t) = V1*dc1(t)/dt  	10*c(t) – 10*c1(t) = 20*dc1(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:			10*cs – 10*c1s = 20*dc1s/dt = 0

μεταβλητές απόκλισης:		C(t) = c(t) – cs = c(t) – 40	mol/m3

C1(t) = c1(t) – c1s = c1(t) – 40	mol/m3

10*C(t) – 10*C1(t) = 20*dC1(t)/dt  C(t) – C1(t) = 2dC1(t)/dt	 C(s) – C1(s) = 2*s*C1(s)  C = C1(2s+1)

C1/C = 1/(2s+1)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2:

q*c1(t) – q* c2(t) = V2*dc2(t)/dt  	10*c1(t) – 10*c2(t) = 10*dc2(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:			10*c1s – 10*c1s = 10*dc2s/dt = 0

μεταβλητές απόκλισης:		C2(t) = c2(t) – c2s = c2(t) – 40	mol/m3

10*C1(t) – 10*C2(t) = 10*dC2(t)/dt  C1(t) – C2(t) = dC2(t)/dt  C1(s) – C2(s) = s*C2(s)  C1 = C2(s+1)

C2/C1 = 1/(s+1)

C2/C = C2/C1*C1/C = [1/(s+1)]*[1/(2s+1)]

Μετασχηματισμός laplace της διαταραχής εισόδου:	c(t) = 3t + cs  c(t) – cs = 3t  C(t) = 3t  C(s) = 3/s2

C2 = 3/s2(s + 1)(2s + 1) = A/s2 + B/s + D/(s + 1) + E/(2s + 1)

A = 3/(0+1)(2*0+1) = 3/(1*1) = 3

D = 3/((-1)^2)*(-2*1+1) = 3/(1*(-1)) = -3

E = 3/((-0,5)^2)*((-0,5)+1) = 3/(0,25*(0,5)) = 24

3 = A(2s2+3s+1)+Bs(2s2+3s+1)+Ds2(2s+1)+Es2(s+1)  2B+2D+E = 0 B = -(2*(-3)+24)/2 = -9

C2(s) = 2/s2 – 6/s + 16/(2s+1) – 2/(s + 1) = 2/s2 – 6/s + 8/(s+0,5) – 2/(s + 1)

C2(t) = 2*t – 6 + 8*exp(-0,5*t) – 2*exp(-t)  C2(10) = 14,05  c2(10) = 40 + 14,05 = 54,05

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)