ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 επαναληπτικό 1						                                    24 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α7επ1_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Σε χρόνο 0 η θερμοκρασία θ στην είσοδο της 1ης δεξαμενής μεταβάλλεται βηματικά από θs σε θ oC.  Να υπολογιστεί η θερμοκρασία θ2 στην έξοδο της 2ης δεξαμενής μετά από χρόνο t min (να μην γίνει Heavyside).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | m3/min |
| V1 | 60 | 90 | 60 | 30 | 50 | 75 | 80 | 60 | 40 | 30 | m3 |
| V2 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | m3 |
| θs | 35 | 40 | 40 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | oC |
| θ | 45 | 55 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 | oC |
| t | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | min |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transfer function T1/T = A/(Bs+C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| transfer function T2/T1 =A/(Bs+C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,5 | 2 |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| transfer function T2/T =A/(Bs2+Cs+D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 1,5 | 12 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| C | 3,5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5,25 | 5 | 5,5 | 8 |
| D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 1,2247 | 3,4641 | 2,4495 | 3,4641 | 2,2361 | 2,2361 | 2,2361 | 2,0000 | 2,4495 | 3,4641 |
| ζ | 1,4289 | 1,1547 | 1,4289 | 1,1547 | 1,3416 | 1,3416 | 1,1739 | 1,2500 | 1,1227 | 1,1547 |
| T2(t) | 8,130 | 11,167 | 18,477 | 22,334 | 12,216 | 11,084 | 8,618 | 9,042 | 4,632 | 8,881 |
| θ2(t) | 43,130 | 51,167 | 58,477 | 52,334 | 47,216 | 46,084 | 43,618 | 49,042 | 49,632 | 58,881 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 6

Τιμές παροχής και θερμοκρασίας στην αρχική μόνιμη κατάσταση:	qs = 20 m3/min

θs = θ1s = θ2s = 35 oC

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

q*ρ*Cp*(θ(t)-θref) – q*ρ*Cp*(θ1(t)-θref) = ρ*Cp*V1*d(θ1(t)-θref)/dt  20*(θο(t)-θref) – 20*(θ1(t)-θref) = 80*dθ1(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:							 20*(θοs-θref) – 20*(θ1s-θref) = 80*dθ1s/dt

μεταβλητές απόκλισης:		Τ(t) = θ(t) – θs = θ(t) – 35	οC

Τ1(t) = θ1(t) – θ1s = θ1(t) – 35	οC

20*T(t) – 20*T1(t) = 80*dT1(t)/dt  T(t) – T1(t) = 4*dT1(t)/dt	 T(s) – T1(s) = 4*s*T1(s)  Τ = Τ1(4s+1)

T1/Τ = 1/(4s+1)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2:

q1*ρ*Cp*(θ1(t)-θref)–q*ρ*Cp*(θ2(t)-θref)=ρ*Cp*V2*d(θ2(t)-θref)/dt  20*(θ1(t)-θref) – 20*(θ2(t)-θref) = 25*dθ2(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:							 20*(θ1s-θref) – 20*(θ2s-θref) = 25*dθ2s/dt

μεταβλητές απόκλισης:		Τ2(t) = θ2(t) – θ2s = θ2(t) – 35	οC

20*T1(t) – 20*T2(t) = 25*Dt2(t)/dt  T1(t) – T2(t) = 1,25*dT1(t)/dt  T1(s) – T2(s) = 1,25*s*T2(s)  Τ1 = Τ2(1,25s+1)

T2/Τ1 = 1/(1,25s+1)

Τ2/Τ = Τ2/Τ1*Τ1/Τ = [1/(1,25s+1)]*[1/(4s+1)] = 1/(5s2 + 5,25s + 1)

Μετασχηματισμός laplace της διαταραχής εισόδου:	θ(t) = 10 + θs  θ(t) – θs = 10  T(t) = 10  T(s) = 10/s

Τ2 = 10/s(5s2 + 5,25s + 1)

τ2 = 5  τ = 2,236 min				2*ζ*τ = 5,25  ζ = 5,25/(2*2,236)  ζ = 1,174

BHMATIKH ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10 ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ζ > 1 (Εξίσωση 7.21)

Τ2t= 10-10*exp(-ζ*tτ)*coshtτζ2-1+1ζ2-1*sinhtτζ2-1

Τ2(9)= 10-10*exp-0,525*9*cosh0,615*92,236+1,626*sinh0,615*92,236=8,62 oC

θ(9) = 35 + 8,62 = 43,62 οC

AM 7

Τιμές παροχής και θερμοκρασίας στην αρχική μόνιμη κατάσταση:	qs = 15 m3/min

θs = θ1s = θ2s = 40 oC

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

q*ρ*Cp*(θ(t)-θref) – q*ρ*Cp*(θ1(t)-θref) = ρ*Cp*V1*d(θ1(t)-θref)/dt  15*(θο(t)-θref) – 15*(θ1(t)-θref) = 60*dθ1(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:							 15*(θοs-θref) – 15*(θ1s-θref) = 60*dθ1s/dt

μεταβλητές απόκλισης:		Τ(t) = θ(t) – θs = θ(t) – 40	οC

Τ1(t) = θ1(t) – θ1s = θ1(t) – 40	οC

15*T(t) – 15*T1(t) = 60*dT1(t)/dt  T(t) – T1(t) = 4*dT1(t)/dt	 T(s) – T1(s) = 4*s*T1(s)  Τ = Τ1(4s+1)

T1/Τ = 1/(4s+1)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2:

q1*ρ*Cp*(θ1(t)-θref)–q*ρ*Cp*(θ2(t)-θref)=ρ*Cp*V2*d(θ2(t)-θref)/dt  15*(θ1(t)-θref) – 15*(θ2(t)-θref) = 15*dθ2(t)/dt

στη μόνιμη κατάσταση:							 15*(θ1s-θref) – 15*(θ2s-θref) = 15*dθ2s/dt

μεταβλητές απόκλισης:		Τ2(t) = θ2(t) – θ2s = θ2(t) – 40	οC

15*T1(t) – 15*T2(t) = 15*Dt2(t)/dt  T1(t) – T2(t) = dT1(t)/dt  T1(s) – T2(s) = s*T2(s)  Τ1 = Τ2(s+1)

T2/Τ1 = 1/(s+1)

Τ2/Τ = Τ2/Τ1*Τ1/Τ = [1/(s+1)]*[1/(4s+1)] = 1/(4s2 + 5s + 1)

Μετασχηματισμός laplace της διαταραχής εισόδου:	θ(t) = 10 + θs  θ(t) – θs = 10  T(t) = 10  T(s) = 10/s

Τ2 = 10/s(4s2 + 5s + 1)

τ2 = 4  τ = 2 min				2*ζ*τ = 5  ζ = 5/(2*2)  ζ = 1,25

BHMATIKH ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10 ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ζ > 1 (Εξίσωση 7.21)

Η2t= 10-10*exp(-ζ*tτ)*coshtτζ2-1+1ζ2-1*sinhtτζ2-1

H2(10)= 10-10*exp-0,625*10*cosh0,750*92+1,333*sinh0,750*92=9,04 oC

θ(9) = 40 + 9,04 = 49,04 οC

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)