ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 επαναληπτικό 1						                              10 Φεβρουαρίου 2021

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α8επ1_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Σττην αναδευόμενη δεξαμενή του σχήματος, υπό σταθερή παροχή w, σε χρόνο 0 min, η θερμοκρασία θo στην είσοδο μεταβάλλεται βηματικά κατά Sθ oC, ενώ στον ίδιο χρόνο και η παροχή θερμότητα q μεταβάλλεται επίσης βηματικά κατά Sq kcal/min. Να γίνει το διάγραμμα βαθμιδων και να βρεθεί η συγκέντρωση της χρωστικής στην έξοδο της 2ης δεξαμενής, στο χρόνο 0 (αρχική μόνιμη κατάσταση) και μετά από χρόνο t min. Δίνονται, πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m3, θερμοχωρητικότητα νερού Cp = 1 kcal/kgoC.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | m3/min |
| V | 100 | 80 | 10 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 40 | 16 | m3 |
| θοs | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 15 | oC |
| θ1s | 45 | 40 | 50 | 50 | 45 | 55 | 50 | 50 | 60 | 55 | oC |
| Sθ | -5 | 5 | 10 | -10 | 20 | -15 | 15 | -10 | 10 | 15 | oC |
| Sq | 100000 | 50000 | -50000 | 50000 | -50000 | 75000 | -50000 | 100000 | 75000 | -75000 | kcal/min |
| t | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | min |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 8

Στη μόνιμη Κατάσταση:		qs+ ρ*w*Cp*θos-θref- ρ*w*Cp*θ1s-θref= 0

qs+ ρ*w*Cp*θos-θ1s= 0   qs = -1000*5*1*(30-60) = 150.000 kcal/min

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

qt+ρ*w*Cp*θot-θref-ρ*w*Cp*θ1t-θref= ρ*Cp*Vdθ1tdt         	kcal/min

ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

qs+ρ* w*Cp*θos-θref- ρ*w*Cp*θ1s-θref= ρ*Cp*Vdθ1sdt=0       	kcal/min

ΑΦΑΙΡΩ:  (qt-qs)+ρ*w*Cp*θot-θos-ρ*w*Cp*θ1t-θ1s= ρ*Cp*Vd(θ1t-θ1s)dt

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs 		= q(t) – 150.000			kcal/min

To(t) = θo(t) – θos	= θo(t) – 30			oC

T1(t) = θ1(t) – θ1s	= θ1(t) – 60 			oC

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Qt+ρ*w*Cp*Tot-ρ*w*Cp*T1(t)= ρ*Cp*VT1(t)dt  1ρ*w*CpQt+To(t)-T1(t)= VwdT1(t)dt

τ = V/w = 40/5 = 8 min

1ρ*w*Cp=11000*5*1=15000=0,0002 oCkcal

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE

15000Qt+To(t)-T1(t)= 8dT1(t)dt  15000Qs+To(s)-T1(s)= 8sT1(s)  15000Qs+To(s)=8s+1T1(s)

T1s=150008*s+1Qs+18s+1Tos=[15000Qs+Tos]18s+1					(1)

Βηματική διαταραχή της θo 		θo(t) = 10 + θos  θo(t) – θos = 10  To(t) = 10  To(s) = 10/s

Ts=10s8s+1 = As+B8s+1			A = 108*0+1=10	B = 10-18=-80

Ts= 10s-808s+1=10s-808s+1=10s-10s+0,125   T(t) = 10 + 10*exp(-t/8)

Βηματική διαταραχή της q 		q(t) = 75.000 + qs  q(t) – qs = 75.000  Q(t) = 75.000  Q(s) = 75.000/s

Ts=750005000s8s+1= 15s8s+1=As+B8s+1 		A = 158*0+1=15		B = 15-18=-120

Ts= 15s-1208s+1=15s-15s+0,125   T(t) = 15 + 15*exp(-t/8)

(1) 	T1s=150008*s+1Qs+18s+1Tis= 15s-15s+0,125+10s-10s+0,125

T1(t) = 15 + 15*exp(-t/8) + 10 + 10*exp(-t/8)  	T1(5) 	= 15 + 15*exp(-5/8) + 10 + 10*exp(-5/8) =

= 15,353 + 23,029 = 36,382 oC

θ1(5) = θ1s + θ1(t) = 60 + 36,382 = 98,382 oC

Q

1/5000

+

+

To

T1

18s+1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qs | 150000 | 80000 | 50000 | 80000 | 50000 | 100000 | 50000 | 120000 | 150000 | 160000 |
| τ | 20 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 4 |
| ρ*w*Cp | 5000 | 4000 | 2000 | 4000 | 5000 | 4000 | 2000 | 4000 | 5000 | 4000 |
| 1/ρ*w*Cp | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0003 |
| HEAVISIDE T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | -5,000 | 5,000 | 10,000 | -10,000 | 20,000 | -15,000 | 15,000 | -10,000 | 10,000 | 15,000 |
| B | 100 | -100 | -50 | 150 | -200 | 150 | -150 | 50 | -80 | -60 |
| T1(t) (from To) | -8,894 | 8,894 | 13,679 | -17,165 | 32,131 | -24,098 | 24,098 | -13,679 | 15,353 | 19,298 |
| HEAVISIDE Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 20,00 | 12,50 | -25,00 | 12,50 | -10,00 | 18,75 | -25,00 | 25,00 | 15,00 | -18,75 |
| B | -400,00 | -250,00 | 125,00 | -187,50 | 100,00 | -187,50 | 250,00 | -125,00 | -120,00 | 75,00 |
| T1(t) (from Q) | 35,576 | 22,235 | -34,197 | 21,457 | -16,065 | 30,122 | -40,163 | 34,197 | 23,029 | -24,122 |
| T1(t) (total) | 26,682 | 31,129 | -20,518 | 4,291 | 16,065 | 6,024 | -16,065 | 20,518 | 38,382 | -4,824 |
| θ1(t) | 71,682 | 71,129 | 29,482 | 54,291 | 61,065 | 61,024 | 33,935 | 70,518 | 98,382 | 50,176 |

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)