ΑΣΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12								                             12 Ιανουαρίου 2021

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα Α12β_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Στον αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης συμβαίνει η αντίδραση: Α  Β με ρυθμό rA = k*c1 mol/ltmin. Αρχικά, η παροχή m καθαρού Α είναι ms = 0 mol/min, και σε χρόνο 0, η συγκέντρωση cos του Α στην τροφοδοσία μεταβάλλεται βηματικά σε Β mol/lt. Στο αντιδραστήρα εφαρμόζεται αναλογική-ολοκληρωτική-διαφορική ρύθμιση με σταθερά ενίσχυσης Κc V/V, διαφορικό χρόνο τD  min και ολοκληρωτικό χρόνο τI min, ενώ η ρυθμιστική βαλβίδα επιτρέπει παροχές καθαρού Α από 0 έως P mol/min για ηλεκτρικό σήμα στην είσοδο της 0 – D V. Η ένδειξη του φασματοφωτομέτρου μέτρησης της συγκέντρωσης μεταβάλλεται από 0 σε L V με μεταβολή της συγκέντρωσης από 0 σε Cf mol/lt. Να κατασκευαστεί το διάγραμμα βαθμίδων, να εξαχθεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος ρύθμισης και υπολογιστεί η συγκέντρωση του Α στην έξοδο του αντιδραστήρα, μετά από t min. Η ογκομετρική παροχή καθαρού αντιδρώντος Α θεωρείται αμελητέα. Να μην χρησιμοποιηθεί Heaviside.

Δεδομένα

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | lt |
| Fo | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | lt/min |
| cos | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | mol/lt |
| k | -0,2 | -0,1 | -0,05 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | mol/ltmin |
| B | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | mol/lt |
| Kc | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | V/V |
| τD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | min |
| τI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | min |
| P | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | mol/min |
| D | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0,5 | V |
| L | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | V |
| Cf | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | mol/lt |
| t | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | min |

AM 0

Αντιδραστήρας: F*co(t) + m(t) – F1*c1(t) + k*V*c1(t) = V*dc1/dt   2*co(t) + m(t) – 2*c1(t) – 0,2*10*c1 = 10*dc1/dt

@ss			2*cos + ms – 2*c1s – 0,2*10*c1s = 0 	 10 – 4*c1s = 0  c1s = 2,5 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 5	C1 = c1 – 2,5	M = m – 0

2*Co(t) + M(t) – 2*C1(t) – 0,2*10*C1(t) = 10*dC1(t)/dt  		[mol/min]

Co(s) + 0,5*M(s) – 2*C1(s) = 5*s*C1(s)  				[mol/lt]

(5s + 2)*C1(s) = Co(s) + 0,5*M(s)  C1 = Co/(5s + 2) + 0,5*M/(5s + 2)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 1V/10(mol/lt) = 0,1 V/(mol/lit)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = 1 + s + 1/s

Βαλβίδα:		Kv = (10 – 0)/(1 – 0) = 10 (mol/min)/V

Βηματική μεταβολή:	co(t) = cos + 5  co(t) – cos = 5  Co(t) = 5  Co(s) = 5/s

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1=15s+21+0,1*10*0,5*(1+1s+1s)5s+2=15s+25s+25s+2+0,5+0,5s+0,5/s5s+2=15s+2+0,5+0,5*s+0,5/s=2s11s2+5s+1

τ = 11^0,5 = 3,317		5 = 2ζτ  ζ = 5/(2*3,317) = 0,754

Για βηματική μεταβολή μέτρου 5, στην είσοδο, το s του αριθμιτή απαλείφεται και η μεταβολή αντιστοιχεί σε παλμική μέτρου 10, με ζ < 1 (Εξίσωση 7.32).

C15= 10*1τ*11- ζ2*exp-ζ*tτ*sintτ1- ζ2=

=10*13,317*11- 0,7542*exp-0,754*53,317*sin53,3171- 0,7542 =  1,232

c1(5) = 2,5 +1,232 = 3,732 mol/lt

AM 9

Αντιδραστήρας: F*co(t) + m(t) – F1*c1(t) + k*V*c1(t) = V*dc1/dt   5*co(t) + m(t) – 5*c1(t) – 0,5*20*c1 = 20*dc1/dt

@ss			5*cos + ms – 5*c1s – 0,5*20*c1s = 0 	 50 – 15*c1s = 0  c1s = 3,333 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 10	C1 = c1 – 3,333		M = m – 0

5*Co(t) + M(t) – 5*C1(t) – 0,5*20*C1(t) = 20*dC1(t)/dt  		[mol/min]

Co(s) + 0,2*M(s) – 3*C1(s) = 4*s*C1(s)  				[mol/lt]

(4s + 3)*C1(s) = Co(s) + 0,2*M(s)  C1 = Co/(4s + 3) + 0,2*M/(4s + 3)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 2V/2(mol/lt) = 1 V/(mol/lit)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = 1 + s + 0,5/s

Βαλβίδα:		Kv = (10 – 0)/(0,5 – 0) = 20 (mol/min)/V

Βηματική μεταβολή:	co(t) = cos + 10  co(t) – cos = 10  Co(t) = 10  Co(s) = 10/s

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1=14s+31+1*20*0,2*(1+1s+0,5s)4s+3=14s+34s+34s+3+4+4s+2/s4s+3=14s+3+4+4s+2/s=0,5s4s2+3,5s+1

τ = 4^0,5 = 2		3,5 = 2ζτ  ζ = 3,5/(2*2) = 0,875

Για βηματική μεταβολή μέτρου 10, στην είσοδο, το s του αριθμιτή απαλείφεται και η μεταβολή αντιστοιχεί σε παλμική μέτρου 5, με ζ < 1 (Εξίσωση 7.32).

C110= 5*1τ*11- ζ2*exp-ζ*tτ*sintτ1- ζ2=

=5*12*11- 0,8752*exp-0,875*101*sin1021- 0,8752 =  0,086

c1(5) = 3,333 +0,086 = 3,419 mol/lt

AM 3

Αντιδραστήρας: F*co(t) + m(t) – F1*c1(t) + k*V*c1(t) = V*dc1/dt   5*co(t) + m(t) – 5*c1(t) – 0,1*15*c1 = 15*dc1/dt

@ss			5*cos + ms – 5*c1s – 0,1*15*c1s = 0 	 25 – 6,5*c1s = 0  c1s = 3,846 mol/lt

Μεταβλητές απόκλισης		Co = co – 10	C1 = c1 – 3,846		M = m – 0

5*Co(t) + M(t) – 5*C1(t) – 0,1*15*C1(t) = 15*dC1(t)/dt  		[mol/min]

Co(s) + 0,2*M(s) – 1,3*C1(s) = 3*s*C1(s)  				[mol/lt]

(3s + 1,3)*C1(s) = Co(s) + 0,2*M(s)  C1 = Co/(3s + 1,3) + 0,2*M/(3s + 1,3)

Φασματοφωτόμετρο:	Km = 2V/10(mol/lt) = 0,2 V/(mol/lit)

Ρυθμιστής:		Vc/ε = 1 + s + 0,5/s

Βαλβίδα:		Kv = (10 – 0)/(2 – 0) = 5 (mol/min)/V

Βηματική μεταβολή:	co(t) = cos + 10  co(t) – cos = 10  Co(t) = 10  Co(s) = 10/s

Διάγραμμα βαθμίδων:

C1=13s+1,31+0,2*5*0,2*(1+1s+0,5s)3s+1,3=13s+1,33s+1,33s+1,3+0,2+0,2s+0,1/s3s+1,3=13s+1,3+0,2+0,2s+0,1/s=10s32s2+15s+1

τ = 32^0,5 = 5,657		15 = 2ζτ  ζ = 15/(2*5,657) = 1,326

Για βηματική μεταβολή μέτρου 10, στην είσοδο, το s του αριθμιτή απαλείφεται και η μεταβολή αντιστοιχεί σε παλμική μέτρου 100, με ζ > 1 (Εξίσωση 7.36).

C110= 100*1τ*1ζ2-1*exp-ζ*tτ*sinhtτ ζ2-1=

=100*15,657*11,3262-1*exp-1,326*105,657*sin105,6570,8752-1 =  0,433

c1(5) = 3,846 +0,433 = 4,279 mol/lt

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| ΑΜ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1s | 2,500 | 3,333 | 4,167 | 3,846 | 8,333 | 2,500 | 0,833 | 3,125 | 2,500 | 3,333 |
| C1/Co transfer function |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| num | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| const | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
| C1/M transfer function |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| num | 0,500 | 0,333 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 0,333 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| τ | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| const | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
| Photometer | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 1 |
| Valve | 10,00 | 7,50 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | 3,75 | 5,00 | 20,00 |
| Step change | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Total Transfer Function |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numerator | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 3,333 | 8,000 | 3,000 | 5,333 | 1,250 | 0,500 |
| Denominator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s2 | 11 | 11 | 21 | 32 | 8,667 | 44 | 34 | 34 | 8,25 | 4 |
| s | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | 18 | 22 | 12,533 | 4,5 | 3,500 |
| const | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 3,317 | 3,317 | 4,583 | 5,657 | 2,944 | 6,633 | 5,831 | 5,831 | 2,872 | 2,000 |
| ζ | 0,754 | 0,754 | 0,764 | 1,326 | 0,849 | 1,357 | 1,886 | 1,075 | 0,783 | 0,875 |
| pulse eq. | 10,00 | 6,00 | 25,00 | 100,00 | 16,67 | 40,00 | 30,00 | 26,67 | 12,50 | 5,00 |
| C1(t) | 1,232 | 0,433 | 0,951 | 0,433 | 1,188 | 0,442 | 0,326 | 0,596 | 0,304 | 0,086 |
| c1(t) | 3,732 | 3,767 | 5,118 | 4,279 | 9,521 | 2,942 | 1,160 | 3,721 | 2,804 | 3,419 |

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)