1η ΠΡΟΟΔΟΣ 1ο ΘΕΜΑ								                                    24 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα 1Π_1Θ_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Στις δεξαμενές με αλληλεπίδραση και σε χρόνο 0 η παροχή στην είσοδο της 1ης δεξαμενής μεταβάλλεται βηματικά κατά Α m3/min.  Να υπολογιστεί η στάθμη h2 στη 2η δεξαμενή μετά από χρόνο t min (να μην γίνει Heavyside).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | m3/min |
| A1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | m2 |
| R1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | min/m2 |
| Α2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | m2 |
| R2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | min/m2 |
| A | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | m3/min |
| t | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | min |

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h2s | 30 | 40 | 20 | 10 | 30 | 20 | 60 | 20 | 10 | 20 |
| συν. μεταφ. H2/Q (1ο ισοζ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| παράγοντας του s | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 12 | 1 |
| παράγοντας του Q(s) | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| παράγοντας του H2(s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| σταθερά | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| συν. μεταφ. H2/Η1 (2ο ισοζ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| παράγοντας του s | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 |
| σταθερά | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| Συνάρτηση μεταφοράς 2ης τάξης (ολική) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αριθμητής | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| παράγοντας του s2 | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 | 24 | 12 | 8 | 24 | 4 |
| παράγοντας του s | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 15 | 8 | 6 | 12 | 6 |
| σταθερά | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,5 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Συνάρτηση μεταφοράς 2ης τάξης (τυπική μορφή με σταθερό όρο 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αριθμητής | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| παράγοντας του s2 | 32 | 64 | 64 | 2 | 16 | 24 | 48 | 16 | 48 | 4 |
| παράγοντας του s | 16 | 24 | 32 | 4 | 14 | 15 | 31 | 12 | 24 | 6 |
| σταθερά | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ | 5,657 | 8,000 | 8,000 | 1,414 | 4,000 | 4,899 | 6,928 | 4,000 | 6,928 | 2,000 |
| ζ | 1,414 | 1,500 | 2,000 | 1,414 | 1,750 | 1,531 | 2,237 | 1,500 | 1,732 | 1,500 |
| Η2(t) | 12,99 | 3,06 | 8,46 | 6,23 | 10,01 | 5,24 | 6,26 | 31,22 | 25,30 | 2,76 |
| h2(t) | 42,99 | 43,06 | 28,46 | 16,23 | 40,01 | 25,24 | 66,26 | 51,22 | 35,30 | 22,76 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 2

Τιμές παροχής και στάθμης στην αρχική μόνιμη κατάσταση:

ρ*qs = ρ*q1s = ρ*q2s  qos = q1s = q2s = q = 5 ft3/min

Στάθμη μόνιμης κατάστασης δεξαμενή 1:	qs – h1s-h2sR1 = 0  10 = h1s – h2s 				(1)

Στάθμη μόνιμης κατάστασης δεξαμενή 2:	q1s – h2sR2 = 0  5 = h2s/4  h2s = 20 m

Από την (1):					10 = h1s – 20  h1s = 30 m

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1t-h2(t)R1 = A1dh1tdt   m3/min					(2)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1s-h2sR1 = A1dh1sdt=0	m3/min							(3)

ΑΦΑΙΡΩ (3) ΑΠΌ (2):	qt-qs– h1t-h1sR1+ h2t-h2sR1= A1d(h1t-h1s)dt			m3/min		(4)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs 		(Q(t)= q(t) –5)			m3/min

H1(t) = h1(t) – h1s 	(H1(t) = h1(t) – 30)		m

H2(t) = h2(t) – h2s 	(H2(t) = h2(t) – 20)		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (4), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Qt– H1tR1+ H2(t)R1= A1dH1(t)dt ↔ 2*Qt – H1t+H2t= 8*dH1tdt ↔ 2Q(t) – H1(t)+H2t= 8dH1(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE: 2Qs–H1s+H2(s)= 8s*H1s 2Qs+H2(s)= H1s(8s+1) (5)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:	ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   m3/min	(6)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	m3/min						(7)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (6) ΑΠΌ ΤΗΝ (5):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			m3/min		(8)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q2(t) = q2(t) – q2s		(Q2(t) = q2(t) – 5)		m3/min

H2(t) = h2(t) – h2s		(H2(t) = h2(t) – 20)		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (8), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Q1(t) – H2tR2 = A2dH2(t)dt ↔ R2*Q1t– H2t= A2*R2dH2tdt ↔ 4Q1(t) – H2(t)= 8dH2(t)dt  		(9)

Αλλά:	Q1t= H1tR1- H2tR1= H1t2- H2t2

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (9):			2Η1(t) – 3H2(t)= 8dH2(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	2Η1s–3H2s= 8sH2s↔Η1s=H2s*4s+1,5	(10)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (5):	 2Qs+H2(s)=H2s(4s+1,5)(8s+1) Qs=H2s(16s2+8s+0,25)

H2Q=116s2+8s+0,25    H2Q=464s2+32s+1					(11)

τ2 = 64  τ = 8 min				2*ζ*τ = 32  ζ = 32/(2*8)  ζ = 2

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 3 ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ζ > 1 (Εξίσωση 7.32)

Η2t= 12-12*exp(-ζ*tτ)*coshtτζ2-1+1ζ2-1*sinhtτζ2-1

H2(3)= 12-12*exp-0,25*3*cosh1,732*38+9,577*sinh1,732*38=8,46 m

h2(3) = 20 + 8,46 = 28,46 οC

AM 4

Τιμές παροχής και στάθμης στην αρχική μόνιμη κατάσταση:

ρ*qs = ρ*q1s = ρ*q2s  qos = q1s = q2s = q = 15 ft3/min

Στάθμη μόνιμης κατάστασης δεξαμενή 1:	qs – h1s-h2sR1 = 0  15 = h1s – h2s 				(1)

Στάθμη μόνιμης κατάστασης δεξαμενή 2:	q1s – h2sR2 = 0  15 = h2s/2  h2s = 30 m

Από την (1):					15 = h1s – 30  h1s = 45 m

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:

ρ*qt– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qt– h1t-h2(t)R1 = A1dh1tdt   m3/min					(2)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:	qs – h1s-h2sR1 = A1dh1sdt=0	m3/min							(3)

ΑΦΑΙΡΩ (3) ΑΠΌ (2):	qt-qs– h1t-h1sR1+ h2t-h2sR1= A1d(h1t-h1s)dt			m3/min		(4)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q(t) = q(t) – qs 		(Q(t)= q(t) –15)			m3/min

H1(t) = h1(t) – h1s 	(H1(t) = h1(t) – 45)		m

H2(t) = h2(t) – h2s 	(H2(t) = h2(t) – 30)		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (4), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Qt– H1tR1+ H2(t)R1= A1dH1(t)dt ↔ 1*Qt – H1t+H2t= 2*dH1tdt ↔ Q(t) – H1(t)+H2t= 2dH1(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE: Qs–H1s+H2(s)= 2s*H1s Qs+H2(s)= H1s(2s+1) 	(5)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΕΞ. 2:	ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   m3/min	(6)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:		q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0	m3/min						(7)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (6) ΑΠΌ ΤΗΝ (5):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			m3/min		(8)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q2(t) = q2(t) – q2s		(Q2(t) = q2(t) – 15)		m3/min

H2(t) = h2(t) – h2s		(H2(t) = h2(t) – 30)		m

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ (8), ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ:

Q1(t) – H2tR2 = A2dH2(t)dt ↔ R2*Q1t– H2t= A2*R2dH2tdt ↔ 2Q1(t) – H2(t)= 8dH2(t)dt  		(9)

Αλλά:	Q1t= H1tR1- H2tR1= H1t1- H2t1=H1t-H2(t)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (9):			2Η1(t) – 3H2(t)= 8dH2(t)dt

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΚΑΤΑ LAPLACE:	2Η1s–3H2s= 8sH2s↔Η1s=H2s*4s+1,5		(10)

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΣΤΗΝ (5):	 Qs+H2(s)=H2s(4s+1,5)(2s+1) Qs=H2s(8s2+7s+0,5)

H2Q=18s2+7s+0,5    H2Q=216s2+14s+1						(11)

τ2 = 16  τ = 4 min				2*ζ*τ = 14  ζ = 14/(2*4)  ζ = 1,750

ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5 ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ζ > 1 (Εξίσωση 7.32)

Η2t= 10-10*exp(-ζ*tτ)*coshtτζ2-1+1ζ2-1*sinhtτζ2-1

H2(2)= 10-10*exp-0,438*2*cosh1,436*24+0,696*sinh1,436*24=10,01 m

h2(2) = 30 + 10,01 = 40,01 οC

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)