1η ΠΡΟΟΔΟΣ 2ο ΘΕΜΑ								                                    24 Νοεμβρίου 2020

| ΕΠΩΝΥΜΟ: |  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑ: |  | ΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |

(Στο Αρχείο αυτό να συμπληρωθούν οι Πίνακες με τα αποτελέσματα και να επικοληθούν οι φωτογραφίες από τα χειρόγραφα της λύσης. Το Αρχείο να σωθεί με όνομα 1Π_2Θ_Δυναμική_Επώνυμο_Όνομα και να ανεβεί στο e-class)

Σε χρόνο 0 η παροχή στην είσοδο της 1ης δεξαμενής αρχίζει να μεταβάλλεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.  Να υπολογιστεί η παροχή q2 στην έξοδο της 2ης δεξαμενής μετά από χρόνο 8 min. (για όλα τα ΑΜ συμβαίνει θετική ή αρνητική βηματική από qs σε q(0) σε χρόνο 0 min)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | m3/min |
| A1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | m2 |
| R1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | min/m2 |
| Α2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | m2 |
| R2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | min/m2 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transfer function Q1/Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| a1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| transfer function Q2/Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| τ1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,25 | 1 | 2 |
| a2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HEAVYSIDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 2,00 | 2,00 | 1,00 | -8,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | -1,00 | 0,50 | 1,00 |
| C | -8,00 | -8,00 | -4,00 | 2,00 | -4,00 | -4,00 | -2,00 | 0,25 | -2,00 | -4,00 |
| Q2(t) | -0,459 | -0,144 | 0,842 | -0,144 | 2,770 | -0,061 | 0,004 | -2,000 | 0,009 | -0,842 |
| q2(t) | 1,541 | 1,856 | 2,842 | 1,856 | 3,770 | 1,939 | 1,004 | 1,000 | 2,009 | 2,158 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

AM 0

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ:	qos = q1s = q2s = q3s = 2 m3/min

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qot– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qot– h1tR1 = A1dh1tdt   	m3t/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:						qos – h1sR1 = A1dh1sdt=0	m3/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(qo(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt = 0			m3/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Qo(t) = qo(t) – qs			m3/min

H1(t) = h1(t) – h1s			m

ΑΠΟ (3):	Qo(t) – H1(t)2 = 1dH1(t)dt ↔ 2Qot– H1t= 2dH1tdt

LAPLACE:	2Qos–H1s=2sHs↔2Qos=H1s*2s+1 ↔H1(s)Qo(s)=22s+1 			 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t2		Laplace: Q1s=H1s2	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (4):	Q1Q=12s+1											(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   m3/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:							q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0 m3/min	(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			m3/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		m3/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t2 = 2dH2(t)dt ↔ 2Q1t– H2t= 4dH2tdt

LAPLACE:	2Q1s–H2s= 4sH2s↔2Q1s=H2s*4s+1 ↔H2(s)Q1(s)=24s+1 			 (10)

ΑΛΛΑ:		q2t=h2tR2 	και 	q2s=h2sR2   αφαιρώντας:   Q2t=H2t2		Laplace: Q2s=H2s2	(11)

ΑΠΟ ΤΗΝ (10):	Q2Q1=14s+1

Q2Qo=Q1QoQ2Q1=12s+114s+1

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+1u(t)-2u(t-2)  q(t) – qs = 1u(t)-2u(t-2) 	 Q(t) = 1u(t)-2u(t-2)

Q(s) = 1/s-2exp(-2s)/s

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (17):	Q3=1s2s+14s+1-2exp⁡(-2s)s2s+14s+1

HEAVYSIDE:		Q2=1s2s+14s+1= Αs+B2s+1+C4s+1							(12)

A=1(2*0+1)(4*0+1)=1(1)(1)=1

B=1-0,5*(-2+1)=1(-0,5)(-1)=2

C=1-0,25*(-0,5+1)=1-0,25*0,5=-8

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			Q2s=1s+ 22s+1-84s+1-2exp-2ss-4exp-2s2s+1+16exp⁡(-2s)4s+1

Q2s=1s+ 1s+0,5-2s+0,25-2exp-2ss-2exp-2ss+0,5+4exp⁡(-2s)s+0,25

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		Q2(t) 	= 1+2exp(-0,5*t)-2exp(-0,25t)-2u(t-2)-2exp(-05t)u(t-2)+4exp(-0,25t)u(t-2)

Q2(8)	= 1+2exp(-0,5*8)-2exp(-0,25*8)-2-2exp(-05*(8-2))+4exp(-0,25*(8-2))

=-0,459 m

Q2(2) = 0,233 m			q2(t) = 2-0,459 = 1,541 m

AM 4

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ:	qos = q1s = q2s = q3s = 1 m3/min

IM ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1:	ρ*qot– ρ*q1t= ρ*A1dh1tdt↔qot– h1tR1 = A1dh1tdt   	m3t/min	(1)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:						qos – h1sR1 = A1dh1sdt=0	m3/min		(2)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (2) ΑΠΌ ΤΗΝ (1):	(qo(t)-qs) – h1t-h1sR1 = A1d(h1t-h1s)dt = 0			m3/min		(3)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Qo(t) = qo(t) – qs			m3/min

H1(t) = h1(t) – h1s			m

ΑΠΟ (3):	Qo(t) – H1(t)2 = 1dH1(t)dt ↔ 2Qot– H1t= 2dH1tdt

LAPLACE:	2Qos–H1s=2sHs↔2Qos=H1s*2s+1 ↔H1(s)Qo(s)=22s+1 			 (4)

ΑΛΛΑ:	q1t=h1tR1 	και 	q1s=h1sR1  	αφαιρώντας:	Q1t=H1t2		Laplace: Q1s=H1s2	(5)

ΑΠΟ ΤΗΝ (4):	Q1Q=12s+1											(6)

ΙΜ ΔΕΞ. 2:			ρ*q1t– ρ*q2t= ρ*A2dh1tdt↔q1t– h2tR2 = A2dh2tdt   m3/min	(7)

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:							q1s – h2sR2 = A2dh2sdt=0 m3/min	(8)

ΑΦΑΙΡΩ ΤΗ (8) ΑΠΌ ΤΗΝ (7):	(q1(t)-q1s) – h2t-h2sR2 = A2d(h2t-h2s)dt			m3/min		(9)

ΕΙΣΑΓΩ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ:	Q1(t) = q1(t) – q1s		m3/min

H2(t) = h2(t) – h2s		m

ΑΠΟ ΤΗΝ (9):	Q1(t) – H2t2 = 2dH2(t)dt ↔ 2Q1t– H2t= 4dH2tdt

LAPLACE:	2Q1s–H2s= 4sH2s↔2Q1s=H2s*4s+1 ↔H2(s)Q1(s)=24s+1 			 (10)

ΑΛΛΑ:		q2t=h2tR2 	και 	q2s=h2sR2   αφαιρώντας:   Q2t=H2t2		Laplace: Q2s=H2s2	(11)

ΑΠΟ ΤΗΝ (10):	Q2Q1=14s+1

Q2Qo=Q1QoQ2Q1=12s+114s+1

ΔΙΑΤΑΡΣΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: 	q(t) = qs+1u(t)-2u(t-2)  q(t) – qs = 1u(t)-2u(t-2) 	 Q(t) = 1u(t)-2u(t-2)

Q(s) = 1/s-2exp(-2s)/s

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ ΤΗΝ Q(s) ΣΤΗΝ (17):	Q3=1s2s+14s+1-2exp⁡(-2s)s2s+14s+1

HEAVYSIDE:		Q2=1s2s+14s+1= Αs+B2s+1+C4s+1							(12)

A=1(2*0+1)(4*0+1)=1(1)(1)=1

B=1-0,5*(-2+1)=1(-0,5)(-1)=2

C=1-0,25*(-0,5+1)=1-0,25*0,5=-8

ΑΠΟ ΤΗΝ (12):			Q2s=1s+ 22s+1-84s+1-2exp-2ss-4exp-2s2s+1+16exp⁡(-2s)4s+1

Q2s=1s+ 1s+0,5-2s+0,25-2exp-2ss-2exp-2ss+0,5+4exp⁡(-2s)s+0,25

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ LAPLACE:		Q2(t) 	= 1+2exp(-0,5*t)-2exp(-0,25t)-2u(t-2)-2exp(-05t)u(t-2)+4exp(-0,25t)u(t-2) =

=-0,459 m

Η2(2) = 0,233 m			q2(t) = 2-0,459 = 1,541 m

ΛΥΣΗ

Επικόλληση φωτογραφιών χειρόγραφης λύσης

(αν δεν επικολληθούν τα χειρόγραφα λύσης, η άσκηση δεν θα βαθμολογηθεί)